(1)

Логотип: SIGMA («Сигма»)

Оборудование для пекарен, кондитерских, пиццерий

Via Artigianato 85 – 25030 Torbole Casaglia [Виа Артиджанато, 85 – 25030 Торболе-Казалья]

(БРЕШИА) – ИТАЛИЯ – Тел. 030 265 04 88 – Факс 030 265 01 43

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ ПЛАНЕТАРНЫХ AEROMIX 20-20H-30 С МЕХАНИЧЕСКИМ ВАРИАТОРОМ СКОРОСТИ

Перевод оригинального руководства

В редакции от 10/07/2015

(2-3)

Верхний колонтитул:

Логотип: SIGMA («Сигма»)

Оборудование для пекарен, кондитерских, пиццерий

Нижний колонтитул:

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию * Стр. X из 49 * AEROMIX 20-20H-30

- Общие сведения	4

  - Предисловие	4

- Содержание декларации соответствия	5

- Условия гарантии	6

  - Действительность	6

  - Порядок предоставления гарантии	6

  - Сменные части	6

- Общие стандарты безопасности	7

  - Стандарты безопасности	7

  - Защитные устройства	7

  - Обучение и инструктаж операторов машины	7

- Условия среды заказчика	9

  - Инструкции по заказу запасных частей	9

- Методы и процедуры безопасной работы	10

  - Риски для оператора	10

  - Остаточные риски	12

- Структура руководства и как им пользоваться	13

  - Словарь	13

- Описание машины	14

- Идентификационные данные машины	15

  - Основные компоненты	15

- Технические данные и свойства	16

  - Единицы измерения	16

    - Технические данные	16

    - Габариты	16

    - Упаковка	18

  - Панель управления	19

  - Тип привода, моторы	20

  - Хранение и консервация машины	20

    - Хранение упакованной машины	20

    - Хранение распакованной машины	20

    - Хранение машины	20

  - Виды и свойства продуктов и перерабатываемых материалов	21

  - Виды и свойства эмиссий машины	21

- Перевозка и установка	22

  - Перевозка и погрузка	22

    - Машина на паллете	22

    - Машина без паллеты	22

  - Описание процедур настройки и ввода в эксплуатацию	23

    - Установка	23

    - Подключение к электросети	24

- Используемые защитные устройства	25

- Рабочая нагрузка и инструкции по эксплуатации	26

  - Инструкции по эксплуатации	26

  - Рабочая нагрузка	27

- Плановое обслуживание и/или замена деталей	29

  - Основной переключатель	29

  - Размыкание контура и микроконтакт защитной решётки	29

  - Системные проверки	30

  - Плановое обслуживание	30

    - Натяжение ремней и цепей	31

    - Как натягивать ремни и цепи	32

  - Внеплановое обслуживание	33

    - Замена микроконтакта подъёма дежи AEROMIX 20	34

    - Замена микроконтакта подъёма дежи AEROMIX 30	34

    - Замена скребка	35

  - Уход за машиной	35

- Поиск и устранение неисправностей	37

  - Отказ машины и необходимые решения	37

- Чертёж машины в разобранном виде	38

  - Чертёж корпуса в разобранном виде	45

- Рекомендуемые запасные части	46

  - Рекомендуемые электрические запчасти	46

- Электрическая схема	47

- Демонтаж и утилизация	49

  - Обязательство информирования пользователей	49

(4)

- Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию содержит необходимые указания по перевозке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживанию машины; ознакомьтесь с ним, прежде чем приступать к любым из перечисленных действий.

Специалисты по техобслуживанию и операторы машины обязаны ознакомиться с руководством для надлежащего выполнения своих обязанностей.

Руководство является неотъемлемой частью машины и должно храниться в надёжном месте, чтобы обеспечить его сохранность и доступность на протяжении срока службы машины.

В случае утери или повреждения руководства закажите копию у производителя, точно указав все идентификационные данные машины (год выпуска, модель, серийный номер).

Все ссылки и/или указания в тексте руководства, относящиеся к:

- маркировке CE;

- декларации (-ям) соответствия CE;

- декларации (-ям) о соответствии компонентов частично укомплектованных механизмов;

- директивам и регламентам, изданным официальными органами EC (Европейским парламентом, Советом Европы, Европейской комиссией и т.д.) и соответствующим документам о переносе правовых норм между государствами-членами ЕС;

- европейским согласованным стандартам,

считаются действительными только для устройств, которые предназначены для вывода на рынок ЕС или для которых заказчик напрямую требует соответствия изданным в ЕС законам, директивам и т.д., с официального согласия компании SIGMA SRL.

Указанные ссылки и инструкции не имеют значения и силы для всех устройств, не предназначенных для вывода на рынок ЕС, за исключением случаев, описанных выше. В главе «Чертёж машины в разобранном виде» упоминаются соединительные втулки, используемые исключительно за пределами рынка ЕС.

  - Предисловие

Настоящее руководство предназначено для всех лиц, ответственных за установку, эксплуатацию и обслуживание рассматриваемой машины, чтобы наиболее эффективно использовать её функции.

Важно сохранить руководство и следить, чтобы оно прилагалось к машине в случае её передачи, в том числе при смене владельца, чтобы сверяться с ним в поисках информации, необходимой для безопасного использования.

Производитель не обязан уведомлять о последующих изменениях продукта.

Кроме того, он сохраняет за собой право собственности на настоящий документ в соответствии с законом и запрещает его изменение, воспроизводство и передачу третьим лицам без своего разрешения.

Следующие символы используются для выделения отдельных частей текста:

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: символы для обозначения специальных компетенций, необходимых для эксплуатации (подробнее см. далее в разделе «СЛОВАРЬ»).

ВНИМАНИЕ: означает опасные ситуации, требующие особой осторожности.

(5)

- Содержание декларации соответствия

Нижеподписавшийся производитель:

SIGMA SRL [общество с ограниченной ответственностью «Сигма»]

VIA ARTIGIANATO, 85 [Виа Артиджанато, 85]

25030 TORBOLE CASAGLIA (Bs), Italy [25030, Торболе-Казалья (Брешиа), Италия]

Номер плательщика НДС: 03121980175

в лице г-жи Орнеллы Сальвадори, председателя,

ЗАЯВЛЯЕТ,

что устройство: МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ AEROMIX 20-20H-30

Год выпуска:

соответствует применимым положениям, предусмотренным:

- Директивой 2006/42/EC Европейского парламента и Совета Европы от 17 мая 2006 г. о машинном оборудовании, исправляющей Директиву 95/16/EC (транспонированной итальянским государством на основании законодательного декрета от 27/11/2010 № 17);

- Директивой 2004/108/EC Европейского парламента и Совета Европы от 15 декабря 2004 г. о согласовании законов государств – членов ЕС об электромагнитной совместимости, отменяющей Директиву 89/336/EEC;

- Регламентом (EC) № 1935/2004 Европейского парламента и Совета Европы от 27 октября 2004 г. о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с продуктами питания, отменяющим Директивы 80/590/EEC и 89/109/EEC;

- Регламентом Европейской Комиссии (EU) № 1183/2012 от 30 ноября 2012 г., отменяющим и исправляющим Регламент (EU) № 10/2011, о пластиковых материалах и изделиях, предназначенных для контакта с продуктами питания;

- Регламентом Европейской Комиссии (EC) № 2023/2006 от 22 декабря 2006 г. о надлежащих производственных практиках для материалов и изделий, предназначенных для контакта с продуктами питания;

- Декретом Министерства здравоохранения № 76 от 18 апреля 2007 г., регламентирующим гигиенический контроль материалов и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенных для контакта с продуктами питания.

Председатель

Орнелла Сальвадори

(6)

- Условия гарантии

  - Действительность

Гарантия вступает в силу со дня отправки и действует в течение двенадцати месяцев, при условии, что:

- Машина не была повреждена при перевозке, и её установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и обслуживание осуществлялись в соответствии с руководством;

- Машина не была повреждена, изменена и на неё не устанавливались неразрешённые детали;

- Производитель или третьи лица не осуществляли изменение или ремонт машины с нарушением правил или без предварительного согласия поставщика.

Следующие действия считаются ненадлежащим использованием машины:

- Превышение допустимой нагрузки или использование недопустимых ингредиентов;

- Использование для ухода ненадлежащих инструментов, которые могут поцарапать дежу или повредить машину, краску или пластмассовые детали.

- Использование машины в неподходящем месте.

  - Порядок предоставления гарантии

Покупатель обязан немедленно сообщить поставщику об обнаруженных дефектах машины; производитель оперативно оценивает дефект и вместе с покупателем принимает решение о дальнейших мерах.

По согласованию с поставщиком покупатель обязан предоставить ему необходимый срок и возможности для замены, усовершенствования, ремонта или поставки предусмотренных гарантией деталей, которые тот сочтёт необходимыми; в противном случае поставщик освобождается от ответственности за дефект товара.

  - Сменные части

Отдельные компоненты рассчитаны на более длительный срок службы, чем при нормальной эксплуатации машины в течение гарантийного срока. Отказ или неисправность таких деталей зависит от характера использования, поэтому они считаются сменными частями, и гарантия на них не распространяется, за исключением очевидных дефектов машины.

К сменным частям относятся: ремни передачи, цепи и подшипники.

(7)

- Общие стандарты безопасности

Безопасная и систематическая эксплуатация машины зависит от соблюдения перечисленных ниже стандартов и действий.

  - Стандарты безопасности

- Персонал должен обладать хорошим физическим и психическим здоровьем, а также пройти соответствующую подготовку по использованию тестомесильной машины, ознакомившись с данным документом.

- Машина предназначена только для профессионального применения в местах, куда запрещён доступ посторонним, неподготовленным лицам, детям и всем лицам без специального разрешения.

- Запрещается использовать машину: для операций и/или продуктов, помимо приведённых здесь; если подключение к инженерным коммуникациям на рабочем месте не соответствует руководству; в местах, где присутствует риск пожара и/или взрыва и масштабных бедствий, высокая влажность или вода, избыток водяного пара, масляного пара, пыли, едкие вещества/газы, неблагоприятные погодные условия; вблизи открытого огня, искр и источников тепла; в условиях чрезмерной вибрации и толчков.

- Специалист по безопасности, и/или работодатель, и/или владелец компании при выборе лиц, которым разрешён доступ к устройству (годных к работе согласно применимому законодательству), обязаны проверить таких лиц на наличие соответствующих знаний и навыков и организовать соответствующую подготовку (путём ознакомления с данным руководством), чтобы обеспечить всестороннее представление об устройстве и правилах обращения с ним.

- Пространство вокруг машины должно быть хорошо освещённым, чистым, без посторонних предметов. Оставьте вокруг машины не менее 1000 мм свободного пространства.

- Лица, ответственные за эксплуатацию, уход и обслуживание машины, должны носить предусмотренные средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, обувь с металлическим носком, защитные очки, маску и каску.

- Не надевайте свободную одежду или с болтающимися деталями (галстук, рваную одежду, расстёгнутый пиджак т.д.), чтобы избежать их попадания в механизм.

- Во время обслуживания и ухода оператор обязан выключить основной переключатель (ВЫКЛ.) и обезопасить устройство (например, вынуть штепсель из розетки и оставить на видном месте).

- Во время работы никогда не оставляйте машину без присмотра, обращайте внимание на нехарактерные звуки или движения и не приближайтесь к вращающимся деталям. Никогда не открывайте заслонку, пока машина полностью не остановится.

- Чтобы полностью очистить машину, выключите основной переключатель (ВЫКЛ.), отключите питание, вынув штепсель из розетки и оставив на видном месте, полностью обезопасьте и вымойте водой.

  - Защитные устройства

Машина оснащена защитными устройствами, обеспечивающими безопасность её работы и оператора; ни в коем случае не снимайте их, не изменяйте и регулярно проверяйте их исправность.

- Основной переключатель: отключает питание машины для безопасного обслуживания.

- Прерыватель: прерывает подачу тока в случае перегрева электрического мотора, управляющего спиралью.

- Защитные панели: все детали корпуса и защитные элементы, которые крепятся винтами или механическими запорами, разрешено снимать только для обслуживания и только квалифицированным сотрудникам в соответствии с инструкцией. По окончании работы их следует немедленно вернуть на место.

- Защитная решётка: правильно закрытая защитная решётка позволяет работать с устройством.

При отсутствии этих устройств эксплуатация невозможна.

  - Обучение и инструктаж операторов машины

Как неоднократно говорилось в тексте руководства, работодатель обязан обеспечить сотрудникам необходимую информацию и инструктаж, в том числе практический, по правильному и безопасному использованию машины (простую, понятную и соответствующую уровню компетенции, которого можно ожидать от таких лиц).

В таблице ниже приведён минимальный список тем, рассматриваемых в рамках информирования, обучения и инструктажа персонала; для пояснения мы даём следующие определения:

(8)

Ознакомление: передача информации, знаний и т.д. без проверки усвоенного;

Обучение: передача информации, знаний и т.д. по конкретным и специальным вопросам, с проверкой усвоения изученных тем, но без практической демонстрации;

Инструктаж: передача информации, знаний и т.д. с практической демонстрацией их применения для конкретных и специальных вопросов, с проверкой усвоения знаний путём их применения в практических ситуациях.

| Темы | Ознакомление | Обучение | Инструктаж | Глава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасности, связанные с машиной, и сопутствующие риски. Использование СИЗ. Ограничения и целевое назначение машины. Целевое и/или нецелевое использование | X | X | X | 4 |
| Методы и процедуры безопасной эксплуатации | X | X |  | 6 |
| Символы безопасности | X | X |  | 6.1 |
| Остаточные риски и меры по их минимизации | X | X |  | 6.2 |
| Структура руководства и как им пользоваться | X | X |  | 7 |
| Описание машины | X |  |  | 8 |
| Описание панели управления | X | X |  | 10.2 |
| Хранение и консервация машины | X |  |  | 10.4 |
| Уровень шума машины | X |  |  | 10.6 |
| Погрузка и перевозка машины | X |  | X | 11.1 |
| Описание операций по настройке и вводу в эксплуатацию | X | X |  | 11.2 |
| Используемые защитные устройства | X | X | X | 12 |
| Инструкции по эксплуатации и загрузке ингредиентов (использование машины и как загружать ингредиенты) | X | X | X | 13 |
| Замена деталей и/или регулярное обслуживание (очередное и внеочередное обслуживание) |  | X | X | 14 |
| Чистка машины |  | X | X | 14.6 |
| Поиск и устранение неисправностей | X |  |  | 15 |

(9)

- Условия среды заказчика

Условия рабочей среды в месте установки машины должны быть следующими:

- Отсутствие влажности.

- Источники воды и тепла на достаточном расстоянии.

- Достаточная вентиляция и освещение, соответствующие стандартам гигиены и безопасности, предусмотренным действующим законодательством. Пол должен быть ровным и плотным, чтобы облегчить уход.

- Не загораживайте пространство непосредственно вблизи машины предметами, которые могут помешать нормальной работе и вентиляции машины (оставьте вокруг машины примерно 250 мм свободного места, а с той стороны, где расположен основной переключатель, 1000 мм).

- При доставке машины убедитесь, что она не повреждена. Обо всех повреждениях, полученных при перевозке или доставке, сообщайте немедленно.

- Убедитесь, что источник питания соответствует техническим характеристикам машины: проверьте паспортную табличку машины и электрическую схему (глава 18). Соединение с электросетью осуществляется ТОЛЬКО через стандартную блокируемую розетку CE, оснащённую тремя клапанами, которые соответствуют силе тока, потребляемого при работе машины.

Электросеть должна быть снабжена автоматическим прерывателем, характеристики которого соответствуют характеристикам машины, с расстоянием между контактами не менее 3 мм. В частности, обязательна система заземления, соответствующая действующему законодательству.

Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют значениям, указанным в технических характеристиках и в паспортной табличке на корпусе машины.

  - Инструкции по заказу запасных частей

Компания SIGMA S.r.l. сохраняет за собой право вносить в модели машин любые изменения по своему усмотрению.

Поэтому обязательно указывайте:

- Вид машины

- Год выпуска

- Номер в списке

- Наименование

- Серийный номер

- Количество заказываемых деталей

Адрес для отправки заказов:

Sigma S.r.l. [общество с ограниченной ответственностью «Сигма»]

via Artigianato 85 [Виа Артиджанато, 85],

25030 Torbole Casaglia (BS) Italy [25030, Торболе-Казалья (Брешиа), Италия]

Тел. 030 265 04 88 – Факс 030 265 01 43

www.sigmasrl.info – E-mail: info@sigmasrl.info

(10)

- Методы и процедуры безопасной работы

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ

Для предотвращения опасных ситуаций и/или возможных травм, причинённых электрическим током, механическими деталями, огнём, а также гигиеническими факторами, соблюдайте следующие меры безопасности:

- Держите рабочее место в чистоте. Посторонние предметы могут стать причиной аварии.

- Оцените условия окружающей среды. Не используйте и не оставляйте машину в сыром, влажном или плохо освещённом месте, или рядом с огнеопасными жидкостями и газами.

- Не подпускайте к машине детей и сотрудников без соответствующего разрешения. Не позволяйте им приближаться к машине или рабочему месту.

- Используйте машину в соответствии с рабочим диапазоном и целевым назначением. Оптимальная и безопасная работа возможна при отсутствии перегрузок.

- Носите соответствующую одежду. Не надевайте болтающуюся одежду или аксессуары, которые могут запутаться в движущихся частях. Носите обувь с металлическим носком и противоскользящей подошвой. В целях гигиены и безопасности длинные волосы убирайте под сетку и надевайте перчатки.

- Берегите кабель питания. Не тяните за кабель, чтобы отключить его от сети. Берегите кабель от действия высоких температур, контакта с острыми предметами, водой или растворителями.

- Избегайте небезопасного положения. Выберите наиболее удобное положение, гарантирующее абсолютную стабильность.

- Всегда соблюдайте предельную осторожность.

- Всегда отключайте кабель от розетки после работы, а также перед чисткой и обслуживанием, перед тем, как передвинуть машину, и держите его на видном месте.

- Никогда не используйте удлинители на открытом воздухе.

- Убедитесь, что машина не повреждена. Прежде чем приступить к работе, тщательно проверьте исправность защитных устройств. Убедитесь, что: подвижные детали заблокированы, компоненты не повреждены, все детали установлены правильно и устройство может нормально работать в оптимальных условиях. (См. главу 14).

- Поручайте ремонт квалифицированному специалисту. Ремонт выполняется только квалифицированными сотрудниками с использованием запчастей от производителя.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОПАСНОСТИ.

  - Риски для оператора

Опасность сдавливания: между подъёмным держателем и скользящим направляющим стержнем, между дежей и решёткой, во время поднимания/опускания.

Риск поражения электрическим током: машина не может работать без соответствующей системы заземления. Машина подключается к системе, соответствующей строительным стандартам страны, где она установлена.

(11)

Надписи на рисунке:

| Обязательное заземление | Запрет чистить и смазывать движущиеся детали | Запрет снимать защитные устройства и заслонки |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Во время работы надевайте предписанные СИЗ (например, обувь с металлическим носком, перчатки, защитные очки и маску).

После работы тщательно вымойте машину.

Не снимайте защитные устройства и элементы корпуса.

Не просовывайте предметы через щиток дежи, если подвижные детали находятся в движении.

Прежде чем выполнять какие-либо операции с машиной, дождитесь её остановки, выключите питание и отключите машину от сети.

(12)

  - Остаточные риски

К остаточным рискам, которые считаются низкими или приемлемыми, относятся главным образом следующие:

- сдавливание между поднимающейся дежей и решёткой или другими неподвижными деталями, а также между опускающейся дежей и полом или другими неподвижными деталями: можно обоснованно предполагать, что такой риск существует только для устройств, оснащённых мотором для подъёма/опускания дежи, если, например, поместить руку между поднимающейся дежей и решёткой или другими неподвижными деталями, или ногу под дежу на роликовой опоре, когда она опускается, или руку или ногу между опускающейся дежей и роликовой опорой или другими деталями, когда лица, ответственные за постоянный контроль (присутствующие), этого не замечают; в случае с машинами, в которых дежа поднимается и опускается вручную с помощью рычага, такой риск, хотя и невысокий, т.к. предполагается, что оператор соблюдает осторожность, зависит исключительно от бдительности оператора, следящего за управлением;

- сдавливание, порезы, затягивание, повреждение при контакте с движущейся насадкой или чистящим скребком: риск может возникнуть, если протянуть руку к насадке через щель между решёткой и дежей, не активировав соответствующее защитное устройство, или если после окончания работы протянуть руку к насадке, прежде чем она полностью остановится (стандартом UNI EN 454 предусмотрено максимальное время для остановки машины – 4 секунды);

- риск для здоровья при вдыхании мучной пыли в результате некачественного ухода за машиной;

- риск повреждения опорно-двигательного аппарата, главным образом при переносе вручную упаковок (мешков с мукой, ёмкостей с водой), партий теста, дежи и т.д., т.е. вследствие факторов, не связанных с машиной.

Насколько это возможно и необходимо, на устройстве необходимо установить символы безопасности; символы и их расположении на устройстве описаны в руководстве.

(13)

- Структура руководства и как им пользоваться

  - Словарь

| Символ | Расшифровка | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | ОПЕРАТОР | Лицо, осведомлённое об эксплуатации, настройке и программировании машины, о системах защиты и безопасности, о возможных производственных циклах и используемых ингредиентах, в т.ч. их максимально допустимом объёме, а также ознакомленное с руководством по эксплуатации и техобслуживанию. |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭЛЕКТРИК | Лицо в хорошем физическом состоянии, на основании должности, назначения или опыта правомочное заниматься обслуживанием электрооборудования и ознакомленное с руководством по эксплуатации и техобслуживанию. |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ-МЕХАНИК | Лицо в хорошем физическом состоянии, на основании должности, назначения или опыта правомочное заниматься обслуживанием механического оборудования и ознакомленное с руководством по эксплуатации и техобслуживанию. |
|  | ОПЕРАТОР ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ | Лицо в хорошем физическом состоянии, на основании должности, назначения или опыта правомочное заниматься погрузочно-разгрузочными работами и ознакомленное с руководством по эксплуатации и техобслуживанию. |
|  | СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ Тел. +39030.265.04.88 Факс +39030.265.10.82 www.sigmasrl.info E-mail: info@sigmasrl.info | Запросы на редактирование руководства. Помощь по телефону в эксплуатации, вводу в эксплуатацию и устранению неисправностей машинного оборудования. Заказ запасных частей, ремонта оборудования, проверок системы, выездные работы. Курсы подготовки. |
|  | ВНИМАНИЕ | Этот сигнал призывает обращать особое внимание на отмеченные им операции. Несоблюдение может причинить вред здоровью ответственных сотрудников или машине. |

(14)

- Описание машины

ОПИСАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ:

Планетарные тестомесильные машины серии AEROMIX предназначены только для профессионального применения в пекарной промышленности. Они работают от высокомощного мотора и снабжены ременным приводом с высокой скоростью передачи, который обеспечивает оптимальный диапазон между минимальной и максимальной скоростью планетарного механизма и соответствующую скорость насадок. Машина предназначена для переработки, взбивания и вымешивания смесей продуктов питания из муки, воды, дрожжей, соли, масла или маргарина, яиц, сахара, сливок, пюре и добавок, при условии, что они разрешены законом и санитарными нормами.

Использование твёрдых ингредиентов, полученных замораживанием или иным способом, категорически не допускается.

Как сказано выше, машины предназначены исключительно для профессионального применения и только для лиц, прошедших обучение, инструктаж и получивших разрешение. Любые другие способы применения запрещены; вопросы о конкретных нуждах и технических заданиях рассматриваются ПРОДАВЦОМ по запросу.

Загрузив в машину ингредиенты в порядке и в максимальном объёме, как описано ниже, оператор через панель управления включает вращающиеся насадки и начинает смешивать ингредиенты. Чтобы опорожнить дежу, сперва выключите машину кнопкой «Стоп», поверните защитную решётку, опустите дежу с помощью рычага, снимите насадку со стержня и снимите дежу с ручек. После этого можно перевернуть дежу и вылить смесь. Для удобства воспользуйтесь скребком (пластмассовым, алюминиевым или деревянным, чтобы не поцарапать дежу).

- ДЕЖА: резервуар, куда помещаются ингредиенты для смешивания;

- НАСАДКИ (ВИНТ, ЛОПАСТЬ И ВЕНЧИК): насадки для замешивания теста путём вращения;

- ЗАЩИТНАЯ РЕШЁТКА: решётка, которая не позволяет тесту или муке выливаться/высыпаться из дежи и защищает руки от травм; соединена с датчиком безопасности;

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: цифровое устройство, позволяющее запускать и останавливать машину и задавать время работы;

- ПОДЪЁМНЫЙ РЫЧАГ: поднимает или опускает дежу;

- РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ: изменяет скорость вращения насадок;

- СТАНИНА: корпус машины;

- ЛОТОК РЕШЁТКИ: используется для добавления ингредиентов в машину во время работы;

- ОСНОВНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: электрическое устройство, которое включает/выключает питание машины;

- РУЧКА: используется для фиксации дежи в подъёмном держателе;

- ПОДЪЁМНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ: используется как опора и держатель для дежи;

- НОЖКИ: служат для опоры и стабилизации машины во время работы.

(15)

- Идентификационные данные машины

На корпусе машины расположена табличка, как на иллюстрации, содержащая информацию о производителе, модели машины, серийном номере, электрических характеристиках, частоте, номинальной мощности, количестве фаз, где выпуска и весе.

Надписи на табличке:

Sigma S.r.l. [общество с ограниченной ответственностью «Сигма»]

via Artigianato 85 - 25030 Torbole Casaglia -Bres

[Виа Артиджанато, 85, 25030, Торболе-Казалья, Брешиа]

Тел. 030 265 04 88 – Факс 030 265 01 43

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Model | Модель |
| Serial Number | Серийный номер |
| Date of Manufacture | Дата изготовления |
| Voltage | Напряжение |
| Hz | Гц |
| Phases | Фазы |
| kW | кВт |

  - Основные компоненты

- Использованное сырьё: машина практически полностью изготовлена из стали, чугуна, латуни и пластмассы. Все эти компоненты легко утилизируются и не опасны ни для окружающей среды, ни для здоровья человека. Правильно рассортируйте материалы для дальнейшего повторного использования или раздельной утилизации.

- Обработка поверхностей: окраска, электролитическая гальванизация, химическое никелирование, тефлоновые покрытия, электролитическая полировка обеспечивают высокую техническую производительность, гигиеничность и долговечность.

- Упаковочные материалы Sigma полностью соответствуют требованиям Директивы 94/62/EC и Законодательного декрета от 05/02/97 № 22 (с последующими поправками и дополнениями) и приравниваются к бытовым отходам, которые подпадают под любую программу раздельного сбора.

(16)

- Технические данные и свойства

  - Единицы измерения

В руководстве используются следующие единицы измерения:

- миллиметры (мм)

- килограммы (кг)

- киловатты (кВт)

- литры (л)

    - Технические данные

| Модель | Масса машины (кг) | Мощность (кВт) | Дежа (л) | Диаметр дежи и высота (мм) | Источник питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROMIX 20 | 80 | 0,9 | 20 | Ø 315x290 | 400 В, 50 Гц, 3 фазы + ЗЗ |
| AEROMIX 20H | 128 | 0,9 | 20 | Ø 315x290 | 400 В, 50 Гц, 3 фазы + ЗЗ |
| AEROMIX 30 | 130 | 1,1 | 30 | Ø 350x365 | 400 В, 50 Гц, 3 фазы + ЗЗ |

    - Габариты

Подпись:

AEROMIX 20

(17)

Подпись:

AEROMIX 20H – 30

| Модель | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROMIX 20 | 725 | 840 | 605 |
| AEROMIX 20H | 725 | 1180 | 605 |
| AEROMIX 30 | 735 | 1180 | 605 |

(18)

    - Упаковка

| Модель | A | B | H |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROMIX 20 | 900 | 750 | 1000 |
| AEROMIX 20H | 980 | 710 | 1320 |
| AEROMIX 30 | 780 | 710 | 1320 |

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ КРЕПЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Устойчивость машины: в случае скольжения на мокрой или жирной поверхности, при установке устройства в неустойчивых местах (корабли, самолёты и т.д.) используйте специальные крепления для фиксации (4 анкерных крепления, выдерживающих 300 кг, винты M8).

| Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROMIX 20 – 20H – 30 | 375 | 470 | 340 |

(19)

  - Панель управления

Надписи на рисунке:

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Stop button | Кнопка «Стоп» |
| Digital display | Цифровой дисплей |
| Mode button | Кнопка «Режим» |
| Decreasing time button | Кнопка «Уменьшить время» |
| Increasing time button | Кнопка «Увеличить время» |
| Start button | Кнопка «Пуск» |
| Emergency button | Кнопка «Аварийное выключение» |

МЕТОД РАБОТЫ

Прежде всего убедитесь, что кнопка аварийного выключения отжата. Планетарная тестомесильная машина может работать в непрерывном режиме или с цифровым таймером. Если дежа и решётка закрыты правильно, на дисплее ровным светом загорится голубой светодиод. Если светодиод мигает, проверьте положение дежи или поверните защитную решётку, пока на дисплее не загорится ровный свет.

Если вы хотите вручную управлять непрерывным циклом, нажмите кнопку «ПУСК», чтобы запустить производственный цикл. На этом этапе светодиоды на дисплее начнут мигать в горизонтальном направлении. Если нажать кнопку «СТОП», машина остановится, и 4 светодиода снова загорятся ровно.

РЕЖИМ ЦИФРОВОГО ТАЙМЕРА

Если вы хотите использовать цифровой таймер на панели управления, снова нажмите кнопку «РЕЖИМ». На дисплее появится последнее введённое время в минутах и секундах. Если таймер показывает нужное вам время, нажмите «ПУСК», и начнётся производственный цикл. Во время работы идёт обратный отсчёт времени, по окончании которого тестомесильная машина автоматически остановится.

Надписи на рисунке:

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Stop | Стоп |
| Start | Пуск |

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Если вы хотите задать новое время, отличающееся от показанного на дисплее, нажмите и удерживайте кнопку «РЕЖИМ» в течение нескольких секунд. Поле минут начнёт мигать. Нажимая кнопки «+» и «-», вы можете увеличить или уменьшить желаемое время. Снова нажмите кнопку «РЕЖИМ»: поле секунд начнёт мигать. Повторите ту же операцию, что и для настройки минут («+» или «-»). Чтобы завершить настройку, в последний раз нажмите кнопку «РЕЖИМ». Таймер перестанет мигать, и на экране появится новое время работы. Чтобы запустить цикл, просто нажмите «ПУСК».

(20)

НЕ ЗАБУДЬТЕ:

Линейка планетарных тестомесильных машин «Best Mix» с механическим вариатором скорости предусматривает 7 скоростных режимов. Используйте рычаг с правой стороны машины, чтобы переключить скорость, причём МАШИНА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ.

Если машина выключена или не включается, переключение рычага может разорвать или повредить приводной ремень.

Если во время работы машины опускается дежа или открывается защитная решётка, машина немедленно выключается, а цифры на дисплее начинают мигать. Как только дежа, решётка или то и другое вернутся в правильное положение, снова нажмите кнопку «ПУСК», чтобы возобновить цикл.

Прежде чем начинать работу и загружать ингредиенты в чашу, проверьте положение переключателя скорости. Чтобы избежать сбоев в работе дежи и насадок, рекомендуем переключать скорость планетарной тестомесильной машины на минимальную в конце каждого рабочего цикла.

  - Тип привода, моторы

ТИП ПРИВОДА: МЕХАНИЧЕСКИЙ

МОТОР G80 BM 20-20H: 230-400 В, 0,75 КВТ, 1380 ОБ/МИН. 3,4-1,98 А

МОТОР G80 BM 30: 230-400 В, 1,1 КВТ, 1380 ОБ/МИН. 4,78-2,75 А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прежде чем включать машину в сеть, проверьте табличку на машине и сверьтесь с электрической схемой (глава 18).

  - Хранение и консервация машины

    - Хранение упакованной машины

Машину следует хранить в закрытом месте, под покрывалом, на ровной твёрдой поверхности, защищённой от пыли, грязи и атмосферного воздействия и безопасной с гигиенической точки зрения.

Температура должна составлять от 5 до 40°C, влажность не должна превышать 90%.

    - Хранение распакованной машины

Если машина уже распакована, в дополнение ко всему вышесказанному, её следует поставить на поддон или другую опору и укрыть для защиты от сырости, пыли и грязи. Если машина обёрнута в целлофан или другой полимерный материал, не герметизируйте дно машины, чтобы избежать коррозии в результате образования конденсата.

ВНИМАНИЕ

Хранение машины на открытом воздухе не допускается.

    - Хранение машины

Хранение в случае длительного простоя:

- Тщательно вымойте машину.

(21)

- Отключите машину от электросети.

- Если это возможно, упакуйте машину в заводскую упаковку.

  - Виды и свойства продуктов и перерабатываемых материалов

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Условия среды: машину следует устанавливать в хорошо освещённом, проветриваемом помещении на прочную ровную поверхность. Температура – от 5 до 40°C, влажность – не выше 90%.

- Освещение: освещение места оператора должно соответствовать виду выполняемой работы, общее освещение – действующим нормативам, но при этом достаточным, чтобы различать рычаги управления и сигналы опасности, но не слепить глаза оператору.

  - Виды и свойства эмиссий машины

- Вибрации: при нормальных условиях работы вибрации не создают опасных ситуаций.

- Электромагнитная совместимость: все компоненты собраны в соответствии с инструкциями их производителей; считается, что машина не создаёт электромагнитных помех, превышающих допустимый уровень, при использовании в специально отведённом месте, и обладает уровнем устойчивости к электромагнитным помехам, позволяющей нормально функционировать в такой среде. В настоящий момент мы рассматриваем возможность подвергнуть образец машины тесту на совместимость в аккредитованной лаборатории.

- Уровень звука: на рисунке ниже показаны значения LAэкв (эквивалента среднего уровня звукового давления), измеренные для планетарной тестомесильной машины модели BMR40, и положение соответствующих точек замера; указанные значения LAэкв могут считаться действительными для всех моделей планетарных тестомесильных машин, упомянутых в руководстве.

Значения измерены с помощью фонометра класса 1.

Максимальная погрешность показаний – 2 дБ(A).

Условия измерения (в соответствии с согласованным стандартом EN 454:2010, приложение C):

- машина работает вхолостую при максимальной скорости насадки (винта);

- микрофон установлен на расстоянии 1600 мм от земли и 1000 мм от машины;

- уровень фонового шума LAэкв – 43,3 дБ(A);

- длительность каждого замера > 30 секунд (около 60 секунд).

Надписи на рисунке:

Значения уровня звука внутри машины

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| dB[A] | дБ(A) |
| mm | мм |

(22)

- Перевозка и установка

  - Перевозка и погрузка

    - Машина на паллете

Убедитесь, что грузоподъёмность оборудования соответствует нагрузке.

Используйте самый большой удлинитель для вил погрузчика и убедитесь, что он виднеется из-под паллеты.

Не допускайте появления людей и животных на месте работ.

Во время перевозки груз всегда должен находиться как можно ближе к земле.

Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (например, обувь с металлическим носком).

Норматив подъёма с помощью вилочного погрузчика: при перевозке машины обязательно используйте паллеты.

    - Машина без паллеты

Чтобы снять машину с паллеты, поднимите её, как показано на рисунке ниже, с помощью достаточно прочных ремней.

Убедитесь, что погрузочное оборудование выдерживает нагрузку, расчистите место работ и во время перевозки следите, чтобы груз находился как можно ближе к земле.

Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (например, обувь с металлическим носком и противоскользящей подошвой, перчатки и каску).

Во время подъёма машина может слегка наклониться (на 10-15 градусов).

(23)

- Вставьте стержень из цельной стали круглого сечения диаметром Ø 17,5 мм и длиной L = 500 мм.

Предупреждение: выступающие концы стержня с обеих сторон машины должны иметь одинаковую длину.

Наденьте ременные петли на концы стержня и закрепите на крюке подъёмного крана.

  - Описание процедур настройки и ввода в эксплуатацию

    - Установка

Машину следует ставить вертикально на ровную поверхность, способную выдержать вес (сопротивление пола свыше 20 кг/см2). Стены и пол должны быть в хорошем состоянии и легко моющимися.

Если возникает риск опрокидывания, прикрепите машину к полу с помощью 4 стержней или болтов с разрывной прочностью свыше 300 кг (M8) и специальных анкерных креплений, которые поставляются по заказу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы поднимать настольные машины моделей BMR/CHEF 10 и 20 с пола на рабочий стол, используйте лебёдку, выдерживающую вес машины.

(24)

СКРЕБОК И КОНТРАСТНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

Вставьте контрастный стержень (1) и скребок (2) в соответствующие гнёзда и затем затяните ручки (3).

    - Подключение к электросети

Подключением машины к сети должен заниматься квалифицированный электрик в соответствии с методами и нормативными актами, действующими в стране, где устанавливается машина.

Машина поставляется в комплекте с кабелем без штепселя. Кабель не должен контактировать с нагретыми/ подвижными деталями и мешать движению людей и предметов. Розетка, к которой подключается штепсель, должна соответствовать максимальной силе абсорбционного тока, а также действующим законам и нормативным актам (включая правильное подключение к системе заземления, которую должен регулярно проверять аккредитованный и компетентный технический специалист).

Убедитесь, что напряжение и частота системы соответствуют значениям на паспортной табличке машины; нарушение подключения аннулирует гарантию.

(25)

- Используемые защитные устройства

Машина оборудована следующими устройствами аварийного выключения и сигнализации: МАГНИТНЫМ (БЕСКОНТАКТНЫМ) ДАТЧИКОМ РЕШЁТКИ, КНОПКОЙ АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Магнитный датчик работает следующим образом: когда защитная решётка поворачивается (на 20 см), магнит активирует магнитный датчик и выключает машину (в течение 4 секунд)..

Подпись: Магнитный датчик подвижной решётки

ВНИМАНИЕ: Не используйте защитные устройства в качестве кнопки «СТОП».

(26)

- Рабочая нагрузка и инструкции по эксплуатации

  - Инструкции по эксплуатации

Чтобы эксплуатировать машину, необходимо установить дежу и закрыть защитную решётку над дежей; в противном случае защитные устройства не позволят запустить машину.

НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ПОВРЕЖДАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ, А ТАКЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА МАШИНЫ.

Дежу устанавливают в НИЖНЮЮ ЧАСТЬ  подъёмного держателя дежи.

Для завершения установки совместите отверстия в опорных планках дежи с центрирующими стержнями (1). Зафиксируйте дежу с помощью ручек (2).

ВНИМАНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ НАСАДКУ, ПОКА НЕ ПЕРЕВЕДЁТЕ ДЕЖУ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, во время загрузки ингредиентов насадка должна оставаться внутри дежи.

ПОДНИМИТЕ ДЕЖУ с помощью подъёмного рычага и, если вы не сделали этого раньше, полностью отодвиньте защитную решётку и наденьте выбранную насадку на вал для насадок. Надев насадку, поверните её по часовой стрелке, переведя направляющий стержень в рабочее положение, как показано на рисунке (1). Опустите её и установите запорное кольцо насадки.

(27)

Теперь вы можете начать работу, нажав кнопку «ПУСК». Чтобы завершить цикл, нажмите кнопку «СТОП» и дождитесь полной остановки машины.

Чтобы выгрузить смесь, дождитесь остановки насадки, сдвиньте подвижную решётку, опустите дежу и отсоедините насадку от запорного кольца. Выньте насадку из дежи, снимите её с ручек и выгрузите тесто.

  - Рабочая нагрузка

Нагрузку планетарной тестомесильной машины определяет клиент. Однако ненадлежащее использование машины может привести к ряду проблем. При превышении рекомендуемого объёма сырья снижаются качество продукции и срок службы механических частей машины.

ВНИМАНИЕ: при загрузке МУКИ надевайте противопылевую маску с фильтрующей способностью, соответствующей гранулометрии порошка (указана в техническом паспорте муки, при наличии такового, в противном случае определяется и измеряется работодателем), чтобы избежать риска для дыхательных путей в результате вдыхания пыли; прежде чем засыпать муку в дежу, убедитесь, что рядом нет посторонних. Надевайте СИЗ: маску, обувь с металлическим носком и противоскользящей подошвой и перчатки.

Заливайте воду в умеренном количестве, по нескольку литров за раз, чтобы избежать проблем и/или травм опорно-двигательного аппарата. При загрузке муки в дежу не опрокидывайте сразу всю упаковку (например, мешок); облегчите его вес, засыпая муку по частям (например, черпаком), и только когда останется совсем немного, опорожните упаковку. Не сыпьте муку через край дежи: опустите мешок в дежу, стараясь не касаться дна, разрежьте мешок и медленно вытряхните муку, чтобы свести к минимуму образование пыли. Если в процессе замеса необходимо добавлять муку в тесто небольшими порциями, насыпайте её равномерно, без резких движений, всякий раз стараясь ограничить рассеивание пыли в воздухе. Эти меры необходимы, чтобы избежать повреждений опорно-двигательного аппарата (по возможности старайтесь не наклоняться, держите спину прямо и сгибайте колени) и органов дыхания.

Во время выгрузки теста не добавляйте муку, чтобы избежать образования пыли. Выгружая тесто из дежи, делите его на порции соответствующего веса.

Не пытайтесь собирать муку, осевшую на корпус машины и/или пол: это может привести к загрязнению продукта и последующим рискам для здоровья потребителей.

(28)

Не подносите руки, пальцы и т.д. близко к движущимся деталям (например, между дежей и решёткой).

Таблицу ниже следует рассматривать как общие рекомендации производителя. В ней указано минимальное и максимальное количество ингредиентов, которые может переработать планетарная тестомесильная машина.

Информацию о других продуктах, не указанных в таблице, запрашивайте у производителя.

СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАННУЮ СКОРОСТЬ.

Сверьте рекомендуемое максимальное количество ингредиентов со следующей таблицей:

| ПРИМЕНЕНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | AEROMIX 10 | AEROMIX 20 | AEROMIX 30 | ТИП НАСАДКИ | СКОРОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тесто для хлеба, пиццы и фокаччи (60% воды) | кг | 0.5/3.0 | 1.0/7.0 | 1.5/10.0 | Спираль | 1 - 2 |
| Тесто для круассанов (слоёное сдобное) | кг | 1.0/2.5 | 2.0/5.0 | 2.0/7.0 | Спираль | 1 - 2 |
| Тесто песочное | кг | 0.5/3.0 | 1.0/7.0 | 1.5/10.0 | Спираль/лопасть | 1 - 2 |
| Мясной фарш | кг | 0.5/5.0 | 1.0/10.0 | 1.5/15.0 | Спираль/лопасть | 1 - 2 |
| Салат оливье | кг | 0.5/5.0 | 1.0/10.0 | 1.5/15.0 | Лопасть + скребок | 1 - 2 |
| Взбитые белки (яйца средние по 60 г) | Кол-во яиц | 10/30 | 15/40 | 15/50 | Венчик | МАКС. |
| Взбитые сливки (всего литров жидкости) | литров | 1.0/2.5 | 2.0/5.0 | 3.0/6.0 | Венчик | МАКС. |

(29)

- Плановое обслуживание и/или замена деталей

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЧИСТКЕ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Плановое обслуживание и/или операции по замене быстроизнашивающихся деталей выполняются в соответствии с инструкциями по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

Плановые операции по замене быстроизнашивающихся деталей выполняются в соответствии с инструкциями по ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ.

|  | ПРОВЕРКА УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ Установленные защитные и электрические системы подлежат регулярной проверке, которую проводит специалист-электрик. |
| --- | --- |

| Расшифровка интервалов осмотра: ИНТЕРВАЛЫ | Расшифровка методов осмотра: МЕТОДЫ |
| --- | --- |
| д = раз в день м = раз в месяц п = раз в полгода г = раз в год | О = Осмотр: требуется обычный визуальный осмотр (например, аварийных световых сигналов) Ф = Функция: требуется фактическая проверка функций (например, при нажатии кнопки аварийного выключения машина должна остановиться) И = Измерение: требуется проверка с использованием специальных инструментов (например, проверка параметров заземления). |

  - Основной переключатель

Цель: Защита шины питания.

Функция: Используется для замыкания/размыкания любого электрического контура; это устройство отключает машину от сети и расположено на боковой стенке машины.

ПРОВЕРКА:

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| п | Ф |

  - Размыкание контура и микроконтакт защитной решётки

Цель: Выключение машины.

Функция: Машина выключается по нажатию кнопки «СТОП», защитная решётка поднимается ТОЛЬКО в аварийной ситуации. Чтобы возобновить работу машины, оператор должен перезапустить цикл, нажав кнопку «ПУСК», после того как полностью закроет решётку. (В случае отказа и/или неисправности см. раздел 14.5).

ПРОВЕРКА:

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| д | Ф |

(30)

  - Системные проверки

Время от времени проверяйте автоматические функции и заземление машины. Проверьте методы эксплуатации, защитные функции, контакты клеммной панели и целостность кабелей, световых сигналов и заземления.

ПРОВЕРКА:

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| п | Ф, И |

  - Плановое обслуживание

Проверьте наружные компоненты машины: насадки, дежу, защитную решётку.

Проверьте износ ремня после первых месяцев эксплуатации.

Проверьте натяжение болтов во всей машине.

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| п | Ф, И |

- Время от времени смазывайте машину через специальные смазочные ниппели (1).

- Используйте смазку, совместимую с пищевыми продуктами, например, MOLYKOTE(R) 165 LT GREASE, инъекционный насос для ввода смазки вручную (1) и кисть (2).

- В качестве СИЗ надевайте обувь с металлическим носком и противоскользящей подошвой, каску и защитные очки.

- Внимательно прочтите технический паспорт смазочного материала и выполняйте его указания.

- Необходимо предусмотреть соответствующий инструктаж для обслуживающего персонала.

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| п | Ф, И |

(31)

    - Натяжение ремней и цепей

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЧИСТКЕ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Прежде чем выполнять любые из следующих операций, наденьте СИЗ,: обувь с металлическим носком и противоскользящей подошвой, перчатки.

Чтобы заменить приводной ремень, снимите винты, которыми крепится верхняя панель корпуса, вместе с самим корпусом, поставьте верхнюю панель корпуса на ровную поверхность. Снимите также заднюю панель корпуса. Как показано на рисунке, сдвиньте пластину мотора (1) вперёд, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его. Наденьте новый ремень, натяжение которого всегда зависит от движения пластины мотора, верните на место и закрепите заднюю и верхнюю панели корпуса. Наконец, запустите машину для проверки.

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| п | Ф, И |

(32)

    - Как натягивать ремни и цепи

- Описание процедуры натяжения приводного ремня очень сложное

- измерьте длину свободного участка ремня A в мм

- в середине свободного участка A, перпендикулярно ему, приложите силу F, необходимую, чтобы оттянуть ремень (стрелка) на расстояние B (мм), равное A/100 (например, если A = 500 мм, B = 5,0 мм); измерьте расстояние B до миллиметра;

- ремень натянут правильно, если сила F, приложенная в точке B, составляет от 12 до 18 Н; измерьте силу динамометром или лучше тензиометром, который, как правило, позволяет определить точку B; оба прибора доступны в свободной продаже.

Дополнительную информацию вы можете получить у продавца или по ссылкам: http://www.sitspa.it/it-IT/Trasmissioni_a_cinghia_Poly-V.html и http://www.megadyneveneto.it/index.php/it/component/k2/item/223-pluriband.

- Описание процедуры натяжения приводной цепи также очень сложное

Цепь натянута правильно, если при оттягивании её пальцем в центре свободного участка она поддаётся (в противном случае цепь может порваться), но незначительно и, если убрать палец, возвращается в прежнее положение; звенья цепи должны располагаться так, чтобы свободно поворачиваться на стержнях, но не провисать (в противном случае они могут сорваться с зубчатых колёс).

Если вы обоснованно сомневаетесь, что сможете отрегулировать натяжение цепи, не используйте машину и как можно скорее обратитесь за инструкциями к производителю: http://www.ognibenechaintech.it/.

(33)

  - Внеплановое обслуживание

Для выполнения операций, непосредственно не описанных в руководстве, обращайтесь к специалистам, уполномоченным продавцом. Для замены мотора и электронных панелей или в случае падения машины обращайтесь в нашу службу поддержки (для выезда на место или осмотра на заводе производителя).

Расстояние между магнитным датчиком и постоянным магнитом должно составлять 2-3 мм.

Обратите внимание, что кольцевые гайки бесконтактного датчика и микроконтакта застопорены с помощью материала Bblock230, предназначенного для фиксации винтов и/или гаек, которые расшатываются под действием вибрации (Bblock230 – высокоустойчивый материал, который можно удалить только путём нагрева примерно до 250°C (открытый огонь или техническая печь); соответственно, убедитесь, что продукт не содержит веществ, воспламеняющихся при данной температуре). Прежде чем использовать Bblock230, убедитесь, что микроконтакт и/или датчик расположены правильно, затем заблокируйте винты и снова соберите устройство. Закончив операцию, включите машину: она работает исправно, если останавливается, когда дежа опущена, или не включается, если датчик реагирует на отсутствие решётки или дежи. Убедившись, что машина работает исправно, выключите основной переключатель, снимите щиток дежи, ослабьте кольцевую гайку магнитного датчика, нанесите материал для стопорения резьбы и снова затяните кольцевую гайку. С другой стороны микроконтакта отвинтите гайку, нанесите материал для стопорения резьбы, затяните гайку и повторите ту же операцию для другого винта. Верните на место защитную решётку.

Если кабель питания поврежден, замените его кабелем H07RN/F с сечением 3x1,5 мм2 .

Ремонт электрических деталей должен выполняться квалифицированным электриком в соответствии со схемами, приведёнными в конце руководства.

(34)

    - Замена микроконтакта подъёма дежи AEROMIX 20

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЧИСТКЕ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Неисправность – Замена магнитного датчика подъёма дежи: Необходимо снять решётку.

Отвинтите винты передней и задней панели корпуса. Убедитесь, что магнитный датчик работает (2); если нет, замените его, отвинтив кольцевые гайки. Верните панели на место и прикрепите винтами к корпусу, затем верните на место защитную решётку и проверьте работу машины.

    - Замена микроконтакта подъёма дежи AEROMIX 30

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЧИСТКЕ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Неисправность – Замена микроконтакта подъёма дежи: Необходимо снять защитную панель дежи (1).

Убедитесь, что микроконтакт работает (2); если нет, замените его. Верните на место защитную панель, затем решётку и проверьте работу машины.

Надписи на рисунке:

| Итальянский/Английский | Русский |
| --- | --- |
| Marrone/Brown | Коричневый |
| Blu/Blue | Синий |

(35)

    - Замена скребка

Для замены скребка прежде всего разблокируйте держатель скребка, отвернув ручку (см. раздел 11.2.1). Затем, как показано на рисунке, сдвиньте скребок вниз (1) и снимите его, вставьте новый скребок и сдвиньте вверх, чтобы зафиксировать.

  - Уход за машиной

Ежедневная проверка

Всегда держите машину в чистоте, чтобы не допустить образования колоний микроорганизмов, которые могут загрязнить готовый продукт и причинить вред здоровью. Важно также убирать с подвижных деталей следы муки, которые вызывают неприятные звуки и преждевременный износ деталей.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ ЧИСТКЕ МАШИНУ НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ И ОТСОЕДИНИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

Чистка: машина не оснащена защитой от брызг, поэтому её нельзя мыть проточной водой или чистить сжатым воздухом, чтобы минимизировать распыление пыли. Для удаления пыли используйте промышленный пылесос с соответствующими фильтрами в зависимости от помола муки.

Чистка дежи: используйте только воду с влажной салфеткой и/или ПЛАСТМАССОВЫМ скребком.

Обратите внимание: не рекомендуется использовать для чистки дежи металлический скребок.

Чистка насадок: используйте воду и влажную салфетку, чтобы предотвратить появление микроорганизмов.

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| д | Ф, И |

(36)

Чистка машины:

Выключите основной переключатель (ВЫКЛ.), отключите питание, вынув кабель из розетки и оставив его на видном месте, ослабьте верхнюю панель корпуса и снимите заднюю панель. Надев защитную маску и используя промышленный пылесос с соответствующим размером фильтров в зависимости от помола муки, уберите всю муку с машины. Верните панели корпуса на место и затяните винты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данную операцию может выполнять только квалифицированный и обученный сотрудник с соответствующими техническими знаниями.

| ИНТЕРВАЛ | МЕТОД |
| --- | --- |
| м | Ф, И |

(37)

- Поиск и устранение неисправностей

  - Отказ машины и необходимые решения

| Неисправность | Возможные причины | Решение | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При переводе основного переключателя в положение ВКЛ. световой индикатор не загорается | Неправильно вставлен штепсель или отошёл контакт провода | Проверьте соединение | Сотрудники, уполномоченные работодателем, и/или квалифицированные сотрудники с необходимыми техническими знаниями |
| При нажатии кнопки ПУСК машина не запускается | 1) Открыт подвижный щиток; 2) Неисправен защитный магнитный датчик | 1) Закройте щиток; 2) Замените магнитный датчик | Сотрудники, уполномоченные работодателем, и/или квалифицированные сотрудники с необходимыми техническими знаниями |
| Дежа заедает при подъёме | 1) Направляющие стержни не смазаны | 1) Смажьте стержни | Сотрудники, уполномоченные работодателем, и/или квалифицированные сотрудники с необходимыми техническими знаниями |
| Скорость не меняется при переключении рычага скорости | 1) Шкив переключения скорости заблокирован; 2) Ремень изношен; 3) Зубчатое колесо привода изношено | 1) Проверьте наличие механического препятствия, мешающего ходу шкива; 2) Замените ремень; 3) Замените колесо | Сотрудники, уполномоченные работодателем, и/или квалифицированные сотрудники с необходимыми техническими знаниями |

(38-41)

- Чертёж машины в разобранном виде

(42)

| № п/п | Кол-во | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дежа для AEROMIX 20 – 20H | 04200043-1 |
| 1 | 1 | Дежа для AEROMIX 30 | 04161001-1 |
| 2 | 1 | Кожух для защиты дежи | 02097040-6 |
| 3 | 1 | Решётка | 87200016-2 |
| 4 | 1 | Кнопка аварийного выключения EFB/30 | 25009050 |
| 5 | 1 | Панель управления + клеммная панель | 25001505 |
| 6 | 1 | Верхняя панель корпуса | 86200094-B |
| 7 | 2 | Сферическая ручка PB/41 M8 | 14002203 |
| 8 | 1 | Зубчатое колесо привода | 01097037-1 |
| 9 | 2 | Гнездо рычага переключения скорости | 84097057-8 |
| 10 | 1 | Прокладка переключателя скорости | 09097142-1 |
| 11 | 1 | Рычаг переключения скорости | 85199100 |
| 12 | 1 | Закрывающаяся крышка | 85098041-1 |
| 13 | 1 | Диск со шкалой | 09098043-1 |
| 14 | 1 | Зажимная пружина | 08098055-2 |
| 15 | 1 | Стержень переключателя скорости | 84097036-9 |
| 16 | 1 | Основной переключатель 4G10-10-R | 25003009 |
| 17 | 1 | Держатель для подъёма дежи | 86200069-B |
| 17 | 4 | Втулка 25-30-20 | 15001509 |
| 18 | 1 | Микроконтакт PIZZATO для AEROMIX 20 | 25001308 |
| 18 | 1 | Микроконтакт CROUZET для AEROMIX 30 | 25001311 |
| 19 | 4 | Ножка M12 x 50 для AEROMIX 20 | 14002811 |
| 19 | 4 | Насадка на ножку для AEROMIX 20H-30 | 85200023-1 |
| 20 | 1 | Стержень магнитного датчика D1021 | 25001338 |
| 21 | 1 | Постоянный магнит | 14000952 |
| 22 | 1 | Сферическая ручка PB/25 M6 (опция для пресс-фитинга) | 14002201 |
| 23 | 1 | Накладка для соединения (опция для пресс-фитинга) | 02103060 |
| 24 | 1 | Переход для зажимной гайки (опция для пресс-фитинга) | 87200073 |
| 25 | 1 | Запорный фланец (опция для пресс-фитинга) | 85097079-2 |
| 26 | 1 | Держатель перехода (опция для пресс-фитинга) | 85199071-1 |
| 27 | 1 | Вал соединения (опция для пресс-фитинга) | 01199070-1 |
| 28 | 3 | Подшипник 6204 2RS 20-47-14 (опция для пресс-фитинга) | 13000315 |
| 29 | 1 | Зубчатый венец перехода PA66 (опция для пресс-фитинга) | 01199069-3 |
| 30 | 1 | Отверстие для перехода Ø 25 | 01184016 |
| 31 | 1 | Направляющий шкив | 85200047-1 |
| 32 | 2 | Подшипник 6205 2RS 25-52-15 | 13000016 |
| 33 | 1 | Смазочный ниппель | 21000200 |

(43)

| № п/п | Кол-во | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1 | Листовая прокладка для держателя перехода (опция для пресс-фитинга) | 85185020 |
| 35 | 2 | Подшипник 6206 2RS 30-62-16 | 13000017 |
| 36 | 1 | Внутренняя ведомая шестерня | 01199024-3 |
| 37 | 1 | Винты для перехода (опция для пресс-фитинга) | 01199068-2 |
| 38 | 1 | Планетарная зубчатая передача и зубчатый венец | 80199022 |
| 39 | 1 | Лоток для сбора и крышка | 03199023-2 |
| 40 | 1 | Планетарный вал | 80199019-5° |
| 41 | 1 | Втулка вала HK2520 | 13005202 |
| 42 | 1 | Прокладка OR 3550 | 19000207 |
| 43 | 1 | Планетарный механизм | 01199121 |
| 44 | 1 | Кольцо MIM 25-47-10 | 19000011 |
| 45 | 1 | Втулка вала BK2526 | 13005253 |
| 46 | 1 | Прокладка OR 2125 | 19000206 |
| 47 | 1 | Вал для насадок | 85199021 |
| 48 | 1 | Стержень вала для насадок | 01098095-2 |
| 49 | 2 | Втулка для венчика | Включено в п. 50 |
| 50 | 1 | Спираль для 20 | 01097223 |
| 50 | 1 | Лопасть для 20 | 01097224 |
| 50 | 1 | Венчик для 20 | 01097114 |
| 50 | 1 | Спираль для 30 | 01161039-1 |
| 50 | 1 | Лопасть для 30 | 01161038-1 |
| 50 | 1 | Венчик для 30 | 01161011 |
| 51 | 2 | Крышка привода | 85097089-2 |
| 52 | 2 | Пружина для раздвижного шкива | 08097021 |
| 53 | 6 | Стержень для привода | 84161028-2 |
| 54 | 2 | Раздвижной полушкив | 01097004 |
| 55 | 2 | Втулка 25-30-30 | 15001508 |
| 56 | 1 | Вал шкива регулятора | 85097120-5 |
| 57 | 1 | Ремень регулятора | 01200050 |
| 58 | 4 | Втулка 15-20 Длина=12 | 15000003 |
| 59 | 1 | Пластина мотора BM 20 | 86200010-1 |
| 60 | 1 | Контрастная пружина кожуха мотора | 08199017 |
| 61 | 1 | Кронштейн | 01200011-1 |
| 62 | 1 | Мотор T80 4P 0,75 кВт 400В/3/50 для AEROMIX 20 | 11000707 |
| 62 | 1 | Мотор T80 4P 0,75 кВт однофазный для AEROMIX 20 | 11000610 |
| 62 | 1 | Мотор T80 4P 1,1 кВт 400В/3/50 для AEROMIX 30 | 11000701 |
| 63 | 1 | Контрастный стержень для AEROMIX 20 | 80200104 |

(44)

| № п/п | Кол-во | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1 | Контрастный стержень для AEROMIX 30 | 80200105 |
| 64 | 1 | Ручка для закрепления контрастного стержня | 01199124 |
| 65 | 1 | Стержень скребка для AEROMIX 20 | 80200099 |
| 65 | 1 | Стержень скребка для AEROMIX 30 | 80200102 |
| 65 | 1 | Скребок для AEROMIX 20 | 01200100 |
| 65 | 1 | Скребок для AEROMIX 30 | 01200103 |
| 66 | 1 | Ручка для закрепления скребка | 01199127 |
| 67 | 1 | Винт с квадратной головкой M10x20 | Коммерческий |
| 68 | 2 | Рым-болты M8x50 | 23010113 |
| 69 | 1 | Рычаг для подъёма | 85200052 |
| 70 | 1 | Соединительный стержень для подъёма дежи AEROMIX 20 | 85200053-1 |
| 70 | 1 | Соединительный стержень для подъёма дежи AEROMIX 30 | 85161004-4 |
| 71 | 1 | Вилка M8x42 | 23010201 |
| 72 | 2 | Направляющий стержень для подъёма дежи | 85097024-3 |
| 73 | 2 | Паяная ручка | 01098108-1 |
| 74 | 4 | Прокладки направляющих стержней | 01200092 |
| 75 | 1 | Винт | Коммерческий |
| 77 | 1 | Держатель для скребка | 01192122 |
| 78 | 1 | Правая ножка | 86199074-2B |
| 79 | 1 | Левая ножка | 86199076-2B |
| 80 | 1 | CLUTE | 02200117 |

(45)

  - Чертёж корпуса в разобранном виде

| № п/п | Кол-во | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Верхняя панель корпуса | 86200094-B |
| 2 | 1 | Задняя панель корпуса AEROMIX 20 | 86200007-1 |
| 2 | 1 | Задняя панель корпуса AEROMIX 20H – 30 | 86200022-1 |

(46)

- Рекомендуемые запасные части

| Наименование | Кол-во | Чертёж |
| --- | --- | --- |
| Вал для насадок | 1 | 85199021 |
| Спираль комплектная AEROMIX20 | 1 | 01097223 |
| Спираль комплектная AEROMIX30 | 1 | 01161039-1 |
| Лопасть комплектная AEROMIX20 | 1 | 01097224 |
| Лопасть комплектная AEROMIX30 | 1 | 01161038-1 |
| Венчик комплектный AEROMIX20 | 1 | 01097114 |
| Венчик комплектный AEROMIX30 | 1 | 01161011 |
| Скребок комплектный AEROMIX20 | 1 | 80200099+01200100 |
| Скребок комплектный AEROMIX30 | 1 | 80200102+01200103 |
| Приводной ремень | 1 | 01200050 |
| 6205 Подшипник | 2 | 13000016 |
| 6206 Подшипник | 2 | 13000017 |

  - Рекомендуемые электрические запчасти

| Наименование | Кол-во | Чертёж |
| --- | --- | --- |
| Панель + распределительный щит | 1 | 25001505 |
| Микроконтакт PIZZATO AEROMIX 20 | 1 | 25001308 |
| Микроконтакт CROUZET AEROMIX 30 | 1 | 25001311 |
| Магнитный датчик | 1 | 25001338 |
| Основной переключатель | 1 | 25003009 |

(47)

- Электрическая схема

Надписи на чертеже:

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Black | Чёрный |
| Transformer | Трансформатор |
| Blue | Синий |
| Grid microswitch | Микроконтакт решётки |
| Pink | Розовый |
| Bowl microswitch | Микроконтакт дежи |
| Brown | Коричневый |
| Thermal probe | Термодатчик |
| Yellow | Жёлтый |
| Emergency button | Кнопка аварийного выключения |
| Card | Плата |
| Timer | Таймер |
| Green | Зелёный |
| Red | Красный |
| Description | Наименование |
| W.D. BMR 10-20-30 – Single Phase | Эл. схема BMR 10-20-30 – Одна фаза |
| Paper | Лист |
| Date | Дата |
| Drawing | Чертил |
| View | Проверил |
| Note | Примечание |

(48)

Надписи на чертеже:

| Английский | Русский |
| --- | --- |
| Black | Чёрный |
| Transformer | Трансформатор |
| Blue | Синий |
| Grid microswitch | Микроконтакт решётки |
| Pink | Розовый |
| Bowl microswitch | Микроконтакт дежи |
| Brown | Коричневый |
| Thermal probe | Термодатчик |
| Yellow | Жёлтый |
| Emergency button | Кнопка аварийного выключения |
| Card | Плата |
| Timer | Таймер |
| Green | Зелёный |
| Red | Красный |
| Description | Наименование |
| W.D. BMR 10-20-30 – Single Phase | Эл. схема BMR 10-20-30 – Три фазы |
| Paper | Лист |
| Date | Дата |
| Drawing | Чертил |
| View | Проверил |
| Note | Примечание |

(49)

- Демонтаж и утилизация

Снятие машины с эксплуатации является непосредственной обязанностью покупателя, который должен соблюдать стандарты и нормативные акты по месту жительства. Демонтажем механических и электрических деталей должен заниматься квалифицированный персонал.

  - Обязательство информирования пользователей

Информационный бланк для пользователей продуктов «для профессионального применения».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В соответствии со ст. 26 Законодательного декрета от 14/03/2014 № 49 «Внедрение Директивы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)»

Символ перечёркнутого мусорного бака на оборудовании или его упаковке означает, что продукт по окончании срока службы должен быть утилизирован отдельно от других отходов.

Производитель предусматривает и организует раздельный сбор такого оборудования по окончании срока его службы. Соответственно, пользователи, желающие утилизировать такое оборудование, обязаны обратиться к производителю и выполнить процедуру раздельного сбора такого оборудования по окончании срока службы.

Надлежащий раздельный сбор с последующей отправкой снятого с эксплуатации оборудования для вторичной переработки, переработки и экологически безопасной утилизации способствует предотвращению возможных неблагоприятных последствий для окружающей среды и здоровья, а также поддерживает повторное использование/переработку материалов, из которых состоит оборудование.

Незаконная утилизация оборудования собственником влечёт за собой наложение административных санкций, предусмотренных действующими нормами.

Здесь явная опечатка, неясно даже, с какого языка. Возможно, cloche – рычаг переключения скоростей (итал.)? – Переводчик