OASI 4-8 M 

OASI 4-8 M LUX

OASI 4-8 M FISH, - LUX

СТОЛ С ОХЛАЖДЕНИЕМ ГАСТРОЕМКОСТЕЙ И  ВАННЫ

[image: image6.jpg]



Установка и эксплуатация

[image: image2.png]



Уход и обслуживание
[image: image1.bmp][image: image3.png]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



Содержание

1) Инструкции по распаковке

2) Открытие защитной крышки 

3) Чистка внутреннего резервуара

4) Чистка крышки и внешних деталей

5) Держатели для ёмкостей (кроме модели Fish)

6) Поручни, модель _M LUX
7) Подключение к сети питания

8) Панель управления

9) Проверка функционирования

10) Чистка конденсатора

11) Чистка испарителя и внутренняя чистка

12) Замена ламп

13) Замена мотора механизма подъема защитной крышки

Необходимые предостережения

	!
	Храните настоящее Руководство вместе с аппаратом: это позволит Вам в дальнейшем обратиться за инструкциями в случае затруднений и в целях безопасной эксплуатации изделия.


1. Эксплуатировать данный аппарат имеют право только взрослые операторы. Не позволяйте детям трогать ручки управления или же играть с ними.

2. Основные функции и характеристики аппарата должны оставаться неизменными; каким-либо изменениям они не подлежат.

3. Все электрические подключения аппарата должны производиться квалифицированным электриком либо иными специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

4. Категорически не рекомендуется производить какие-либо ремонтные работы собственными силами. Неквалифицированный ремонт может привести к серьёзным поломкам и неисправностям аппарата.

5. Техническая поддержка осуществляется силами только уполномоченного специалиста-инженера. При замене узлов и деталей используйте исключительно оригинальные запасные части.

6. Этот агрегат не предназначен для хранения основных сырьевых товаров, в состав которых не входят продукты питания.

7. Производитель данного аппарата не несёт ответственности за возможные последствия его использования в нарушение положений настоящих инструкций. Кроме того, производитель сохраняет за собой право на внесение в аппарат любых изменений без предварительного о том уведомления.

8. Не допускайте установку аппарата в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей. 

9. Не допускайте установку аппарата вблизи источников тепла, таких как батареи отопления, печи и т.д.

10. Не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата; оставляйте не менее 30 см свободного пространства между ними и препятствием.

11. Убедитесь в том, что продукты, размещённые на полках и решётках, не нависают над их кромками.

12. В случае если влажный воздух или продукты, предназначенные для охлаждения, становятся причиной появления наледи на испарителе, мы рекомендуем остановить компрессор и переместить продукты в специальные охлаждаемые ёмкости, в которых поддерживается стабильная температура, пока не завершится процесс удаления наледи. Несоблюдение этого условия приведёт лишь к напрасному перерасходу электроэнергии и снижению производительности холодильного агрегата.

13. При простое аппарата необходимо откройте дверь для проветривания не менее чем на 10 см.

1. Инструкции по распаковке

Картонные коробки 1а. Отрежьте стягивающую ленту. Снимите картонную упаковку, потянув её вверх. 

Деревянные упаковочные клети 1b. Осторожно вытащите гвозди из деревянной упаковочной клети.

2. Введите вильчатые захваты автопогрузчика между корпусом аппарата и паллетой (клетью).

3. Поднимите аппарат.

4. Удалите паллету (клеть). 

5. Установите аппарат на плоскую ровную поверхность.

6. Перед утилизацией упаковочного материала убедитесь в том, что ничего нужного в нём не осталось.

7. В целях упрощения операций по утилизации отсортируйте упаковочный материал (см. рис. 1).

8. Перемещение аппарата можно заблокировать с помощью установленных на колёсах тормозных устройств (см. рис. 1).

2. Открытие защитной крышки 

1. Подключите оборудование к розетке электропитания, действуя согласно инструкциям, приведённым в Главе 7. 

2. Переведите выключатель электроподъёмной системы (А) в положение II и ждите, пока крышка не откроется полностью (см. рис. 2).

3. Чистка внутреннего резервуара

1. Снимите защитную плёнку со стальных деталей. 

2. С помощью мягкой губки и нейтрального моющего средства произведите чистку резервуара.

3. Устраните засор перед поплавковым и (А) и дренажным (В) отверстиями.

4. Откройте кран, находящийся на одной из сторон машины, для слива остатка воды.

4. Чистка крышки и внешних деталей

1. Категорически не рекомендуется применять моющие средства, содержащие спирт или растворители, которые способны серьёзно повредить крышку, нарушив её прозрачность.

2. Применяйте только мягкую влажную губку.

3. Ввиду применения в аппарате деревянных панелей, применяйте исключительно те моющие средства, что предназначены специально для чистки деревянных поверхностей, то есть на водной основе (не содержащие растворители).

4. Операцию сушки производите с помощью чистой ткани.

5. Держатели для ёмкостей

1. Снимите с держателей защитную плёнку.

2. Разместите промежуточные держатели в пазах на поперечных держателях. Возможны различные варианты их размещения в зависимости от размеров ёмкостей и положений.

3. Разместите ёмкости согласно Вашим предпочтениям (см. рис. 3).

4. Модели Fish держателями не оснащаются.

6. Поручни, модель M LUX
Возьмитесь за нижний край поручня, потяните наверх (положение А) до горизонтального положения. Надавите на край поручня, близкий к боковой стенке стола (положение В) до тех пор, пока поручень твердо не закрепится (см. рис. 4).

7. Подключение к сети питания

1. Убедитесь в соответствии значений сетевых напряжения и частоты тока тем, что указаны на паспортной табличке (А), прикреплённой к аппарату.

2. Убедитесь в том, что розетка питания:
a) должным образом заземлена;

b) соответствует значению тока номиналом, указанным в паспортной табличке;

с) соответствует положениям регулирующих документов Международной электротехнической комиссии (МЭК (IEC)): 

- дифференциальный термомагнитный выключатель (известный также как прерыватель замыкания на массу) с In = номиналу, приведённому в паспортной табличке; 

- порог срабатывания с чувствительностью Id = 30 мА.

3. Убедитесь во взрывобезопасности (AD) помещения, в котором будет установлен аппарат.

4. Убедитесь в том, что шнур электропитания не станет создавать препятствия для свободного перемещения работников внутри помещения. Шнур несёт маркировку Н05 VVF и предназначен для применения внутри помещения. В случае если аппарат предполагается разместить вне закрытого помещения, позаботьтесь о замене шнура соответственно конкретным условиям (к примеру, возможно использование кабеля с маркировкой Н07 VVF). 

5. Включите вилку в розетку. В комплект поставки машины вилка не входит. Установите на кабель питания вилку, которая отвечает требованиям, указанным в паспортной табличке (не использовать трёхходовых и понижающих адаптеров) (см. рис. 3). 

Примечание. Если аппарат до момента установки перевозился либо хранился где-либо в опрокинутом состоянии, установите его в нормальное положение и оставьте его в нём, как минимум, на 3 часа. После этого Вы можете начинать операции по подключению аппарата к сети электропитания (см. рис. 5).

8. Панель управления

Стол оснащен панелью управления, находящейся на защищённой панели.

1. Выключатель подъёма крышки: служит для открывания и закрывания крышки. Положение II – поднять; положение О – остановить; положение I – опустить. 

2. Выключатель освещения: служит для включения/выключения внутреннего освещения.

3. Выключатель охлаждения: служит для включения/выключения охлаждающего агрегата.
4. Термометр: служит для указания температуры внутри ванны. Термостат: служит для регулировки температуры в аппарате. А) Нажмите кнопку 5 “SET или P” один раз, чтобы отобразить установленную температуру, ее можно изменить нажатием кнопки 6 “UP” или 7 “DOWN” (см. рис. 6)

9. Проверка функционирования машины

Убедитесь в том, что:

1. вилка электропитания включена в розетку;

2. крышка открыта

3. выключатель охлаждения переведён в положение ВКЛ. (горит лампа зелёного цвета);

4. термометр отображает выбранную температуру, при которой должны храниться продукты;

5. аппарат не располагается вблизи огнеопасных материалов и не подвергается риску взрыва.

6. окружающая температура не превышает +30(С при уровне влажности 55% (климатический класс 4).

7. отсутствует прямой обдув, сквозняк над оборудованием, в следствие открывания дверей, окон, вентиляторов, кондиционеров. 

10. Чистка конденсатора (только квалифицированный специалист)

1. Выключить оборудование путем нажатия «Выключателя охлаждения», также необходимо вытащить вилку из розетки. 2. Снять решетку конденсатора, установленную со стороны агрегата. 3. Используя кисть аккуратно удалить загрязнения с ребер конденсатора. 4. Используя пылесос удалить оставшиеся загрязнения. 5. Проделать действия по установке решетке и включению оборудования в обратном порядке (см. рис. 7).

Чистка испарителя и внутренняя чистка

1. Выключить оборудование как описано в пункте 10. 2. проверить ребра испарителя на наличие наледи и измороси. В том случае, если слой наледи слишком толстый и таяние льда может помешать циркуляции воздуха, необходимо предпринять полную разморозку. Удалите продукты из оборудования, храните их в другом оборудование с аналогичной необходимой температурой хранения. 3. Снимите защитную панель с одной из сторон агрегата. 4. Дайте испарителю оттаять. Предупреждение: не использовать острых или остроконечных предметов для удаления льда с испарителя. 5. Очистить стенки и аксессуары губкой, смоченной в растворе соды. Примите меры предосторожности, чтобы не задеть острые края испарителя. 6. Аккуратно насухо вытрите все части и установите все компоненты. Установите обратно защитную панель перед тем, как включать оборудование в сеть.

Замена ламп

1. Открыть защитную крышку. 2. Выключить оборудование, как описано в пункте 10. 3. Снять крепеж лампы. 4. Снять патрон лампы, лампу и защиту лампы. 5. Вытащите лампу из патрона. 6. Замените лампу. 7. Установите все компоненты в обратном порядке (см. рис. 8).

Замена мотора механизма подъема защитной крышки

1. Выключить оборудование, как описано в пункте 10. 2. Отключить мотор от питающего устройства. 3. Удалить винты крепежа верхнего поддона и вытащить поддон вместе с защитным кожухом. 4. Ослабьте подъемный механизм и оттените в них мобильную часть проводника. 5. Вытащите мотор. 6. Закрепить провода на новом моторе. 7. Установите все компоненты в обратном порядке (см. рис. 9).

