 [image: image201.wmf]
Linea buffet refrigerati (RF)/Buffet line refrigerated (RF)
“DOGE” 
IT-MANUALE ISTRUZIONI  

EN-INSTRUCTION MANUAL 
FR-NOTICE D’INSTRUCTION 

DE-BEDIENUNGSANLEITUNG 
SP-MANUAL DE INSTRUCCIONES 

РУ-РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]



	[image: image1.png]‘.enofrigo@





	“ DOGE ISOLA”
	 “DOGE SERVITO”
	 “DOGE WALL”

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	“DOGE ISOLA SVT FISSA”
	“DOGE ISOLA QUADRA”
	 “DOGE LUXUS ISOLA”


- Italiano -
INDICE PER ARGOMENTI

                           Capitolo                                                                                                                                             Pagina

	1. Introduzione 
	4

	2. Avvertenze 
	4

	3. Precauzioni generali
	5

	4. Norme di garanzie
	5

	5. Targhetta di identificazione
	5

	6. Destinazione d’uso
	6

	7. Descrizione della macchina/Caratteristiche tecniche 
	6

	8. Misure di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza
	7

	9. Segnaletica e simbologia
	8

	10. Trasporto, movimentazione e immagazzinamento
	8

	11. Predisposizione locali e installazione della macchina
	9

	12. Messa in funzione –uso e regolazione – mod. Luxus
	10

	13. Regolazioni frequenti
	12

	14. Igiene alimentare e pulizia 
	13

	15. Manutenzione e controlli
	13

	16. Anomalie e possibili rimedi
	13

	17. Situazioni di emergenza
	15

	18. Smantellamento della macchina/Normativa RAEE
	16

	19. Ordinazione ricambi
	17


Allegati 

	Montaggio “DROP-IN”
	A

	Montaggio piani perimetrali
	B

	Schemi elettrici
	C

	Dichiarazione di conformità CE
	D


1. INTRODUZIONE
Si raccomanda la lettura di questo manuale istruzioni prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina.

Questo manuale istruzioni è stato concepito e strutturato in modo da consentirne la rapida e agevole consultazione. Per ogni argomento trattato, vi sono delle illustrazioni o delle tabelle che ne facilitano la comprensione.

Il manuale istruzioni è suddiviso in vari capitoli. Ogni capitolo contiene uno degli argomenti indicati nell’indice.

All’interno del manuale troverete delle segnalazioni che sintetizzano il seguente significato:

[image: image7.png]


ATTENZIONE!

 norme antinfortunistiche per l’operatore
[image: image8.png]


AVVERTENZA:

si può creare un danno alla macchina e/o ai suoi componenti
[image: image9.png]


PRECAUZIONE:

notizie aggiuntive riguardanti l’operazione in corso
[image: image10.png]


NOTA:

indicazioni generali

2. AVVERTENZE
Questo manuale istruzioni è rivolto al proprietario e/o utilizzatore della macchina e al personale dipendente addetto alla movimentazione, all’installazione, all’uso, alla manutenzione e allo smantellamento della medesima.

Questo manuale fornisce dettagliate informazioni e istruzioni circa:

• le caratteristiche tecniche della macchina

• l’uso previsto della macchina

• la movimentazione e l’installazione della macchina

• la manutenzione e lo smantellamento della macchina

Questo manuale è da considerarsi parte integrante di una macchina destinata ad uso professionale e, come tale, non potrà mai sostituire una adeguata preparazione ed esperienza dell’utilizzatore.

La casa costruttrice ricorda al Cliente, utilizzatore della macchina, l’obbligo di osservare la legislazione vigente riguardante i luoghi di lavoro e l’igiene.

Questo manuale è da considerare parte della macchina e deve essere conservato per future consultazioni fino allo smantellamento della medesima.

Questo manuale rispecchia lo stato della tecnica (o lo stato dell’arte) esistente al momento della commercializzazione della macchina e non può essere considerato inadeguato solo perché successivamente aggiornato sulla base di nuove esperienze.

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare alla macchina e al manuale istruzioni eventuali aggiornamenti, senza che ciò costituisca obbligo di aggiornare macchine e/o manuali di precedente produzione. Tuttavia, la casa costruttrice si rende disponibile a fornire al Cliente le eventuali ulteriori informazioni richieste, così come terrà nella massima considerazione eventuali proposte di miglioramento del presente manuale.

In caso di cessione della macchina, il Cliente è pregato di segnalare alla casa costruttrice l’indirizzo del nuovo proprietario.
La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone, animali o cose derivanti da:

a) uso improprio della macchina o suo uso da parte di personale non addestrato per le macchine riservate ad uso professionale

b) uso contrario alla normativa nazionale specifica

c) installazione non corretta

d) difetti di alimentazione elettrica

e) carenza nella pulizia e manutenzione prevista

f) modifiche o interventi non autorizzati

g) utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello

h) mancata osservanza totale o parziale delle istruzioni di questo manuale

i) eventi eccezionali

3. PRECAUZIONI GENERALI
• Non lasciare la macchina incustodita, soprattutto in presenza di bambini.

• Non ingerire il liquido, seppur atossico, contenuto negli accumulatori di freddo.

• Inserire nella macchina solo prodotti alimentari freddi
• La conservazione di prodotti alimentari ad alto contenuto di acqua può provocare la formazione di condensa: ciò non pregiudica il corretto funzionamento della macchina.

[image: image11.png]


 Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, pulizia, manutenzione e riparazione, disinserire l’interruttore generale e staccare la spina della presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore.

4. NORME DI GARANZIA
I criteri per definire la garanzia della macchina sono di seguito riportati:

• la durata della garanzia è di un anno (per 1 anno si intendono 12 mesi consecutivi dalla data di acquisto);
• restano esclusi dalla garanzia le parti elettriche ed elettroniche e quei componenti della macchina che per natura o destinazione sono soggetti a deterioramento o logorio;

• la garanzia decade qualora la macchina sia stata impiegata senza rispettare le prescrizioni contenute nel presente manuale;

• la garanzia decade qualora il Cliente provveda autonomamente o per mezzo di terzi non autorizzati dalla casa costruttrice o dal rivenditore autorizzato a smontare, modificare o tentare di riparare la macchina;

• per qualsiasi controversia, il giudizio è esclusività del Tribunale di Padova.

5. TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
La targhetta di identificazione, contenente tutti i dati necessari all’identificazione della macchina, è applicata ove indicato dalla freccia.

I dati riportati sono i seguenti:

• dati identificativi del costruttore;

• modello della macchina;

• numero di matricola;

• anno di costruzione;

• marchio CE di conformità;

• classe climatica della macchina;

• dati tecnici.

[image: image12.png]


I dati contenuti nella targhetta di identificazione dovranno essere comunicati per qualsiasi richiesta di intervento. La targhetta riportata in figura è da intendersi a puro titolo esemplificativo.

	[image: image193.emf]

[image: image194.jpg]


[image: image195.jpg]


[image: image196.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.




[image: image197.png]


[image: image198.png]


[image: image199.jpg][{3




[image: image200.jpg]


[image: image13.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Legenda
1 – Nome della casa costruttrice 

2 – indirizzo della casa costruttrice

3 – tipo di macchina

4 – numero di matricola della macchina

5 – modello della macchina
	

	
	

      


6. DESTINAZIONE D’USO
I mobili per la ristorazione sono destinati all’esposizione e alla conservazione giornaliera di alimenti destinati all’immediato consumo nei pubblici esercizi quali alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, gastronomie, supermercati.

[image: image14.png]


Eventuali usi per scopi diversi non sono consentiti in quanto da ritenersi pericolosi per l’utilizzatore della macchina e per la buona tenuta della medesima.

7. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA/CARATTERISTICHE TECNICHE
I mobili per la ristorazione sono essenzialmente così strutturati:

• Struttura della macchina e della base in legno, nei mod. “DROP-IN” la base è in lamiera di acciaio;

• vasca interna in acciaio inox AISI 304 satinato isolata con materiale isolante;
• sovrastruttura in vetro temperato, completa di illuminazione interna comandata da un interruttore;

• maniglia per l’apertura e la chiusura della sovrastruttura, ove non fissa;

• refrigerazione di tipo statico (o ventilato su VT RF) con condensatore ventilato ed evaporatore in serpentina di rame;

• unità condensatrice di tipo ermetico e condensazione ad aria con termoregolatore elettronico per il controllo automatico della temperatura;

• sistema di scarico dell’acqua;

• ruote alla base della macchina (tranne per i modelli “DROP-IN”);

• pannello elettronico.

[image: image15.png]


   DROP-IN = prodotto da incasso

8. MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
La casa costruttrice ha progettato e costruito la macchina tenendo nel massimo conto i risultati di una preventiva e accurata analisi dei rischi per la SICUREZZA e la SALUTE connessi con l’impiego della stessa.

Le protezioni e i dispositivi installati sulla macchina rappresentano quindi i risultati ottenuti nel conseguire le finalità di sicurezza sancite nelle specifiche direttive CEE.

Di tali protezioni e dispositivi vengono di seguito fornite informazioni ed illustrazioni allo scopo di consentire all’utilizzatore della macchina di operare in condizioni di massima sicurezza possibile.

8.1. Misure di prevenzione contro i rischi di origine meccanica
La macchina è dotata di protezioni atte ad evitare contatti accidentali con gli organi in movimento.

In particolare:

• Tranne per i modelli “DROP-IN”, la macchina è dotata di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno a pedale. La macchina è stabile e non necessita di ancoraggio al pavimento (pericolo di urto);

8.2. Misure di prevenzione contro i rischi di origine elettrica
Contro il pericolo di contatti diretti ed indiretti sono state adottate le misure di prevenzione previste dalla  direttiva 2006/95/CEE e dalla norma EN 60335 e sono state eseguite tutte le prove previste come attestato dalla dichiarazione di conformità CE (vedi allegato). Sono state inoltre eseguite le prove previste dalle norme tecniche vigenti per l’attuazione della direttiva CEE sulla EMC (direttiva 2004/108/CEE). In particolare:

• I componenti sono tutti garantiti dai relativi costruttori (su ognuno è riportata la sigla caratteristica).

• Le apparecchiature e tutti gli altri componenti elettrici sono installati all’interno di vani chiusi in modo da impedire qualsiasi contatti DIRETTO con parti in tensione. Sul pannello di protezione del quadro elettrico è riportato il segnale di pericolo da corrente elettrica:

[image: image16.png]



• A protezione contro i contatti INDIRETTI tutte le masse metalliche sono collegate a terra con apposito conduttore. Attraverso il collegamento spina- presa, tale conduttore dovrà garantire la continuità elettrica tra la macchina e l’impianto generale di terra; l’idoneità e l’efficienza dell’impianto generale e delle apparecchiature complementari necessarie per interrompere l’alimentazione elettrica in caso di guasto sono a totale carico dell’utilizzatore della macchina.

Si ricorda che la presa, interbloccata con interruttore, va ubicata ad una altezza di circa 130 cm dal pavimento ed in posizione tale da non essere esposta ad urti o danneggiamenti, evitando il contatto del cavo con i bordi della vasca.
8.3. Misure di prevenzione per l’igiene
La sovrastruttura in vetro temperato è stata progettata e costruita come protezione anti-polvere e anti-sputo secondo la norma EN 60335.

Gli elementi o parti della macchina destinati a venire a contatto con gli alimenti, ovvero ricadenti nella cosiddetta ZONA ALIMENTARE, sono in acciaio inox.

8.4. Misure di prevenzione contro i rischi originati dal rumore
Si può affermare che la macchina non produce rumorosità fastidiose ne dannose.

9. SEGNALETICA E SIMBOLOGIA
La segnaletica di sicurezza richiama l’attenzione dell’operatore su eventuali possibili pericoli per salvaguardare lo stesso ai fini della sicurezza.





Pericolo! Alimentazione elettrica

[image: image17.png]


Controllare la perfetta conservazione dei colori e delle scritte dei segnali e dei simboli. Al minimo deperimento, richiederne una copia alla casa costruttrice o al rivenditore autorizzato e sostituirli.

La simbologia presente sul termoregolatore è descritta nel capitolo relativo al suo uso.

10.  TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO
La macchina è stata imballata in un cartone riportante i simboli e le indicazioni per la sua movimentazione. Successivamente è stata posta su un pallet e caricata su un container o un vagone con l’ausilio di un adeguato carrello elevatore.

[image: image18.png]


La macchina deve essere sempre movimentata con la massima cautela e prudenza.

[image: image19.png]


Gli operatori addetti alla movimentazione della macchina dovranno essere qualificati e adeguatamente formati.

Per l’immagazzinamento della macchina, utilizzare locali asciutti ed aerati e proteggere la macchina stessa con un telo.

La casa costruttrice non risponde dei danni provocati da operazioni mal eseguite.

10.1.  Procedure di scarico della macchina con l’ausilio di un carrello elevatore 
Fase 1                      Scaricare con la massima cautela la macchina ancora imballata dal camion

Fase 2                      Appoggiare delicatamente la macchina a terra

Fase 3                      Togliere l’imballo e asportare delicatamente la macchina con il carrello elevatore,

                                avendo cura di non danneggiarla, fino a permettere la rimozione del bancale inferiore

Fase 4                      Appoggiare delicatamente la macchina su una superficie piana, consistente

                                ed il più vicino possibile al luogo di posizionamento definitivo.

                                        [image: image20.jpg]



11.   PREDISPOSIZIONE LOCALI E INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA
Il locale nel quale la macchina sarà installata, così come nei vari impianti esistenti, dovrà rispettare le normative e le specifiche tecniche locali vigenti.

Posizionare la macchina in un luogo asciutto e ben aerato rispettando le norme tecnico-sanitarie locali. In particolare:

• Evitare di posizionare la macchina in prossimità di fonti di calore (caloriferi, forni, fornelli, ecc.) o di correnti d’aria. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario rispettare le seguenti distanze minime: 50 cm da cucine a carbone o petrolio e 50 cm da cucine elettriche e/o a gas a 30 cm dai muri.
• Per evitare il rischio di alimenti avariati, evitare l’esposizione della macchina ai raggi solari diretti.

• Fare attenzione a non coprire od ostruire le aperture di ventilazione della macchina.

Sballare accuratamente la macchina togliendo il cartone principale e successivamente tutti i materiali protettivi dell’imballo.

[image: image21.png]


All’atto della rimozione dell’imballaggio, controllare la perfetta integrità della macchina e segnalare entro 48 ore dalla ricezione della merce gli eventuali danni rilevati alla casa costruttrice o al rivenditore autorizzato.

Per l’installazione della macchina, tenere conto dei dati riportati sulla targa di identificazione e delle misure di ingombro.

Per l'uso e la manutenzione della macchina è necessario riservare uno spazio libero, valutabile in circa 50 cm tutto attorno alla macchina.
[image: image22.png]


È assolutamente vietato l’utilizzo della macchina in luoghi ove esistono effettivi pericoli di esplosione o di incendio a causa della presenza o sviluppo di polveri, gas o miscele esplosive o infiammabili.

[image: image23.png]


Si ricorda che i materiali impiegati per l’imballo devono essere smaltiti secondo la normativa locale vigente riguardante i rifiuti industriali e speciali.

[image: image24.png]


Per l’installazione dei modelli “DROP-IN”, vedere allegato A.

12.  MESSA IN FUNZIONE, USO E REGOLAZIONE
Per ottenere dal mobile refrigerante prestazioni ottimali, si devono verificare i seguenti criteri:

• Temperatura ambiente = 25°C

• Umidità relativa U.R. = 60 %

Prima di mettere in funzione la macchina, osservare le seguenti istruzioni:

1. Verificare che l'impianto ed i collegamenti elettrici siano conformi alle normative locali vigenti.

2. Verificare che il voltaggio della macchina indicato nella targhetta d'identificazione corrisponda alla tensione di linea esistente nella presa di utilizzo. In caso contrario, non procedere all'allacciamento elettrico ed interpellare la casa costruttrice o il rivenditore autorizzato.

3. Verificare la corretta messa a terra della macchina e la disponibilità di un interruttore bipolare di rete con differenziale.

4. Se la presa e la spina di alimentazione non sono dello stesso tipo, far sostituire la presa da un tecnico qualificato. Non utilizzare prolunghe o adattatori multipli. Il cavo e la spina di alimentazione devono risultare facilmente accessibili dopo l'installazione. Qualora evidenziassero segni di usura o danneggiamenti devono essere immediatamente sostituiti da un tecnico qualificato.

5. Verificare che il pannello comandi e il vetro di protezione per l'illuminazione siano correttamente fissati.

6. Per i modelli dotati di ruote, assicurarsi che due di esse siano bloccate dagli appositi fermi.

7. Per i modelli provvisti di accessori, inserire tutti gli accessori come indicato nelle seguenti figure:

1. supporti vaschette  gastronomiche

2. vaschette gastronomiche in acciaio inox

3. fondi rialzati in acciaio inox

	
	[image: image25.jpg]





[image: image26.png]


  Ai fini di una conservazione ottimale, non riempire le vaschette gastronomiche fino al bordo, ma lasciare liberi almeno 3 cm in altezza.

	[image: image27.jpg]



	


Assemblaggio dei portali laterali e dei perimetrali
12.1.  Pannello di comando
Il pannello di comando è situato sul basamento e contiene un termoregolatore elettronico.

A) Termoregolatore elettronico (A): consente la regolazione della temperatura della macchina, l'accensione e lo spegnimento dell'impianto refrigerante e dell'illuminazione (per l'uso del termoregolatore, vedi istruzioni seguenti). Si consiglia di accendere la luce solamente durante il servizio vero e proprio.

[image: image28.jpg]



13.  REGOLAZIONI FREQUENTI
SBRINAMENTO MANUALE DELLA MACCHINA

La quantità e la rapidità di accumulo varia a seconda delle condizioni ambientali e della frequenza di apertura . Gli sbrinamenti automatici sono impostati di default su tutti i mobili.

Nel caso di intasamento eccessivo di ghiaccio sull'evaporatore, procedere come segue: Premere il tasto DEF ▼ per 3 secondi (in basso a destra) per effettuare o fermare uno sbrinamento manuale.

Per variare la temperatura principale premere per 3 secondi il tasto SET (in basso a sinistra), quindi con le freccette impostare la temperatura desiderata e ripremere SET per confermare.

[image: image29.png]


In caso di mancanza di alimentazione generale (per qualsiasi motivo) il vassoio asciugatura a condensazione si spegne. Per tale motivo il vassoio potrebbe non trattenere l'acqua di condensa.
Scarico dell’acqua
Automatico
Modifica del set point di temperatura.
1. Visualizzare il valore impostato premendo il tasto Set per un secondo.

2. Per modificarlo, utilizzare i tasti ▲ e ▼.

3. Confermare il nuovo valore premendo Set.
Sbrinamento manuale.
1. Tenere premuto il tasto def (▼) per 5 secondi.
Modifica dell’intervallo di esecuzione (espresso in ore) oppure la durata (espressa in minuti) degli sbrinamenti automatici.
1. Tenere premuto per 5 secondi il tasto Prg.

2. Con i tasti ▲ e ▼ scorrere i parametri sino a visualizzare dl (intervallo tra gli sbrinamenti) oppure dP1 (durata).

3. Visualizzare il valore impostato premendo il tasto Set.

4. Per modificarlo, utilizzare i tasti ▲ e ▼.

5. Premere Set.

6. Confermare il nuovo valore premendo Prg per 5 secondi.
Ripristino della programmazione di fabbrica del termoregolatore in caso di problemi.
1. Staccare la spina di alimentazione dalla rete.

2. Premere e tenere premuto il tasto Prg.

3. Con tasto Prg tenuto premuto, ricollegare la spina di alimentazione alla rete ed attendere alcuni secondi sino alla

comparsa della sigla bn0.

4. Con i tasti ▲ e ▼ scorrere i parametri sul display sino a visualizzare la sigla bnX, dove X si riferisce al modello di

mobile (contattare l’assistenza per i modelli).

5. Premere Set.
Le istruzioni del termoregolatore sono contenute nel libretto riguardante il suo utilizzo.
13.1 Regolazione della temperatura 
Per un corretto funzionamento della macchina e per la migliore conservazione dei cibi si consiglia di impostare il “set point” del termoregolatore a +2°C.
PULIZIA DELLO STRUMENTO.
Per la pulizia dello strumento non utilizzare alcol etilico, idrocarburi (benzina), ammoniaca e derivati. E’ consigliabile usare detergenti neutri ed acqua.
14. IGIENE ALIMENTARE E PULIZIA 

[image: image30.png]


Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, disinserire il termoregolatore elettronico, l’interruttore generale e staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore.

Ogni giorno
· Pulire tutte le parti della macchina utilizzando un panno imbevuto in acqua tiepida e detergente neutro; non usare in nessun caso polveri abrasive o detersivi che potrebbero danneggiare l’impianto sia internamente che esternamente, specialmente sulle parti in vetro.

· Risciacquare ed asciugare con un panno morbido.

· Per il buon funzionamento e per l’efficacia di trasmissione del freddo è necessario che la vasca sia mantenuta pulita e soprattutto, qualora necessario, tramite prodotti efficaci, ma NON corrosivi.

Ogni 15 giorni
· Pulire il condensatore dell'unità refrigerante con l'ausilio di una spazzola o di un aspirapolvere

(per pulire il condensatore, asportare la griglia frontale in legno).
In caso di inattività prolungata
· Disinserire il termoregolatore elettronico;

· Disinserire l’interruttore generale;

· Staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore;

· Togliere tutti i prodotti alimentari;

· Pulire accuratamente la macchina con l’ausilio di prodotti disinfettanti e neutri per proteggerla dall’ossidazione (vedi capitoli n° 14 - 15);

· Lasciare aperta la calotta della macchina (ove apribile) per impedire la formazione di muffe, cattivi odori e ossidazioni;

· Coprire l’impianto onde evitare il deposito di polvere.
15. MANUTENZIONE E CONTROLLI

[image: image31.png]


Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, disinserire il termoregolatore elettronico, l'interruttore generale e staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore.

Ogni giorno
· Verificare costantemente che il cavo di alimentazione sia integro; in caso contrario sostituirlo con un altro avente le stesse caratteristiche.
16. ANOMALIE E POSSIBILI RIMEDI
Per la ricerca dei guasti e per le relative riparazioni, fare riferimento alla tabella di seguito riportata.
	ANOMALIE
	POSSIBILE CAUSA
	POSSIBILE RIMEDIO

	L’impianto frigorifero non parte
	La spina della macchina è disinserita dalla presa di corrente.
	Inserire correttamente la spina nella presa di corrente.

	
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o interrotto.
	Verificare lo stato del cavo. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per sostituirlo con un altro di pari caratteristiche.

	
	L’interruttore bipolare di rete è disinserito.
	Inserire correttamente l’interruttore bipolare di rete.

	
	C’è un’interruzione di corrente nel pannello di comando.
	Verificare lo stato del pannello di comando. Se necessario rivolgersi ad un tecnico qualificato per ripristinare la corrente.

	
	Il termoregolatore non è nella posizione corretta.
	Regolare il termoregolatore come indicato nel capitolo n° 13.

	
	Il compressore non funziona.
	Verificare lo stato del compressore. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per sostituirlo con un altro di pari caratteristiche.

	La temperatura della macchina non è sufficientemente fredda. 
	Il termoregolatore non è nella posizione corretta.
	Regolare il termoregolatore come indicato nel capitolo n° 13.

	
	La macchina è installata vicino ad una sorgente di calore.
	Spostare la macchina dalla sorgente di calore come indicato nel capitolo n° 12

	
	La macchina è posizionata a meno di 15 cm rispetto ad altri ostacoli
	Spostare la macchina lontano da altri ostacoli, come indicato nel capitolo n° 12

	
	La circolazione dell’aria attraverso le feritoie di ventilazione è ostruita.
	Liberare le feritoie di ventilazione da quanto le ostruisce.

	
	C’è un’interruzione sul circuito refrigerante o manca il gas.
	Rivolgersi ad un tecnico qualificato per verificare la corretta temperatura di espansione del gas.

	
	Condensatore sporco.
	Pulizia del condensatore con aria compressa dall’interno o aspirapolvere.

	La temperatura della macchina è troppo fredda
	Il termoregolatore non è nella posizione corretta.
	Regolare il termoregolatore come indicato nel capitolo n° 13.

	C’è presenza di ghiaccio sull’evaporatore
	La porta rimane troppo aperta oppure la temperatura della macchina è troppo bassa
	Verificare la chiusura ermetica della porta.

Aumentare gli sbrinamenti automatici.

Effettuare uno sbrinamento manuale.

Regolare il termoregolatore come indicato nel capitolo n° 13.

	C’è presenza di acqua sul fondo della macchina
	Lo scarico dell’acqua di sbrinamento è ostruito.
	Verificare l’assenza di impurità nel gocciolatoio.

	L’illuminazione non funziona.
	La spina della macchina è disinserita dalla presa di corrente.
	Inserire correttamente la spina nella presa di corrente.

	
	Il cavo di alimentazione è danneggiato o interrotto.
	Verificare lo stato del cavo. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato  per sostituirlo con un altro di pari caratteristiche.

	
	L’interruttore bipolare di rete è disinserito.
	Inserire correttamente l’interruttore bipolare di rete.

	
	C’è un’interruzione di corrente sui comandi.
	Verificare lo stato dei comandi. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per ripristinare la corrente.

	
	L’interruttore dell’illuminazione è spento.
	Accendere l’interruttore dell’illuminazione.

	
	L’illuminazione è danneggiata o interrotta.
	Verificare lo stato dell’illuminazione. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per sostituirla con un’altra di pari caratteristiche.

	La temperatura indicata dal display non corrisponde a quella reale.
	La sonda non è calibrata.
	Calibrare la sonda 1.

	Il termoregolatore non funziona correttamente.
	I valori impostati non sono corretti.
	Effettuare il reset del termoregolatore.

	La calotta è bloccata o difficile da azionare (nei modelli con  calotta apribile)
	Il sistema che sostiene la sovrastruttura è danneggiato.
	Verificare lo stato del sistema. Se necessario, rivolgersi alla casa costruttrice o al rivenditore autorizzato per sostituirlo.

	C’è presenza costante di acqua sul fondo della vasca.
	Il sistema di scarico è pieno.
	Svuotare l’acqua dalla vaschetta


	
	Lo scarico dell’acqua è ostruito.
	Verificare l’assenza di impurità nel foro di scarico della vasca.

	
	L’illuminazione è danneggiata o interrotta.
	Verificare lo stato dell’illuminazione. Se necessario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per sostituirla con altra di pari caratteristiche.


SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
Si consiglia di interpellare la casa costruttrice o il rivenditore autorizzato che provvederanno alla migliore e razionale esecuzione di qualsiasi lavoro di revisione e riparazione mediante personale specializzato e con attrezzature appositamente studiate per tale esercizio.

Al servizio di assistenza tecnica devono sempre essere comunicati i dati riportati nella targhetta di identificazione (vedi capitolo n° 5) e in particolare:

· Il tipo di guasto;

· Il modello di macchina;

· Il numero di matricola della macchina;

· Il vostro indirizzo;

· Il vostro numero telefonico.

17. SITUAZIONI DI EMERGENZA
Un corretto uso della macchina esclude che si possano presentare situazioni di emergenza durante il funzionamento, la pulizia e la manutenzione, salvo che vengano rispettate le istruzioni prescritte dal presente manuale.

[image: image32.png]


Nel caso di imminente pericolo, disinserire l’interruttore generale, staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore e fare intervenire un tecnico elettricista della casa costruttrice o del rivenditore autorizzato.

Se si dovesse riscontrare una dispersione di corrente rilevabile al contatto con parti metalliche della macchina, disinserire l’interruttore generale, staccare la spina dalla presa di alimentazione elettrica interbloccata con interruttore e fare intervenire un tecnico elettricista della casa costruttrice o del rivenditore autorizzato. 

18. SMANTELLAMENTO DELLA MACCHINA
La macchina ritenuta completamente fuori uso dovrà essere smaltita secondo la normativa locale vigente riguardante i rifiuti industriali e speciali. Inoltre, dovrà essere resa inservibile tagliando il cavo di alimentazione elettrica, previo suo scollegamento.
Sicurezza per lo smaltimento di Rifiuti di Appa​recchiature Elettriche ed Elettroniche

(Direttiva RAEE 2002/96)

[image: image33.jpg](1]
) §l Import





Non disperdere materiale inquinante nell'ambiente. Effettuare lo smaltimento nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
In riferimento alla direttiva RAEE 2002/96 (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), l'utilizzatore, in fase di dismissione, deve smaltire le ap​parecchiature negli appositi centri di raccolta autorizzati, oppure riconsegnarli ancora installati al venditore all'atto di un nuovo acquisto.

Tutte le apparecchiature, che devono essere smal​tite secondo la direttiva RAEE 2002/96, sono con​trassegnate da un apposito simbolo.
[image: image34.jpg]| & |
) § Importante





Lo smaltimento abusivo dei Rifiuti di Appa​recchiature Elettriche ed Elettroniche è pu​nito con sanzioni regolate dalle leggi vigenti nel territorio in cui viene accertata l'infrazione.

I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche possono contenere so​stanze pericolose con effetti potenzial​mente nocivi sull'ambiente e sulla salute delle persone. Si raccomanda di effettuare lo smaltimento in modo cor​retto.
INFORMAZIONE EX ART. 13 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005.

(valido solo per Italia)
a) E’ fatto obbligo di non smaltire i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come rifiuti urbani e di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata. 

b) La raccolta RAEE viene effettuato attraverso un Consorzio che svolge, a seguito di autorizzazione amministrativa, detto servizio. Il cliente, all’atto dell’acquisto di una apparecchiatura AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nuova, nella sussistenza del concorso  delle condizioni di cui all’art. 12  del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, n.1, 2 e 3, potrà chiedere il ritiro di quella equivalente posseduta, a meno che non si tratti di AEE usate e di cui alla lettera c) dell’art. 3 del citato decreto legislativo. 

c) La dispersione nell’ambiente dei RAEE, o di parti di essi, provoca effetti inquinanti e dannosi alla salute umana per la presenza in detta apparecchiature di sostanze pericolose dall’uso improprio delle quali possono derivare gravi danni alle cose e alle persone. 

d) Il simbolo del bidone barrato, sotto riprodotto, apposto sulla presente apparecchiatura, indica che la stessa è stata posta sul mercato dopo il 13.8.2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.  
[image: image35.jpg]



e) In caso di smaltimento abusivo di RAEE sono previste le seguenti sanzioni: 1. Il distributore  che, nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma 3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3. fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. 4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.  6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 9. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
19. ORDINAZIONE RICAMBI
Richiedere, presso il nostro servizio clienti, l’esploso della macchina ed individuare il codice del pezzo da sostituire.

Nelle ordinazioni citare sempre quanto segue:

· Numero di matricola della macchina (da verificare sulla targhetta)

· Numero di riferimento del pezzo e relativo codice

· Quantità richiesta

· Anno di fabbricazione della macchina

· Mezzo di spedizione più appropriato

· Indirizzo del committente

Le notizie tecniche di questo manuale sono indicative. La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

- English -
TABLE OF CONTENTS

                           Chapter                                                                                                                                          Page

	1. Introduction 
	19

	2. General warnings 
	19

	3. General precautions
	20

	4. Warranty conditions
	20

	5. Identification plate
	20

	6. Application
	21

	7. Machine description
	21

	8. Health and safety precautions
	22

	9. Signs and symbols
	23

	10. Transport, handling and storage
	23

	11. Preparation of premises and machine installation
	24

	12. Start-up, operation and adjustment – mod. Luxus 
	25

	13. Manual defrosting
	27

	14. Food hygiene and cleaning
	28

	15. Maintenance and checks
	28

	16. Faults and possible solutions
	29

	17. Emergencies
	30

	18. Scrapping the machine  -  WEEE Directive
	31

	19. Ordering spare parts
	31


Attachments 

	“DROP-IN” mounting
	A

	Perimeter shelves mounting
	B

	Wiring diagrams
	C

	CE declaration of conformity
	D


1. INTRODUCTION
This instruction manual should be read before carrying out any operation on the machine.

This instruction manual has been designed and organised to permit quick easy consultation. For all topics discussed, illustrations or tables are provided to facilitate comprehension.

The instruction manual is divided into various chapters. Each chapter contains one of the topics specified in the table of contents.

The signs that you will find inside the manual hare following nearing:
[image: image36.png]


CAUTION!

 Safety measures for the user
[image: image37.png]


WARNING:

The machine and its components may be damaged
[image: image38.png]


PRECAUTION:

Additional information on the operation underway
[image: image39.png]


SEE:

General instructions

2. GENERAL WARNINGS
This instruction manual is aimed at the owner and/or user of the machine and employees assigned to handling, installation and scrapping of the machine.

This manual provides detailed information and instructions on:

•  technical specifications of the machine

•  scheduled use of the machine

•  handling and installation of the machine

•  maintenance and scrapping of the machine

This manual should be considered an integral part of the machine which is designed for professional use but can never be a substitute for adeguate preparation and experience on the part of the user.

The manufacturer reminds the customer, user of the machine, of the obligation to comply with the current legislation concerning health and safety at work.

This manual should be considered an integral part of the machine and must be kept for future consultation until the machine is scrapped.

This manual reflects the state of the art existing at the time of sale of the machine and cannot be considered inadequate due to subsequent updates on the basis of new experience.

The manufacturer reserves the right to make any updates necessary to the machine and the instruction manual without this entailing the obligation to update machines and/or manuals pertaining to previous production. The manufacturer will nevertheless provide the customer with any further information requested and likewise will take due account of any proposals for improvement of this manual.

If the machine is sold, the customer is kindly requested to inform the manufacturer of the address of the new owner.

The manufacturer declines all liability for injuries sustained by persons or animals or damage to things deriving from:

a) inappropriate use of the machine or use of it by personnel not trained in the use of professional machines

b) use contrary to the specific national legislation

c) incorrect installation

d) electrical power supply faults

e) inadequate cleaning and maintenance

f) non-authorised modifications or work

g) use of non-original spare parts or parts not specific for the model

h) total or partial failure to observe the instructions contained in this manual
i) exceptional events
3. GENERAL PRECAUTIONS
• Do not leave the machine unattended, especially if there are children in the vicinity.

• The liquid in the machine tray is not toxic, but do not drink it.

• Place only cold  food in the machine.

• The conservation of food with a high water content can cause the formation of condensation: this does not affect correct operation of the machine.
[image: image40.png]


 • Before carrying out any installation, cleaning, maintenance or repair operation, turn off the main switch and unplug the unit from the electrical power socket interlocked by means of a switch.

4. WARRANTY CONDITIONS
The machine warranty conditions are listed below:

• the duration of the warranty is one year (i.e. 12 consecutive months from the date of purchase);

• the warranty excludes the electrical and electronic parts and components of the machine which, by their very nature or as a result of their application, are subject to deterioration or wear;

• the warranty lapses if the machine has been used without observing the directions contained in this manual;

• the warranty lapses if the customer disassembles, modifies or attempts to repair the machine on its own or by means of third parties not authorised by the manufacturer or the authorised dealer;

• all disputes will be referred exclusively to the Court of Padua.
5. IDENTIFICATION PLATE
The identification plate, containing all the data necessary for identification of the machine, is affixed as shown by the arrow.

The following data are provided:

• manufacturer identification;

• machine model;

• serial number;

• year of manufacture;

• CE conformity mark;

• machine climate class;

• technical specifications.
[image: image41.png]


 The data contained in the identification plate must be communicated when making any service requests. The plate shown in the figure is intended purely as an example.
	[image: image42.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Legenda
1 – Name of manufacturer 

2 – address of manufacturer

3 – type of machine

4 – serial number

5 – model of machine
	

	
	

      


6. APPLICATION
These catering units are designed for the daily display and storage of food destined for immediate consumption in public places such as hotels, restaurants, trattorias, pizza-houses, delicatessens and supermarkets.

[image: image43.png]


Any uses for the purpose are not permitted as they are considered dangerous for the user of the machine and for the machine itself.

7. MACHINE DESCRIPTION
These catering units are designed as follows:

• machine srtucture and base made of solid painted wood, the “DROP-IN” model’s base is a stainless steel sheet metal;

• inside tray made of satin-finish AISI 304 stainless steel insulated with expanded polyurethane resins;
• canopy temperated glass complete with internal lighting controlled by switch;

• handle for opening and closing the canopy, if not fixed;
• Static (or ventilated VT RF) condensing  sealed type unit  with thermoregulator for automatic temperature control.

• Condensation collection drainer and pull-out tray located at end of machine for condensation water and evaporation drainage 

• water drain system;

• wheels on base of unit, “DROP-IN” models excluded;

• control panel.

[image: image44.png]


   DROP-IN = a model that fits flush into a pre-existing unit to become part of the furnishing.

8. HEALTH AND SAFETY PRECAUTION
The manufacturer has designed and built the machine taking account of the results of a preventive accurate SAFETY and HEALTH risk analysis.

The protections and devices fitted on the machine therefore comply with the safety levels established by the specific EEC directives.
Information on and illustrations of said protections and devices to enable the machine user to operate in conditions of maximum possible safety are provided below.

a) Mechanical precautions
The machine is provided with protections designed to prevent accidental contact with the moving parts. In particular:

• DROP-IN models excluded, the machine is provided with 4 castors, 2 of which feature a pedal brake. The machine is stable and does not require any anchoring to the floor (danger of impact);

• The light bulbs are protected by a screen in order to prevent accidental contact (danger of burns).
b) Electrical precautions
The precautions established by the 2006/95 CEE directive and the EN 60335 standard have been adopted to protect against the danger of direct and indirect contacts and all the scheduled tests have been performed as certified by the CE declaration of conformity (see attachment B). All the tests provided for by the current technical regulations for implementation of the EEC directive concerning EMC (2004/108/CEE directive) have also been performed.

In particular:

• The components are all guaranteed by the manufacturers (each one bears the guarantee marking).
• The equipment and all other electrical components are fitted inside closed compartments in order to prevent any DIRECT contact with live parts. The electrical current danger signal is affixed to the electrical panel protection:

[image: image45.png]



• To protect against INDIRECT contacts, all the metal parts are earthed by means of an appropriate lead. Via the plug-socket connection, this lead must ensure electrical continuity between the machine and the general earth system; the suitability and efficiency of the general system and the accessory equipment necessary for cutting off the power supply in the event of a fault are the responsibility of the machine user.
• The equipment and all other electrical components are fitted inside closed compartments in order to prevent any DIRECT contact with live parts. The electrical current danger signal is affixed to the electrical panel protection.

Please note that the socket, interlocked by a switch, is to be installed about 130 cm from the floor and positioned so that it is safe from shock or damage. Keep the lead away from the edges of the tray.
c) Hygiene precautions
The elements or parts of the machine that come into contact with the food, i.e. those in the so-called FOOD AREA, are all made of stainless steel.
d) Noise precautions
The machine does not emit bothersome or harmful noise levels.

9. SIGNS AND SYMBOLS
The safety signs draw the operator's attention to possible dangers for the purposes of safety.

DANGER! Electrical power supply         [image: image46.png]



[image: image47.png]


Check the perfect conditions of all colours and words on the signs and symbols. As soon as they become even slightly damaged, request the manufacturer or authorized dealer for a copy and replace them.

The symbols on the thermoregulator are described in the thermoregulator user’s guide chapter.

10.  TRANSPORT, HANDLING AND STORAGE
The machine is packed in a cardboard box bearing the symbols and indications for handling.

It is subsequently placed on a pallet and loaded on a container or wagon by means of an adequate forklift truck.
[image: image48.png]


The machine must always be handled  with the utmost care and caution.

[image: image49.png]


Operators assigned to handling of the machine must be qualified and adequately trained.

For storage of the machine, use dry ventilated rooms and protect the machine with a tarpaulin.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by operations that have been performed incorrectly.

10.1  Procedures for unloading the machine by means of a forklift truck 
Step 1                      unload the machine, still packed, from the lorry with the utmost caution

Step 2                      rest the machine gently on the ground 

Step 3                      remove the packaging and gently raise the machine with the forklift truck,

                                being careful not to damage it , until the pallet can be removed

Step 4                      rest the machine gently on a flat uniform surfaces as near as possible to its final position             

                                        [image: image50.jpg]



11.   PREPARATION OF PREMISES AND MACHINE INSTALLATION
The room in which the machine will be installed, like the various existing systems, must comply with current local regulations and technical specifications.

Position the machine in a dry well-ventilated place in compliance with the local technicalhealth regulations. In particular:

• Avoid positioning the machine near sources of heat (radiators, ovens, burners etc.) or draughts. If this is not possible, the following minimum distances must be observed: 50 cm from coal or oil cookers and 50 cm from electric/gas and 30 cm from walls.
• Avoid the risk of power failures by ensuring that the machine is not exposed to direct sunlight.

• Make sure that the machine ventilation apertures are not covered.

Carefully unpack the machine, removing the main cardboard box and then all the packaging

protection materials.
[image: image51.png]


 Once you have removed the packaging, check that the machine is in perfect condition and notify the manufacturer or authorised dealer of any damage found within 48 hours from receipt of the goods.
For installation of the machine, take account of the data given on the identification plate and the overall dimensions (see chapter n° 5 and n° 6). 

A free space of approximately 50 cm must be left around the machine for operation and maintenance.
N.B. = Connect the electric supply cable to a suitable plug (this operation must be done by a qualified technician)

[image: image52.png]


You are strictly forbidden ti use the machine in places where there is the danger of explosion or fire due to the presence or development of dust, gas or explosive or flammable mixtures. 

[image: image53.png]


The packaging materials must be disposed of in compliance with current local regulations concerning industrial and special waste. 

[image: image54.png]


See enclosure “A” for “DROP IN”model installation instructions.

12.  START-UP, OPERATION AND ADJUSTMENT
To obtain the best performance from the refrigeration unit, the following conditions must obtain:

• Ambient temperature = 25°C

• Relative humidity R.H. = 60%

Before starting the machine, follow the instructions below:

1) Check that the system and the electrical connections comply with the current local regulations.

2) Check that the machine voltage specified in the identification plate corresponds to the line voltage at the socket. If not, suspend electrical connection and call the manufacturer or authorised dealer.

3) Check correct earthing of the machine and availability of a mains bipolar switch with differential.

4) If the power supply socket and plug are not of the same type, have the socket replaced by a qualified technician. Do not use extensions or multiple adapters. The power supply cable and plug must be easily accessible after installation. If they show signs of wear or damage, they must be immediately replaced by a qualified technician.

5) Ensure that the control panel and the glass light bulb screen are properly secured.
6) For the models provided with wheels, ensure that two of them are locked by the stops provided.
7) For the models provided with accessories, fit all the accessories as shown in the following figures:

1. food dish supports

2. stainless steel food dishes

3. stainless steel raised trays
	
	[image: image55.jpg]





[image: image56.png]


  To ensure optimum conservation, do not fill the food dishes right to the top leave at least 3 cm free at the top of the dish.

Assembly of perimetral shelfs
	[image: image57.jpg]



	


12.1 Control panel
The control panel is located on the base and contains the following commands: Electronic thermoregulator: permits regulation of the machine temperature, switch-on and switch-off of the refrigerating system and lighting (for use of the thermoregulator, see instructions below). 

You are advised to switch the light on only when the unit is actually being used.

[image: image58.jpg]



13. MACHINE DEFROSTING
The formation of frost on the container walls is normal.
The quantity and speed of accumulation vary according to ambient conditions and how often the doors are opened. Automatic defrosting is set by default on all the model types .

In the event of the evaporator becoming clogged with ice, proceed as follows: 
Keep pushing DEF ▼ button more than 5 seconds.

[image: image59.png]


 In case of lack of general feeding (for any reason) the condensation drying tray turns off. For such reason the tray might not restrain condensation water.
WATER DRAINAGE

Automatic

Change of temperature SET POINT.

1) Visualize the set value by pressing SET for 1 second

2) To change it, use ▲ and ▼

3) confirm the new value by pressing SET

Manual Defrost

1) keep pressing def (▼) for 5 sec

Change of operating interval (in hour) or the duration (in minutes) of automatic defrost

1) keep pressing PRG for 5 sec

2) with ▲ and ▼ scroll parameters until you visualize dl (interval between defrosts) or dP1 (duration)

3) Visualize the set value by pressing SET

4) to change it, use ▲ and ▼

5) press SET

6) Confirm the new value by pressing PRF for 5 seconds

Reactivation of default set of thermostat for any technical problem.

1) Disconnect the plug from the power supply sytem

2) Press and keep pressing PRG

3) while keeping pressed PRG, riconnect the plug to the power system and wait for some seconds until you see bn0 on the display;

4) with arrows ▲ and ▼scroll the parameters until you visualize bnX (X stands for the unit. Please contact technical dpt for the list of units)

5) press SET

You can find the instructions of thermostat inside the operating manual 

13.1 Temperature set

For a proper operation of the machine and for a best preservation of food we suggest to set the "set point" of thermostat +2 °C.
CLEANING OF THE MACHINE

For cleaning the machine DO NOT USE ethyl alchohol, hydrocarbon (petrol), ammonia or derivative. We suggest to use neutral cleanser and water.
CLEANING THE INSTRUMENT

To clean the instrument does not use ethyl alcohol, hydrocarbons (petrol), ammonia and derivatives. And 'advisable to use neutral detergents and water.
14. FOOD HYGIENE AND CLEANING
[image: image60.png]


Before carrying out any cleaning operation, disconnect the electronic thermoregulator, turn the main switch off and unplug the unit from the socket interlocked with switch.

Once a day
· Clean all the machine parts using a cloath soaked in warm water and neutral detergent; never use abrasive powder or detergents that could damage the system internally or externally, especially the glass or polycarbonate parts.

· Rins and dry with a soft cloth.

· To ensure the equipment works properly and heat is trasmitted efficiently, the tray has to be kept clean. Most importantly, any limescale has to be cleaned from the tray periodically if untreated water is used. Use suitable, but NON-corrosive products to descale the tray.

· To clean up the sensor with not corrosive antilimestone substances.

Every 15 days

· Clean the refrigeration unit condenser with a brush or vacuum cleaner (to clean the

condenser, remove the wooden front grille).

In the event of prolonged inactivity
· Disconnect the electronic thermoregulator;
· Turn the main switch off;

· Unplug the unit from from the socket interlocked with switch;

· Take all the food out;

· Clean the machine thoroughly with neutral disinfectants so as to protect it against oxidation (see chapter 14 – 15);

· Leave the machine hood open (if openable) to prevent the formation of mould, bad smells and oxidation;

· Cover the system to protect it from the dust.
15. MAINTENANCE AND CHECKS

[image: image61.png]


 Before carrying out any maintenance operation, disconnect the electronic thermoregulator, turn the main switch off and unplug the unit from the socket interlocked with switch.
Once a day
· Check that the power supply cable is in perfect condition; if not replace it with another one of the same type.
16. FAULTS AND POSSIBLE SOLUTIONS
For troubleshooting and related repairs, refer to the table below.

	FAULT
	POSSIBLE  CAUSE
	POSSIBLE  SOLUTION

	The refrigeration  system  does

Not start.


	Themachine is un plugged.

From the current socket.
	Plug in correctly.

	
	The power supplì cable is damaged or interrupted.
	Check the condition of the cable.If necessary contact a qualified technician to replace it with another one of the same type.

	
	The mains bipolar switch is off.
	Turn the mains bipolar switch on.

	
	Power failure on controls.
	Check the condition of the controls If necessary,contact a qualified technician to restore the current.

	
	There is a current interruption on the controls.
	Ad just the thermoregulator as come shown in chapter n°13.

	
	The compressor does not work.
	Check the condition of the. 

compressor. If necessari contact a qualified technician to replace it with another one of the same type.

	The machine temperature is 

Not colde nough.
	The thermoregulator is not correctly set.
	Ad just the thermoregulator as come shown in chapter n°13.

	
	The machine is installed near a heat source.
	Move the machine a way from the heat source as described in chapter n°12.

	
	The machine ispositione dless than 15cm away from surrounding obstacles.
	Move the machine away from the surrounding obstacles,as shown in Chapter12.

	
	The air circulation via the ventilation apertures is obstructed.
	Free the ventilation apertures.

	
	There is an interruption in the refrigeration circuitor there is no gas.
	Contact a qualified technician to check that the gas expansion temperature.

	The machine temperature is too cold.
	The thermoregulat or is not set to the correct position.
	Ad just the thermoregulator as come shown in chapter n°13.

	Ice on the innner backside
	The door has been kept open for a long time or the inside temperature is too low.
	. Check the hermetic lock of the door. Increase automatic defrosting. Set manual defrosting.

Set thermoregulator as indicated in chapter 13.

	Water on the bottom of the machine.
	The defrosting water outlet is clogged.
	Check that there are no impurities on the drainer.

	The lighting or ventilation do not work..
	The machine is not plugged into the current socket.
	Plug the machine in correctly.

	
	The power supplì cable is damaged or interrupted.
	Check the condition of the. 

compressor. If necessari contact a qualified technician to replace it with another one of the same type.

	
	The mains bipolar switch is off.
	Turn the mains bipolar switch on.

	
	Power failure on controls.
	Check the condition of the controls If necessary,contact a qualified technician to restore the current.

	
	The light or ventilations witch is off.
	Turn the light or ventilations witch on.

	
	Light is damaged or interrupted.
	Check the condition of the.

lighting. If necessari contact a qualified technician to replace it with another one of the same type.

	The displayed temperature is not in conformity with the real one.
	The probe is not properly set.
	empty the water from the tank

	The thermoregulator does not work correctly.
	The set values are not correct.
	Reset the thermoregulator.

	The hood is blocked or difficult to move (in models with opening hood)
	The superstructure supporting system is damaged
	Check the condition of the system. If necessary contact the manufacturer or authorised dealer for replacement

	
	The steel cords supporting the upper part are damaged
	Check the condition and smooth running of the cords. If necessary, contact the manufacturer or authorised dealer for replacement


ATTENTION:
[image: image62.png]


    Gurgling and blowing noises caused by the refrigeration circuit are normal.
TECHNICAL SUPPORT SERVICE
You are advised to contact the manufacturer or authorised dealer who will carry out any overhauling and repair work via specialist personnel using purposely designed equipment.

The data given in the identification plate (see chapter 5) must always be communicated to the technical support service, in particular:
· The type of fault;

· The machine model;

· The machine serial number;

· Your address;

· Your telephone number.

17. EMERGENCIES
Correct use of the machine ensures that emergency situations cannot occur during operation, cleaning and maintenance provided that the instructions given in this manual are followed.

[image: image63.png]


 In the event of imminent danger, turn the main switch off, unplug the unit from the socket interlocked with switch  and call the manufacturer or authorised dealer to request the services of a qualified technician.

If current dispersion occurs in contact with metal parts of the machine, turn the main switch off, unplug the unit from the socket interlocked with switch and call the manufacturer or authorised dealer to request the services of an electrician.

18. SCRAPPING THE MACHINE
At the end of its life, the machine must be disposed of in compliance with current local regulations concerning industrial and special waste. It must also be made unserviceable by cutting the electrical power supply cable, after disconnecting it.

1 The Safe Disposal of Waste from Electrical and Electronic Equipment
2 (WEEE Directive 2002/96/ EC)

[image: image64.jpg](1]
) §l Import





Do not dump pollutant material in the environment. Dispose of it in compliance with the relevant laws.
Under the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive 2002/96/EC, when scrapping equipment the user must dispose of it at the specific authorised disposal centres, or reconsign it, still in​stalled, to the original seller on purchase of new equipment.

All equipment which must be disposed of in accord​ance with the WEEE Directive 2002/96/EC is marked with a special symbol. 
[image: image65.jpg]1] Important




The improper disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment is liable to punishment under the relevant laws in the countries where the offence is committed.

Waste electrical and Electronic Equipment may contain hazardous substances with potential harmful effects on the environment and human health. You are urged to dispose of them properly.
19.  ORDERING SPARE PARTS
Please contact our customer service department for an enlarged plan of the machine and the code of the part to be replaced.

Always provide the following information when ordering:

· Machine serial number (on the plate)
· Part reference number and code 

· Quantity required
· Year of manufacture of the machine
· Most appropriate means of shipment

· Customer’s address
The technical information provided in this manual  is intended as a guide. The manufacturer reserves the right to make changes at any time without notice.

- Francais -
TABLE DES MATIERES
                           Chapitre                                                                                                                                             Page

	1. Introduction 
	33

	2. Avertissements généraux
	33

	3. Précautions générales
	34

	4. Conditions de garantie
	34

	5. Plaquette d'identification
	34

	6. Usage
	35

	7. Description de la machine - Caracteristiques techniques
	35

	8. Mesures de prévention contre les risques pour la sécurité et la santé
	36

	9. Signaux et symboles
	37

	10. Transport, manutention et emmagasinage
	38

	11. Préparation du local et installation de la machine
	38

	12. Mise en route, utilisation et réglage – nod. Luxus
	39

	13. Degivrage  de la machine
	41

	14. Hygiène alimentaire et nettoyage
	42

	15. Entretien et contrôles
	42

	16. Irrégularités et remèdes possibles
	43

	17. Situation de danger
	45

	18. Elimination de la machine - Directive DEEE
	45

	19. Commande de pièces de rechange
	45


Annexes 

	Montaggio “DROP-IN”
	A

	Assemblée prévoit périmètre
	B

	Schémas électriques
	C

	Déclaration de conformité CE
	D


1. INTRODUCTION

Avant d'effectuer n'importe quelle opération sur la machine, on recommande de lire cette notice d'instructions.

Cette notice d'instructions a été conçue et structurée pour permettre une consultation rapide et facile. Tous les arguments traités sont documentés par des illustrations et des tableaux qui en facilitent la compréhension.

La notice d'instructions est divisée en plusieurs chapitres. Chacun d'entre eux contient un des arguments indiqués dans la table des matières.

A l’intérieur du manual d’utilisation vous trouverez des signaux qui descrivent les suivantes significations:

ATTENTION!

 Normes contre  les accidents pous l’opérateur 
[image: image66.png]


AVERTISSEMENT:

on peut créer un dommage à la machine et/ou à ses composants
[image: image67.png]


PRECAUTION:
notizie aggiuntive riguardanti l’operazione in corso
[image: image68.png]


NOTE:

indications générales

2. AVERTISSEMENTS GENERAUX
Cette notice d'instructions s'adresse au propriétaire et/ou à l'utilisateur de la machine et au personnel préposé à la manutention, à l'installation, à l'usage, à l'entretien et à l'élimination de celleci.

Cette notice fournit les informations et les instructions détaillées sur:

• les caractéristiques techniques

• l'usage prévu de la machine

• la manutention et l'installation de la machine

• l'entretien et l'élimination de la machine

Cette notice doit être considérée comme partie intégrante d'une machine à usage professionnel et, comme telle, elle ne pourra jamais remplacer la préparation adéquate et l'expérience de l'utilisateur.

La Maison constructrice rappelle au Client, utilisateur de la machine, qu'il doit respecter la législation en vigueur en ce qui concerne le lieu de travail et l'hygiène.

Cette notice doit être considérée comme partie intégrante de la machine et doit être conservée pour permettre toute consultation future jusqu'à l'élimination de la machine.

Cette notice reflète l'état de la technique (ou état de l'art) au moment de la commercialisation de la machine et ne peut donc pas être considérée inadéquate uniquement à cause de modifications successives sur la base de nouvelles expériences,

La Maison constructrice se réserve le droit de mettre à jour la machine et la notice d'instructions correspondante, sans aucune obligation en ce qui concerne les machines et/ou notices de production précédente. Toutefois, la Maison constructrice est disponible pour fournir au Client les ultérieures informations éventuellement requises, de même elle prendra en considération toute proposition éventuelle pour améliorer cette notice.

En cas de cession de la machine, le Client est prié de communiquer à la Maison constructrice la nouvelle adresse du propriétaire.

La Maison constructrice décline toute responsabilité pour les éventuels dommages causés aux personnes, animaux ou objets, dus à:

a) utilisation impropre de la machine ou utilisation par du personnel non qualifié pourles machines à usage professionnel 

b) usage contraire aux normes nationales spécifiques

c) installation incorrecte

d) défauts d'alimentation électrique

e) nettoyage et entretien insuffisants

f) modifications ou interventions non autorisées

g) utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques pour le modèle

h) non respect total ou partiel des instructions contenues dans cette notice 
i) événements exceptionnels

3. PRECAUTIONS GENERALES
• Ne pas laisser la machine sans surveillance surtout en présence d'enfants.

• Ne pas boire le liquide, qui se trouve dans les accumulateurs de froid, même s'il n'est pas toxique.

• Introduire dans le meuble réfrigérant uniquement des produits alimentaires déjà réfrigérés et de toute façon pas chauds.

• La conservation des produits alimentaires qui contiennent beaucoup d'eau peut provoquer la formation de condensation: ceci ne compromet pas le fonctionnement correct de la machine.

[image: image69.png]


• Avant d'effectuer n'importe quelle opération d'installation, nettoyage, entretien et réparation, débrancher l'interrupteur général et la fiche de la prise d'alimentation électrique interbloquée par interrupteur.

4. CONDITIONS DE GARANTIE
Les critères qui définissent la garantie de la machine sont indiqués ci-dessous:

• la garantie dure pendant un an (c'est-à-dire 12 mois consécutifs à partir de la date de l'achat);

• les parties électriques et électroniques et les éléments de la machine, qui par nature ou destination sont sujets à détérioration ou usure, sont exclus de la garantie; 

• la garantie n'est pas valable si la machine a été utilisée sans respecter les prescriptions qui se trouvent dans cette notice ;

• la garantie n'est pas valable si le Client démonte, modifie ou essaye de réparer la machine de façon autonome ou engage des tiers non autorisés par la Maison constructrice ou par le revendeur autorisé;

• pour toute controverse, le seul Tribunal compétent est celui de Padoue.

5. PLAQUETTE D'IDENTIFICATION
La plaquette d'identification, qui contient toutes les données nécessaires à l'identification de la machine, est appliquée à l'endroit indiqué par la flèche sur la figure n° 2.

Les données qu'elle contient sont les suivantes:

• données d'identification du constructeur;

• modèle de la machine;

• numéro de matricule;

• année de construction;

• marque de conformité CE;

• classe climatique de la machine;

• données techniques.

[image: image70.png]


 Pour toute demande d'intervention, il faudra communiquer les données indiquées sur la plaquette d'identification. La plaquette de la figure ci-dessous est purement indicative.

	[image: image71.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Légende 
1 – nom de la Maison constructrice

2 – adresse de la Maison constructrice

3 – type de machine

4 – numéro de série

5 – modèle de machine


	

	
	

      


6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Les caractéristiques techniques principales des différents modèles sont indiquées ci-dessous les suivantes:

[image: image72.png]


 Tout autre usage n'est pas consenti, car considéré comme dangereux pour l'utilisateur et pour le fonctionnement correct du meuble.

7. DESCRIPTION DE LA MACHINE
Les meubles pour la restauration sont essentiellement  structurés comme suit:

· structure de la machine et de la base en bois massif vernis (non vernis sur demande), pour les modèles “DROP-IN” la base est en acier;

· cuve interne en acier inox AISI 304 satiné isolée avec des résines polyuréthanesexpansé;

· rebord externe en post formage, modèles “DROP-IN” exclus;

· couvercle supérieur en polycarbonate et verre trempé, équipé d'illumination interne commandée par interrupteur;

· poignée pour l'ouverture et la fermeture du couvercle, pour les modèles où il n'est pas fixe;

· condenseur de type hermétique et condensation à air avec thermorégulateur électronique pour le contrôle automatique de la température;

· système d'évacuation de l'eau de condensation;

· roues à la base de la machine, modèles “DROP-IN” exclus;

· tableau de commande.

[image: image73.png]


DROP- -IN= produits à encastrer
8. MESURES DE PREVENTION CONTRE LES RISQUES POUR LA SECURITE ET LA SANTE
La Maison constructrice a projeté et réalisé la machine en tenant compte le plus possible des résultats d'une étude minutieuse sur les risques pour la SECURITE et la SANTE liés à l'utilisation de la machine.

Les protections et les dispositifs installés sur la machine représentent donc le résultat obtenu suite à la recherche des dispositifs de sécurité conformément aux Directives CEE.

Ces protections et ces dispositifs sont décrits et illustrés ci-dessous pour permettre à l'utilisateur de la machine de travailler dans des conditions de sécurités maximales.

8.1  Mesures de preventions contre les risques d’origine mecanique
La machine est munie de protections qui empêchent tout contact accidentel avec les éléments en mouvement. De façon spécifique:

• Modèles “DROP-IN” exclus, la machine est munie de 4 roues pivotantes dont 2 avecfrein à pédale. La machine est stable et ne doit pas être fixée au sol (danger de choc).

• Les lampes d'éclairage sont protégées par un profil pour éviter le contact accidentel (danger de brûlure).
8.2  Mesures de preventions contre les risques d’origine electrique 
Pour éviter les dangers dus au contact direct et indirect, on a adopté les mesures de prévention prévues par la directive 2006/95/CEE et par la norme EN 60335 et on a effectué les tests prévus comme indiqué dans la déclaration de conformité CE (voir annexe C). De plus,on a réalisé les essais prévus par les normes techniques en vigueur pour l'exécution de la directive CEE sur l'EMC (2004/108/CEE). Plus spécifiquement:

• Les éléments sont tous garantis par les différents constructeurs (la sigle caractéristique est reportée sur chacun d'entre eux).

• Les appareils et toutes les autres parties électriques sont installés à l'intérieur de compartiments fermés pour éviter tout contact DIRECT avec les éléments sous tension. Sur le coffret qui contient le câblage électrique on trouve le signal de danger du courant électrique:


• Comme protection contre les contacts INDIRECTS, toutes les masses métalliques sont reliées à la terre grâce au conducteur spécifique. A travers le branchement fiche prise, ce conducteur devra garantir la continuité électrique entre la machine et l'installation générale de terre; le fonctionnement correct et l'efficacité de l'installation générale et des appareils complémentaires nécessaires pour interrompre l'alimentation électrique en cas de panne sont à la charge de l'utilisateur de la machine.

On rappelle que la prise, interbloquée par interrupteur, doit être placée à environ 130cm. du sol et dans une position qui ne l'expose pas aux chocs ou détériorations.

  8.3 Mesures de preventions pour l’hygiene
Le couvercle supérieur en verre trempé a été projeté et réalisé comme protection contre la poussière et les postillons selon la norme EN 60335.

Les éléments ou les parties de la machine destinés à entrer en contact avec les aliments,ou se trouvant dans la dite ZONE ALIMENTAIRE, sont en acier inox

8.4 Mesures de preventions  contre les risque provoques par le bruit
Vu que le compresseur, seule source de bruit possible, se trouve à l'intérieur de la base, on peut affirmer que la machine ne produit pas de bruits désagréables ou nuisibles.

9. SIGNAUX ET SYMBOLES
Les signaux de sécurité attire l'attention de l'opérateur sur les dangers éventuels pour garantir sa sécurité.

Contrôler que les couleurs et les inscriptions des signaux et des symboles soient parfaitement conservés. A la moindre dégradation, demander une copie à la Maison constructrice ou au revendeur autorisé et les remplacer.


 


Danger ! Alimentation

électrique
[image: image74.png]


 Contrôler que les couleurs et les inscriptions des signaux et des symboles soient parfaitement conservés. A la moindre dégradation, demander une copie à la Maison constructrice ou au revendeur autorisé et les remplacer.

Le symbole présent sur le thermorégulateur est décrit dans le chapitre relatif à son usage..

10.  TRANSPORT, MANUTENTION ET EMMAGASINAGE
La machine a été emballée dans une boîte en carton sur laquelle se trouvent les indications et les symboles nécessaires pour sa manutention. Ensuite elle a été placée sur une palette et chargée sur un container ou un wagon à l'aide d'un chariot élévateur adéquat.

La machine doit toujours être déplacée avec le maximum de prudence et précaution.

Les opérateurs chargés du déplacement de la machine devront être qualifiés et correctement instruits.

Pour l'emmagasinage de la machine, utiliser des locaux secs et aérés et protéger la machine au moyen d'une bâche.

La Maison constructrice n'est pas responsable des dommages provoqués par des opérations incorrectes.

[image: image75.png]



10. Procédure  de chargement de la machine à l’aide d’un chariot élévateur
Phase 1: décharger avec le maximum de prudence la machine encore emballée sur le camion

Phase 2: poser délicatement la machine sur le sol

Phase 3: enlever l'emballage et extraire délicatement la machine avec le chariot élévateur, en ayant soin de ne pas l'endommager, jusqu'à extraire la palette inférieure 

Phase 4: poser délicatement la machine sur une surface plate, robuste et le plus prêt possible du lieu d'installation définitive.

                                        [image: image76.jpg]



11.   PREPARATION DU LOCAL ET INSTALLATION DE LA MACHINE
Le local dans lequel la machine sera installée, ainsi que les différentes installations existantes, devront respecter les normes et les spécifications techniques locales en vigueur.

Placer la machine dans un lieu sec et bien aéré conformément aux normes techniques et sanitaires locales. Plus spécifiquement:

• Eviter de placer la machine près de sources de chaleur (chauffage, fours, réchauds,etc.) ou de courants d'air. Au cas où cela ne serait pas possible, il faudra respecter les distances minimum suivantes: 50 cm. pour un fourneau au charbon ou pétrole et 50 cm. pour un réchaud électrique et/ou au gaz et de 30 cm des murs.
• Pour que la réfrigération fonctionne régulièrement, éviter d'exposer la machine aux rayons du soleil..

• Pour éviter le mauvais fonctionnement de la réfrigération, on doit laisser un espace libre de 15 cm tout autour de la machine.

[image: image77.png]


 Déballer soigneusement la machine en enlevant le carton principal et ensuite tous les matériaux de protection de l'emballage.

Au moment du déballage, contrôler l'intégrité parfaite de la machine et signaler à la Maison constructrice ou au revendeur autorisé, dans les 48 heures qui suivent la réception de la marchandise, les éventuels dommages relevés.

Pour l'installation de la machine, tenir compte des données indiquées sur la plaquette d'identification et des mesures hors-tout.

[image: image78.png]


 l est absolument interdit d'utiliser la machine dans des lieux où il existe de réels dangers d'explosion ou d'incendie à cause de la présence ou de la production de poussières, gaz ou mélanges explosifs ou inflammables..

[image: image79.png]


 On rappelle que les matériaux utilisés pour l'emballage doivent être éliminés conformément aux normes locales en vigueur sur les déchets industriels et spéciaux.

[image: image80.png]


our l'installation des modèles “DROP-IN” voir l'annexe A.

12.  MISE EN ROUTE, UTILISATION ET REGLAGE
Pour que le fonctionnement du meuble réfrigérant soit optimal, vérifier les critères suivants:

• Température ambiante = 25°C

• Humidité relative H.R.. = 60 %

• Classe climatique selon la norme UNI EN 441 = 3S
On conseille d'attendre au moins deux heures avant de mettre en fonction l'installation, pour permettre au circuit de réfrigération d'être parfaitement efficace.

Avant de mettre en route la machine, suivre les instructions suivantes:

1. Vérifier que l'installation et les branchements électriques soient conformes aux normes locales en vigueur.

2. Vérifier que le voltage de la machine indiqué sur la plaquette d'identification corresponde à la tension de la ligne sur la prise d'utilisation. Dans le cas contraire, ne pas procéder au branchement électrique et appeler la Maison constructrice ou le revendeur autorisé.

3. Vérifier le branchement correct de la machine à la terre et la disponibilité d'un interrupteur bipolaire de réseau avec différentiel.

4. Si la prise et la fiche d'alimentation ne sont pas du même type, faire remplacer la prise par un technicien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateurs multiples. Le cordon et la prise d'alimentation doivent être facilement accessibles après l'installation. Si on remarque des signes d'usure ou de détérioration, il faut immédiatement faire remplacer les parties endommagées par un technicien qualifié.

5. Vérifier que la grille de protection du compresseur et le tube de protection du néon pour l'illumination soient fixés correctement.

6. S'assurer que les pieds soient tous réglés à la même hauteur.

7. Fixer la poignée au châssis de la porte en utilisant les vis en dotation

8. Pour ne pas endommager les températures d'exercice,on déconseille d'installer des clayettes en verre.

9. Pour les modèles dotés d'accessoires, insérer tous les accessoires comme indiqué dans les figures suivantes:

1. supports cuvettes gastronomiques

2. cuvettes gastronomiques en acier inox

3. fondos sobrealzados de acero inox
	
	[image: image81.jpg]





[image: image82.png]


  Pour obtenir une conservation optimale, ne pas remplir les cuvettes gastronomiques jusqu'au bord, mais laisser au moins 3 cm. de vide en hauteur.

	[image: image83.jpg]



	


Fixage des  marbles avec supports
En  accouplant la numeration marquèe sur les pièces , assembler les marbles avec la suivante sèquence:

12.1 Le panneau de contròle

Le panneau de contrôle est placé sur le soubassement et contient un thermorégulateur électronique: il permet le réglage de la température de la machine, l'allumage et le coupage de l'installation chauffante et de l'éclairage (pour l'usage du thermorégulateur, voir instructions suivantes). On conseille d'allumer la lumière seulement pendant le service effectif..

12.2 Gènèralitès  

La tableau de commande se trouve sur la base et contient les commandes suivantes:

A - Thermorégulateur électronique: permet de régler la température de la machine, la mise en route et l'arrêt de l'unité de réfrigération et de l'éclairage (en ce qui concerne l'usage du thermorégulateur, voir les instructions suivantes). On conseille d'allumer la lumière uniquement pendant le service proprement dit.

B- Bouton général: permet de brancher et de débrancher l'installation électrique.

[image: image84.jpg]



13. DEGIVRAGE DE LA MACHINE
La formation de givre sur l'évaporateur est un phénomène normal.

La quantité et la rapidité de l'accumulation varie selon les conditions environnantes et la fréquence d'ouverture des portes.

Les dègivrages automatiques sont reglès par dèfaunt dans tous les meubles En cas d'excès de glace sur l'évaporateur, procéder comme suit:

Appuyer sur  la touche DEF (en base à droite) pour activer ou arrèter manuellement  le dègivrage.
[image: image85.png]


S'il devait venir à manquer l'alimentation générale pour n'importe quelle raison, le containeur sèche condense on n'alimente pas pour laquelle le mobile pourrait ne pas retenir l'eau de condense

Déchargement de l'eau

Automatique

Modification du set point de la température 

1. Vérifier la valeur établie en pressant le bouton SET pour un second.

2. Pour la modifier, utiliser les boutons ▲ et ▼.

3. Confirmer la nouvelle valeur en pressant SET.

Dégivrage manuel.

1. Appuyer sur le bouton def (▼) pour 5 seconds

Modification d'écartement d'exécution (exprimé en heures) ou la durée (exprimée en minutes) des dégivrages automatiques

1. Appuyer sur le bouton Prg. 5 seconds.

2. Parcourir les paramètres avec les boutons ▲ et ▼jusqu'à la visualisation de dl (écartement entre les dégivrages) ou dP1 (durée)

3. Vérifier la valeur établie en pressant Set.

4. Pour la modifier utiliser les boutons ▲ et ▼.

5. Presser Set.

6. Confirmer la nouvelle valeur en pressant Prg pour 5 seconds

Rétablissement du plan d'usine du thermorégulateur en cas des problèmes 

1.Détacher la fiche d'alimentation du réseau 

2. Presser et tenir pressé le bouton Prg

3. En pressant Prg, reconnecter la fiche d'alimentation au réseau et attendre quelques seconds jusqu'à l'apparition de bn0

4. Parcourir les paramètres du display avec les boutons ▲ et ▼jusqu'à la visualisation de bnx. La lettre X se rapporte au modèle du meuble (contacter l'assistance pour les modèles)

5. Presser Set
Les instructions du contrôleur sont contenues dans la brochure concernant son utilisation
14.HYGIENE ALIMENTAIRE ET NETTOYAGE

[image: image86.png]


 Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage, débrancher le thermorégulateur électronique, l'interrupteur général et la fiche de la prise d'alimentation électrique interbloquée par interrupteur..

Chaque jour
· Nettoyer toutes les parties de la machine avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de détergent neutre; ne jamais utiliser de poudre abrasive ou des détergents qui pourraient endommager l'installation à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur sur les par-

ties en verre ou polycarbonate.

· Rincer et sécher avec un chiffon doux.

· Pour le bon fonctionnement et pour l'efficacité de transmission de la chaleur il est nécessaire que la cuve soit maintenue nettoyée et surtout, si nécessaire, il est important de pourvoir à la décalcification périodique, si on utilise de l'eau ne pas  traitée,par des produits efficaces mais NON corrosifs.

· Nettoyer le capteur avec des substances anticalcaires pas corrosives.

Tous les 15 jours
• nettoyer le condenseur de l'unité de réfrigération à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur,
(Pour nettoyer le condenseur, enlever la grille avant sur bois).
En cas d’inactivitè  prolongèe
• débrancher le thermorégulateur électronique;

• débrancher l'interrupteur général;

• débrancher la fiche de la prise d'alimentation électrique interbloquée par interrupteur. 

• enlever tous les aliments;

• nettoyer soigneusement la machine avec l'aide de produits désinfectants et neutres pour la protéger de l'oxydation (voir chapitre n° 14 - 15);

• laisser le couvercle de la machine ouvert (si mobile) pour empêcher la formation de moisi, odeurs et oxydations;

• recouvrir l'installation pour la protéger de la poussière.

15.ENTRETIEN ET CONTROLES

[image: image87.png]


 Avant d'effectuer n'importe quelle opération d'entretien, débrancher le thermo-régulateur électronique, l'interrupteur général et la fiche de la prise d'alimenta tion électrique interbloquée par interrupteur..

Chaque jour
· Vérifier l'intégrité du cordon d'alimentation; dans le cas contraire le remplacer par un autre ayant les mêmes caractéristiques.
16. IRREGULARITES ET REMEDES POSSIBLES
Pour rechercher des pannes et effectuer des réparations correspondantes, se référer au tableau ci-dessous.

	IRREGULARITES
	CAUSES  POSSI BLES
	REMEDES  POSSI BLES

	L'installation frigorifique ne se

met pas en route.
	La fiche de la machine est débranchée de la prise de courant.
	Insérer correctement la fiche dans la prise de courant.

	
	Le cordon d'alimentation est endommagé ou interrompu.
	Vérifier le cordon et si nécessaire, s'adresser à un technicien qualifiè pour le faire remplacer par un autrecor don ayant les mêmes caractéristiques.

	
	L'interrupteur bipolaire de réseau est débranché.
	Insérer correctement l'interrupteur bipolaire de réseau.

	
	Il y a une interruption de courant sur le tableau de commande.
	Vérifier les commande et si nécessaire,  s' adresser à un technicien  qualifié pour rétablir l'alimentation.

	
	Le  thermorégulateur n'est passur la position correcte.
	Régler le thermorégulateur comme i ndiqué dans le chapitre n°13.

	
	Le compresseur ne fonctionne pas.
	Vérifier le compresseur et si nécessaire, s'adresser à un technicien qualifié pour le faire remplacer par un  autre ayant les mêmes caractéristiques.

	La température de la  machine n'est pas assez froide.
	Le thermorégulateurt n'est pas sur la position correcte.
	Régler le thermorégulateur comme indiqué dans le chapitre n°13.

	
	La machine est installée prêt d'une source de chaleur.
	Déplacer la machine de la source de  chaleur comme indiqué dans le chapitre n°12.

	
	La machine est placée à moins de 15 cm par rapport à d'autres obstacles.
	Déplacer  la machine de la source de  chaleur comme indiqué dans le chapitre n°12.

	
	L'air ne circule pas à atravers les grilles de  ventilation.
	Libérer les grilles de ventilation de ce qui les obstrue.

	
	Le ci rcuit de réfrigération est interrompu ou le gaz manque.
	S'adresser à un technicien qualifiépour que la température du gazr.

	La température de la  machine est trop froide.
	Le thermorégulat eurt   n'est pas sur la position correcte.

	Régler le thermorégulateur comme indiqué  dans le chapitre n°13.



	Il y a de la glace sur la parois du fond.
	La porte reste ouverte longtemps ou la température de le vitrine est trop basse.


	Vérifier la fermeture hermétique de la porte.

Augmenter les dégivrages automatiques.

Effectuer un dégivrage manuel.

Réguler le thermorégulateur comme indiqué dans le chapitre n°13.

	Il y a de l’eau sur le fond de la machine.
	L’écoulement de l’eau de dégivrage est bouché.
	Vérifier l’absence d'impuretés sur l'égouttoir.



	L’éclairage ne fonctionne pas.
	La fiche de la machine est débranchée de la prise de courant.
	Introduire correctement la fiche dans la prise de courant.

	
	Le cordon d'alimentation est endommagé  ou interrompu.
	Vérifier les conditions du cordon. Si nécessaire, s'adresser à un technicien qualifié pour le faire remplacer par un  autre ayant les mêmes caractéristiques.

	
	L'interrupteur bipolaire de réseau est débranché.
	Insérer correctement l'interrupteur bipolaire de réseau.

	
	Il y a une interruption de courant sur les  commandes.
	Vérifier les commande et si

nécessaire, s'adresser à un

technicien qualifié pour rétablir l'alimentation.

	
	L'interrupteur de l'éclairage est éteint.
	Allumer l'interrupteur de l’éclairage.

	
	Le l’éclairage est endommagé ou interrompu.
	Vérifier l'état de l’éclairage. Si   nécessaire, s'adresser à un technicien  qualifié pour le faire remplacer par un autreayant les mêmes caractéristiques.

	La température indiquée sur le display ne correspond pas à celle réale.
	La sonde n’est pas calibrée.
	Calibrer la sonde 1.

	Le thermorégulateur ne fonctionne pas correctement.
	Les valeurs établies ne sont pas correctes.
	Effectuer le reset du themorégulateur.

	Le couvercle est bloqué ou

difficile à actionner (pour les

modèles avec couvercle

mobile).

	Le système qui supporte la

superstructure est

endommagé.

	Vérifier les conditions du système. Si

nécessaire s'adresser à la maison

constructrice ou au revendeur

autorisé pour le remplacer.


	
	Les cordes en acier qui

soutiennent la structure sont

endommagées.

	Vérifier l'état des cordes et leur

glissement régulier. Si nécessaire,

s'adresser à la Maison constructrice

ou au revendeur pour les
.

	Le chargement de l’eau ne fonctionne pas 
	Electrovalve endommagée ou absence d’eau
	Vérifier l’état de l’électrovalve.

Vérifier l’alimentation de l’eau

	Alarme dA se visualise 
	L’eau manque dans la cuve 


	Charger l’eau dans la cuve (chapitre 14)

	Alarme EA se visualise
	Paramètres déréglés
	Effectuer RESET du thermorégulateur.

Contacter l’assistance technique


ATTENTION:
[image: image88.png]


    es bruits de gargouillis et les souffles d'expansion, provenant du circuit de réfrigération, doivent être considérés comme normaux.
13 SERVICE APRES-VENTE
On conseille d'interpeller la Maison constructrice ou le revendeur autorisé qui procéderont

à une exécution rationnelle et optimale de n'importe quelle opération de contrôle et

réparation grâce à du personnel spécialisé et aux équipements spécifiques pour ces

interventions.

Quand on contacte le service Après-vente, il faut communiquer toutes les données de la

plaquette d'identification (voir chapitre n° 5) et plus en détail:

• le type de panne;

• le modèle de la machine;

• le numéro de matricule de la machine;

• votre adresse;

• votre numéro de téléphone.
17. SITUATIONS DE DANGER
L'utilisation correcte de la machine exclut toute situation de danger pendant le fonctionnement,le nettoyage et l'entretien, en respectant évidemment les instructions contenues dans cette notice.
[image: image89.png]


En cas de danger imminent, débrancher l'interrupteur général, débrancher la fiche de la prise d'alimentation interbloquée par interrupteur et faire intervenir un technicien
qualifié de la Maison constructrice ou du revendeur autorisé.
Si on remarque une dispersion de courant relevable au contact avec les parties métalliques de la machine, débrancher l'interrupteur général, détacher la fiche de la prise d'alimentation électrique interbloquée par interrupteur et faire intervenir un électricien de la Maison constructrice ou du revendeur autorisé.

18. ELIMINATION DE LA MACHINE
La machine retenue complètement hors-service devra être éliminée conformément aux normes

locales en vigueur pour l'élimination des déchets industriels et spéciaux. De plus, il faudra

la rendre inutilisable en coupant le cordon d'alimentation électrique, après l'avoir débranché.

3 Sécurité pour l’élimination des déchets d’équi-pements électriques et électroniques
4 (Directive DEEE 2002/96/CE)

[image: image90.jpg](1]
) §l Import





Ne pas évacuer les matières polluantes dans l’atmosphère. Effectuer l’élimination dans le respect des lois en vigueur en la matière.
En référence à la Directive DEEE 2002/96/CE (dé​chets d’équipements électriques et électroniques), l'utilisateur, lorsqu’il veut éliminer les appareils, doit les transporter vers des points de collecte agréés, ou les remettre encore installés au vendeur lors d’un nouvel achat.
Tous les appareils qui doivent être éliminés confor​mément à la Directive DEEE 2002/96/CE, sont marqués d’un symbole spécial.
[image: image91.jpg]| & |
) § Important





L’évacuation abusive des déchets d’équi-pements électriques et électroniques est passible de sanctions conformément aux lois en vigueur dans le territoire où l’infrac-tion a été commise.

Les déchets des équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses avec des ef​fets potentiellement nocifs sur l’envi-ronnement et sur la santé des personnes. L’évacuation et l’élimina-tion doivent être faites de façon correc​te.
19. COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE
Demander et individualiser dans notre service clients, le catalogue des pièces de

rechange de la machine et le code de la pièce à substituer.

En cas de commande, donner toujours les indications suivantes:

- Numéro de matricule de la machine (à vérifier sur la plaquette)

- Numéro de référence de la pièce et code correspondant

- Quantité requise

- Année de fabrication de la machine

- Moyen d'expédition le plus approprié

- Adresse du client.

Les informations techniques contenues dans cette notice sont indicatives. La Maison constructrice

se réserve le droit de les modifier à n'importe quel moment et sans aucun préavis.
- Deutsch -
INDEX NACH THEMEN

                           Abschnitt                                                                                                                                              Seite

	1. Einleitung
	48

	2. Allgemeine Hinweise
	48

	3. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
	49

	4. Garantievorschriften
	49

	5. Kennschild
	49

	6. Einsatz
	50

	7. Beschreibung des Geräts
	50

	8. Vorbeugungsmaßnahmen gegen Risiken für die  Sicherheit und die Gesundheit
	51

	9. Signale und Symbole
	52

	10. Beförderung, Verschiebung und Lagerung
	52

	11. Vorbereitung der Räume und Installation des Geräts
	53

	12. Inbetriebsetzung, Bedienung und Einstellung – mod. Luxus
	54

	13. Manuelles abtauen des geräts
	55

	14. Hygiene und Reinigung
	56

	15. Instandhaltung und Kontrollen
	57

	16. Störungen und mögliche Abhilfen - WEEE-Richtlinie
	57

	17. Notlagen
	59

	18.  Abbruch des geräts
	59

	19.  Bestellung von ersatzteilen
	60


Anlagen
	Montage “DROP-IN”
	A

	Montage plant Umfang
	B

	Schaltpläne
	C

	CE-Konformitätserklärung
	D


1. EINLEITUNG
Die vorliegende Anleitung sollte vor Arbeiten am Gerät gelesen werden.

Die Anleitung wurde so entwickelt und aufgebaut, dass sie ein schnelles und leichtes Nachschlagen ermöglicht. Um das Ganze verständlicher zu machen, sind für jedes behandelte Argument Abbildungen und/oder Tabellen vorhanden.

Die Bedienungsanleitung ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Jedes Kapitel enthält eines der Themen, die im Index angegeben sind.

Nachstehende Zeichen, die Sie innerhalb des Manuals finden werden, haben folgende

Bedeutung:
[image: image92.png]


ACHUNG!

Unfallschutzvorschriften für den Bediener
[image: image93.png]


HINWEIS:

Das Gerät und/oder seinen Bestandteile können beschädigt werden
[image: image94.png]


VORSICHT:

zusätzliche Hinweise bezüglich des laufenden Vorgangs
[image: image95.png]


ANMERKUNG:

allgemeine Angaben

2. ALLGEMEINE HINWEISE
Die vorliegende Anleitung wendet sich an den Eigentümer und/oder Benutzer des Geräts und an das Person, das für die Verschiebung, die Installation, die Bedienung, die Instandhaltung und den Abbruch des Geräts zuständig ist.

Sie liefert vereinzelte Informationen und Anweisungen über:

• die technischen Merkmale des Geräts

• den vorgesehenen Einsatz des Geräts

• die Verschiebung und die Installation des Geräts

• die Instandhaltung und den Abbruch des Geräts

Die vorliegende Anleitung ist als ein Bestandteil eines Geräts für professionellen Gebrauch zu betrachten und kann als solche nie ein Ersatz für die geeignete Ausbildung und die Erfahrung des Benutzers sein.

Der Hersteller erinnert den Kunden bzw. den Benutzer des Geräts daran, dass er die Pflicht hat, sich an die für Arbeitsplatz und Hygiene gültige Gesetzgebung zu halten.

Da die Anleitung ein Bestandteil des Geräts ist, muss sie bis zu seinem Abbruch für zukünftiges Nachschlagen aufbewahrt werden. Die vorliegende Anleitung spiegelt den Stand der Technik so wie im Augenblick des Vertriebs des Geräts wieder und kann daher infolge von Änderungen aufgrund neuer Erfahrungen nicht als ungeeignet betrachtet werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, am Gerät und an der Anleitung Änderungenanzubringen, er ist dadurch aber nicht verpflichtet, früher hergestellte Geräte und/oder

Anleitungen zu aktualisieren, steht aber zur Verfügung, dem Kunden die eventuell gewünschten, weiteren Auskünfte zu liefern und wird eventuelle Vorschläge für eine Verbesserung der vorliegenden Anleitung bestimmt in Betracht ziehen. Im Falle eines Weiterverkaufs des Geräts wird der Kunde gebeten, dem Hersteller die Adresse des neuen Eigentümers zu geben.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Personen-, Tier- und Sachschäden aufgrund von:

a) unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder Gebrauch durch nicht ausgebildetes Personal

b) Gebrauch, der nicht in Übereinstimmung mit den spezifischen nationalen Normen ist

c) unkorrekter Installation

d) Defekten der elektrischen Versorgung

e) mangelnder Reinigung und Instandhaltung

f) unberechtigten Änderungen oder Eingriffen

g) Benutzung von Nicht-Originalersatzteilen oder von Ersatzteilen, die für das jeweilige Modell nicht vorgesehen sind

h) ganzer oder teilweiser Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch
i) außergewöhnlichen Ereignissen.

3. ALLGEMEINE VORSICHTSMAßNAHMEN
• Das Gerät vor allem in Gegenwart von Kindern nie unbewacht lassen.

• Die in der Wanne des Geräts enthaltene Flüssigkeit nicht einnehmen, obgleich sie ungiftig ist.
• Nur bereits Erkältung Nahrungsmittel in das Gerät geben.
• Aufgrund der Konservierung von Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt kann sich Kondenswasser bilden, was den korrekten Betrieb des Geräts jedoch nicht beeinträchtigt.
[image: image96.png]


•  Den Hauptschalter vor der Durchführung von Arbeiten wie Installation,Reinigung, Instandhaltung und Reparatur abschalten und den Stecker aus der Stromsteckdose ziehen, die mit Schalter verblockt ist.

4. GARANTIEVORSCHRIFTEN
Die Kriterien, nach denen das Gerät garantiert wird, sind:

• die Garantiedauer beträgt ein Jahr (mit 1 Jahr sind 12 aufeinanderfolgende Monate ab Kaufdatum gemeint);

• nicht durch Garantie gedeckt sind die elektrischen und elektronischen Teile und jene Bestandteile des Geräts, die aufgrund ihrer Art und Weise und ihres Einsatzes Verschlechterung oder Abnützung ausgesetzt sind; 

• die Garantie wird ungültig, falls das Gerät ohne Einhaltung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Vorschriften verwendet wird;

• die Garantie wird ungültig, falls der Kunde selbst oder durch Dritte, die vom Hersteller oder dem autorisierten Händler nicht berechtigt wurden, Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durchführt oder durchführen lässt;

• für jeden Rechtsstreit wird ausschließlich das Gericht von Padua zuständig sein.

5. KENNSCHILD
Das Kennschild, das alle Daten enthält, die für eine Identifizierung des Geräts notwendig sind, ist an der Stelle angebracht, die in Abbildung Nr. 2 vom Pfeil angegeben ist.

Die angegebenen Daten sind:

• Kenndaten des Herstellers;

• Modell des Geräts;

• Seriennummer;

• Baujahr;

• CE-Konformitätsklasse;

• Klimaklasse des Geräts;

• technische Daten.

[image: image97.png]


Wenn ein Eingriff beantragt wird, müssen die Daten auf dem Kennschild mitgeteilt werden. Das in der Abbildung gezeigte Schild dient nur als Beispiel.

	[image: image98.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Abbildung Nr.1

Legende 
1 Name der Herstellerfirma

2 Adresse der Herstellerfirma

3 Gerätetyp

4 Fabrikationsnummer

5 Gerätemodell
	

	
	

      


6. EINSATZ
Die Möbel für das Gaststättenwesen dienen zur Ausstellung und täglichen Aufbewahrung von Nahrungsmitteln für den sofortigen Verbrauch in öffentlichen Lokalen, wie Hotels,Restaurants, Gaststätten, Pizzerias, Feinkostgeschäfte und Supermärkte..

[image: image99.png]


Ein Gebrauch für andere Zwecke ist unzulässig, da er für den Benutzer des Geräts und seine dauerhafte Funktionstüchtigkeit schädlich sein kann.

7. BESCHREIBUNG DES GERÄTS
Die Möbel für das Gaststättenwesen bestehen im Wesentlichen aus:

• Struktur des Geräts und des Untergestells aus lackiertem, Modelle “DROP-IN” Untergestells aus Edelstahlblech;

• Innenwanne aus rostfreiem, satiniertem Stahl AISI 304, isoliert mit geschäumten Polyurethanharzen;

• obere Haube aus Polycarbonat oder gehärtetem Glas, komplett mit Innenbeleuchtung mit Schalter;

• Griff für das Öffnen und Schließen der Haube, falls nicht fest;

• statische Kühlung mit belüftetem Verflüssiger und Verdampfer aus Kupferschlange;

• hermetische Verflüssigungseinheit und Luftverflüssigung mit elektronischem

•Temperaturregler für die automatische Kontrolle der Temperatur;

• Abflusssystem für das Kondenswasser;

• Rollen am Untergestell des Geräts, modelle "DROP-IN” ausgeschlossen;
• Bedienfeld.

[image: image100.png]


   DROP-IN = Einbaugerät.

8. VORBEUGUNGSMAßNAHMEN GEGEN RISIKEN FÜR DIE SICHERHEIT UND DIE GESUNDHEIT
Planung und Konstruktion des Geräts sind vom Hersteller unter genauester Berücksichtigung der Ergebnisse einer vorherigen, genauen Analyse der Risiken für die SICHERHEIT und die GESUNDHEIT, die mit dem Gebrauch des Geräts zusammenhängen, durchgeführt worden.Die am Gerät installierten Schutzvorrichtungen und Maßnahmen stellen daher die Ergebnisse dar, die erhalten wurden, um den Sicherheitsanforderungen der jeweiligen EWG-Richtlinien zu entsprechen.

Über diese Schutzvorrichtungen und Maßnahmen werden hier folgend Auskünfte und Erläuterungen geliefert, so dass der Benutzer des Geräts seine Arbeit so sicher wie möglich ausführen kann..

8.1 Verhütungsmaßnahmen gegen Risiken mechanischen Ursprungs
Das Gerät ist mit Schutzvorrichtungen ausgestattet, die einen zufälligen Kontakt mit Bewegungsteilen verhindern. Insbesondere

• Modelle "DROP-IN” ausgeschlossen, das Gerät ist mit 4 Schwenkrollen ausgestattet,

von denen 2 eine Pedalbremse haben. Das Gerät ist stabil und bedarf keiner Fußbodenverankerung (Stoßgefahr).

8.2 Verhütungsmaßnahmen gegen Risiken elektrischen Ursprungs
Gegen die Gefahr durch direkte oder indirekte Kontakte sind die Verhütungsmaßnahmen angewendet worden, die von Richtlinie 73/23/EWG und der Norm EN 60335 vorgesehen sind; es sind alle vorgesehenen Test durchgeführt worden, wie durch die unter B anliegende CE-Koformitätserklärung bescheinigt wird. Weiterhin sind die Tests durchgeführt worden, welche die technischen Vorschriften für die Durchführung der EWG-Richtlinie für Elektromagnetische Verträglichkeit (Norm 89/336) vorsehen. Insbesondere:

• Alle Bestandteile sind von ihren Herstellerfirmen garantiert (auf jedem Teil ist dasKennzeichen angebracht).

• Die elektrischen Apparaturen und alle anderen elektrischen Teile sind in geschlossene Abteile eingebaut, so dass jeder DIREKTE Kontakt mit Teilen, die sich unter Spannung befinden, verhindert wird. Auf der Schutzplatte der Schalttafel ist das Signal "Stromgefahr" angebracht:

[image: image101.png]



Zum Schutz gegen INDIREKTE Kontakte sind alle Metallmassen mit einem speziellen Leiter geerdet. Durch die Stecker-Steckdose-Verbindung muss dieser Leiter den elektrischen Durchgang zwischen Maschine und Haupterdungsanlage gewährleisten;

Eignung und Effizienz der Hauptanlage und der Zusatzapparaturen, die für eine

Unterbrechung der Stromversorgung im Falle von Defekten notwendig sind, gehenvoll und ganz zu Lasten des Benutzers des Geräts.

Es wird daran erinnert, dass die mit Schalter verblockte Steckdose auf einer Höhe von ca.130 cm ab Boden und so angeordnet werden muss, dass sie keinen Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt ist. Ein Kontakt des Kabels mit dem Wannenrand ist zu vermeiden.

8.3 Maßnahmen für die hygiene
Die obere Haube aus Polycarbonat oder gehärtetem Glas wurde als Staub- und Spuckschutz gemäß der Norm EN 60335 geplant und hergestellt.

Elemente oder Geräteteile, die mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen bzw. Die sich in der sogenannten NAHRUNGSMITTELZONE befinden, sind aus Edelstahl..

Verhütungsmaßnahmen gegen risiken aufgrund von geräusch
Es kann bestätigt werden, dass das Gerät keine unangenehmen oder schädlichen Geräusche verursacht.
9. SIGNALE UND SYMBOLE
Die Sicherheitssignale weisen den Bediener auf eventuelle Gefahren hin, so dass er sich für seine Sicherheit dagegen schützen kann.






STROMGEFAHR!
[image: image102.png]


Die Farben und die Schriften auf Signalen und Symbolen müssen in einwandfreiem Zustand sein. Falls infolge einer Kontrolle Verschlechterungen festgestellt werden, ist eine Kopie beim Hersteller oder dem autorisierten Händler anzufordern, so dass das verschlechterte Signal oder Symbol ausgewechselt

werden kann.

Die am Temperaturregler vorhandenen Symbole sind im Kapitel beschrieben, das sich auf dessen Bedienung bezieht.

10.  BEFÖRDERUNG, VERSCHIEBUNG UND LAGERUNG
Das Gerät ist in einem Karton verpackt, auf dem Symbole und Hinweise für seine

Verschiebung angebracht sind. Es wurde dann auf Palette angebracht und mit Hilfe eines geeigneten Gabelstaplers in einen Container oder Wagon geladen.

[image: image103.png]


 Das Gerät muss immer mit größter Achtung und Vorsicht verschoben werden.

[image: image104.png]


 Was die Lagerung des Geräts betrifft, so sind trockene, belüftete Räume zu verwenden und das Gerät muss mit einer Plane geschützt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch schlecht ausgeführte Arbeiten verursacht werden.

10.1 Abladeverfahren des Geräts mit Hilfe eines Gabelstaplers 
1. Schritt: das noch verpackte Gerät sehr vorsichtig vom Lastwagen abladen

2. Schritt: das Gerät behutsam am Boden ablegen

3. Schritt: die Verpackung abnehmen und das Gerät mit dem Gabelstapler vorsichtig heben, so das die Palette darunter entfernt werden kann

4. Schritt: das Gerät behutsam auf eine ebene und feste Fläche stellen, die sich möglichst in der Nähe des endgültigen Installationsortes befindet..

                                        [image: image105.jpg]



11.  VORBEREITUNG DER RÄUME UND INSTALLATION DES GERÄTS
Der Installationsraum des Geräts sowie die verschiedenen vorhandenen Anlagen müssen den örtlich gültigen technischen Vorschriften und Spezifikationen entsprechen.

Das Gerät unter Einhaltung der technisch-gesundheitlichen Vorschriften an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufstellen. Insbesondere:

• Das Gerät möglichst nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen, Herde,usw.) oder im Luftzug aufstellen. Sollte dies nicht möglich sein, sind folgende minimale

Freiräume zu halten: 50 cm von Kohle- oder Petroleumkochern, und 50 cm von elektrischen und/oder Gaskochern und 30 cm von der Wand.
• Um zu vermeiden, dass Nahrungsmittel verderben können, sollte das Gerät keinen direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt werden.

• Die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht zudecken oder verstopfen.Das Gerät sorgfältig auspacken, indem der Hauptkarton, dann das gesamte Schutzmaterial der Verpackung entfernt wird.

[image: image106.png]


 Das Gerät bei der Entfernung der Verpackung auf seine Unversehrtheit kontrollieren und dem Hersteller oder dem autorisierten Händler innerhalb von 48 Stunden ab Erhalt der Ware eventuelle Schäden melden.

Für die Installation des Geräts, die Angaben auf dem Kennschild und die Gesamtabmessungen berücksichtigen (siehe Kapitel Nr. 5 und 6).

Für die Bedienung und Instandhaltung des Geräts muss ein Freiraum von ca. 50 cm um das Gerät herum gelassen werden.

[image: image107.png]


 Die Benutzung des Geräts an Orten, wo effektiv Explosions- oder Brandgefahr aufgrund des Vorhandenseins oder der Entwicklung von explosiven oder entzündbaren Pulvern, Gasen oder Mischungen besteht, ist absolut verboten.

[image: image108.png]


 Das Verpackungsmaterial muss nach den örtlich gültigen Gesetzen für Industrie- und Sondermüll entsorgt werden.

[image: image109.png]


 Siehe anlage "A" für die installation der modelle "DROP-IN"

12. INBETRIEBSETZUNG, BEDIENUNG UND EINSTELLUNG
Um optimale Leistungen von der Kühltheke zu erhalten, müssen folgende Bedingungen vorhanden sein:

• Umgebungstemperatur = 25°C

• Relative Feuchtigkeit = 60%

Um optimale Leistungen von der Kühltheke zu erhalten, müssen folgende Bedingungen vorhanden

sein:

• Umgebungstemperatur = 25°C

• Relative Feuchtigkeit = 60%

Vor der Inbetriebsetzung des Geräts sind folgende Anweisungen zu beachten:
1 Prüfen, ob die Anlage und die elektrischen Anschlüsse mit den örtlich gültigenVorschriften übereinstimmen.
2 Prüfen, ob die Spannungsaufnahme des Geräts, auf dem Kennschild angegeben, mit der Linienspannung in der benutzten Steckdose übereinstimmt, andernfalls den

elektrischen Anschluss nicht durchführen, sondern den Hersteller bzw. den autorisierten Händler zu Rate ziehen.
3 Die korrekte Erdung des Geräts überprüfen und kontrollieren, ob ein zweipoliger Netzschalter mit Differential zur Verfügung steht.
4 Falls Versorgungssteckdose und Versorgungsstecker nicht vom gleichen Typ sind, muss die Steckdose von einem Fachtechniker ausgewechselt werden. Keine

Verlängerungen oder Adapter verwenden. Das Kabel und der Versorgungsstecker müssen nach der Installation leicht zugänglich sein. Sollten sie Verschleißerscheinungen oder Schäden aufweisen, müssen sie unverzüglich von einem Fachtechniker ausgewechselt werden.
5. Prüfen, ob das Bedienfeld und das Schutzglas der Beleuchtung korrekt befestigt sind.
6 Modelle mit Rollen: sicherstellen, dass zwei der Rollen durch ihre Feststellvorrichtungen blockiert sind.
7 Modelle mit Zubehörteilen: alle Zubehörteile wie auf den folgenden Abbildungengezeigt einbauen:

1. Halterungen für Feinkostbehälter

2. Feinkostbehälter aus Edelstahl

3. Böden aus Edelstahl
	
	[image: image110.jpg]





[image: image111.png]


  Für eine optimale Konservierung, die Feinkostbehälter nicht bis zum Rand füllen, sondern mindestens 3 cm bis zum Rand frei lassen.
	[image: image112.jpg]



	


Montage der Seitentüren und Umfang
Die Nummerierung der Teile beachten und die Marmorleisten in der Reihenfolge unten

1 Die verzinkten Halterungen (Nr. 4) mit Schrauben an den vorgelochten Bohrungen

der Holzseiten befestigen;

2 Die verzinkten Halterungen mit Aluminiumhalterung (Nr.3) zudecken;

3 Die Holzwinkel (Nr. 5) auf den Halterungen befestigen;

4 Die Marmorleisten (Nr. 2) mit Hilfe von Befestigungsblechteilen (Nr.1) an den

Holzwinkeln einfügen.

13.  Manuelles abtauen des geräts
Das Bedienfeld befindet sich am Untergestell und enthält folgende Schaltvorrichtungen:
A Elektronischer Temperaturregler: für die Einstellung der Gerättemperatur und das Ein- und Ausschalten der Kühlanlage und der Beleuchtung (für den Gebrauch des Temperaturreglers wird auf die nachfolgenden Anweisungen verwiesen). Es wird empfohlen, die Beleuchtung nur während der effektiven Bedienung einzuschalten.

B Hauptschalter: für das Ein- und Ausschalten der elektrischen Anlage.

[image: image113.jpg]




HÄUFIGE ANPASSUNGEN 
Aenderung der inneren Haupttemperatur (set  point)
1. Durch Betaetigung der SET Taste wird die Haupttemperatur geandert

2. Danach die gewuenschte Temperatur mit den kleinen Pfeilen einstellen ▲▼

3. Set erneut  druecken

Manuelle Abtaugung
1. Die DEF Taste (rechts unten) druecken ▼

Aenderung der automatische Abtaugung (In Stunden oder Minuten)
1. Die Prg Taste fuer 5 Sekunden druecken

2. Mit den kleinen Pfeilen die Parameter durchstreifen bis wann die Parameter dl (Zeitabstand zwischen den Abtaugungen) Oder Dp1 (Dauer) ▲▼

3. Die Set Taste druecken, um den eingestellten Wert zu sehen

4. Die Tasten  benutzen, um den Wert zu veraendern ▲▼

5. Die Set Taste  druecken

6. Prg  fuer  5 Sekunden druecken, um den neuen Wert zu bestaetigen

Wiederefuehrung der Defaultparameter
1. Die Spannungsversorgung des Geraets abtrennen

2. Die Prg Taste druecken

3. Die Prg Taste gedrueckt behalten, die Spannungsversorgung wieder anschliessen und einige Sekunden abwarten bis wann das Zeichen bn0 erscheint

4. Durch die Pfeilen  die Parameter  auf dem Display durchstreifen bis wann das Zeichnen bnX erscheint,  “X “ bezieht sich  auf das Moebeltyp ▲▼

4. Die Set Taste druecken

Die Gebrauchsanwesiungen des Reglers sind in der Bedinungsanleitung erhaeltlcih
13.1 Einstellen der Temperatur
Für einen einwandfreien Betrieb der Maschine und für das bessere Konservierung von Futtermitteln, wird empfohlen, die "Sollwert" der Steuerung bis +2 ° C.
Reinigung des Instruments.
Zur Reinigung des Gerätes nicht nutzen Ethylalkohol, Kohlenwasserstoffen (Benzin), Ammoniak und Derivate. Und 'ratsam, neutrale Reinigungsmittel und Wasser zu verwenden.
14. HYGIENE UND REINIGUNG
[image: image114.png]


 Vor der Durchführung von Reinigungsarbeiten, den elektronischen

Temperaturregler ausschalten, den Hauptschalter abschalten und den

Stecker aus der mit Schalter verblockten Versorgungssteckdose ziehen.

Täglich
• Alle Geräteteile mit einem Tuch reinigen, das in lauwarmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel feucht gemacht wurde; auf keinen Fall abschleifende Mittel oder Reinigungsmittel verwenden, welche die Anlage innen oder außen, insbesondere die Teile aus Glas oder Polycarbonat, beschädigen könnten;

• nachspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.

• Für einen korrekten Betrieb und eine wirksame Wärmeübertragung muss die Wanne sauber gehalten werden. Weiterhin ist eine periodische Entkalkung mit wirksamen, aber NICHT korrosiven Produkten wichtig, wenn nicht aufbereitetes Wasser benutzt wird.
• Om de sensor met niet corrosieve antilimestonesubstanties schoon te maken

Alle 15 Tage
• Reinigen Sie den Kondensator der Kältemaschine mit Hilfe einer Bürste oder einem Staubsauger
(Um den Kühler zu reinigen, entfernen Sie das vordere Gitter auf Holz).
Im Falle längeren Stillstandes
• den elektronischen Temperaturregler ausschalten;

• den Hauptschalter abschalten;

• den Stecker aus der mit Schalter verblockten Versorgungssteckdose ziehen;

• alle Nahrungsmittel herausnehmen;

• das Gerät mit Hilfe desinfizierender und neutraler Produkte sorgfältig reinigen, um es vor Verrosten zu schützen (siehe die Kapitel Nr. 14 - 15);

• die Türen des Geräts geöffnet lassen, um die Bildung von Schimmel, schlechtem Geruch und von Oxidationen zu verhindern;

• die Anlage zudecken, um Staubansammlungen zu vermeiden.
15. INSTANDHALTUNG UND KONTROLLEN
[image: image115.png]


 Vor der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten, den elektronischen Temperaturregler und den Hauptschalter ausschalten und den Stecker aus der mit Schalter verblockten Versorgungssteckdose ziehen..

Täglich
· Ständig prüfen, ob das Versorgungskabel unbeschädigt ist; im gegenteiligen Fall mit einem anderen Kabel mit gleichen Merkmalen auswechseln..
16. STÖRUNGEN UND MÖGLICHE ABHILFEN
Für die Fehlersuche und die jeweiligen Reparaturen ist auf die hier folgende Tabelle Bezug zu nehmen.

	STÖRUNG
	MÖGLICHE  URSACHE
	MÖGLICHE  ABHILFE

	Die  Kälteanlage  startet   nicht.
	Stecker  des  Geräts  sitzt   nicht

in  der   Versorgungsst eckdose.
	Stecker   richtig in  die

Versorgungsst eckdose  stecken.

	
	Versor gungskabel   beschädigt

oder   unt erbrochen.
	Kabel   überprüfen.   Gegebenenf als von  einem  Fachtechniker   mit  einemander en  Kabel   mit   glei chen Merkmalen  auswechseln lassen.

	
	Zwei poliger   Netzschalter

ausgeschaltet.
	Zweipoligen  Netzschalter   korr ekteinschalten.

	
	Stromunt erbrechung  im

Bedienfeld.
	Bedienfeld  über prüfen.

Gegebenenfalls einen  Fachtechnikerzu  Rate ziehen,   um die Unterbrechung  zu  beheben.

	
	Temperaturregler   nicht   in

korrekter   Stellung.
	Temperatur regler   wie  in  Kapitel   Nr.13  angegeben  einstellen.

	
	Verdichter   funktioniert   nicht.
	Verdichter   überprüfen.

Gegebenenf alls von  einem

Fachtechniker   mit   einem  ander en Verdichter   mit   gleichen  Merkmalen auswechseln  lassen.

	Die  Temperatur des  Geräts  ist zu hoch.
	Temperatur regler nicht in Korrekter Stellung.
	Temperatur regler wie in Kapitel Nr.13 angegeben einstellen.

	
	Gerät   ist   in der   Nähe einer

Wärmequelle  installiert.
	Gerät   wie  in  Kapitel   Nr.12

angegeben  von  der   Wärmequel le

entfernen.

	
	Der   Abstand  zwi schen  Gerät

und  ander en  Hindernissen

beträgt   weniger   als  15  cm.
	Das  Gerät   fern von  anderen

Hindernissen  aufstellen,   wie  in Kapitel   Nr .12  angegeben.

	
	Belüftungsschl it ze verstopft,

daher   keine  Belüftung.
	Verstopfungen  an  den

Belüft ungsschl it zen  ent fernen.

	
	Unterbrechung  im

Kältekreislauf   oder   Gas fehlt.
	Fachtechniker   zu  Rate  ziehen,   um zu prüfen,   ob  die

Gasausdehnungs temperatur   den

Angaben.

	Die Temperatur des Gerats ist zu niedrig.
	Temperatur regler nicht in Korrekter Stellung.
	Temperatur regler wie in Kapitel Nr.13 angegeben einstellen.

	Zu viel Eis an dem Rueckwand
	Die Tuer bleibt zu lange geoeffnet oder die Temperatur des Geraets ist zu niedrig
	Ueberpruefen, dass die Tuer dichtgesclossen ist.

Die Anzhal der automatischen Abtaugungen erhoehen. 

Eine mauelle Abtaugung durchfuehren.

Den Regler wieder einstellen. (s. Kapitel 13).

	Vorhandensein von  Wasser   auf

dem  Boden  der   Kühltheke.
	Der   Ablauf   des  Abtauwassers

ist   verstopft.
	Die  Abtropfvorrichtung  auf

Fremdkörper   überprüfen.

	Die  Bel euchtung  funktioniert

nicht.
	Stecker   des  Geräts  sitzt   nicht

in  der   Versorgungsst eckdose.
	Stecker   richtig in  die

Versorgungsst eckdose  stecken.

	
	Versorgungskabel   beschädigt

oder   unterbrochen.
	Kabel   überprüfen.   Gegebenenf all svon einem  Fachtechniker   mit   ei nemander en  Kabel   mit   gleichen Merkm alen  auswechseln  lassen.

	
	Zweipoliger   Netzschalter

Ausgeschaltet.
	Zweipoligen  Netzschalter   korrekt einschalten.

	
	Stromunt erbrechung  im

Bedienfeld.
	Bedienfeld  überprüfen.

Gegebenenf alls einen  Fachtechni kerzu  Rate ziehen,   um  die

Unterbrechung  zu  beheben.

	
	Der   Schalter   der   Beleucht ung

oder  der   Belüftung  istausgeschaltet.
	Den  Schalter   der   Beleuchtung  oderder   Belüftung  einschalten.

	
	Die Beleuchtung ist beschaedigt.
	Den Zustand der Beleuchtung uberpruefen.

	Die Temperatur auf dem Display entspricht nicht der wirklichen Temperatur.
	Den Fuehler ist nicht  kalibriert.
	Den Fuehler 1 kalibrieren.

	Der Regler funktioniert nicht.
	Die Parameter sind falsch eingestellt.
	Den Regler wieder einstellen.

	Das automatische Befuellen des Wassers funktioniert nicht.
	Die Elektroklappe ist  beschaedigt oder es fehlt Wasser in der Wanne.
	Die Elektroklappe ueberpruefen.

Den Wasserstand ueberpreufen.

	Aktiveirung des Alarms d’A.
	Es fehlt Wasser in der Wanne.
	Wasser in der Wanne schuetten.

	Aktivierung des Alarms EA.
	Die Parameter sind nicht abgeglichen
	Den Regler wieder einstellen.

Den Kundendienst anrufen.


VORSICHT    [image: image116.png]


  
  om de badkuip te werken correct het van water moet worden opgevuld tot het overschrijden van de niveausensor
TECHNISCHER KUNDENDIENST 
Es wird empfohlen, die Herstellerfirma oder den autorisierten Händler zu Rate zu ziehen.

Sie werden durch Fachpersonal und mit dazu entwickelten Ausrüstungen für die beste und rationellste Durchführung jeder Revisions- und Reparaturarbeit sorgen.

Dem technischen Kundendienst müssen immer die Daten auf dem Kennschild mitgeteilt werden (siehe Kapitel Nr. 5), und insbesondere:

• der Defekt;

• das Modell des Geräts;

• die Seriennummer des Geräts;

• Ihre Adresse;

• Ihre Telefonnummer.

17. NOTLAGEN
Ein korrekter Gebrauch des Geräts schließt aus, dass während des Betriebs, der Reinigung und der Instandhaltung Notlagen auftreten können, unter der Bedingung, dass die im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen eingehalten werden..

[image: image117.png]


 Falls Gefahr droht, den Hauptschalter ausschalten, den Stecker aus der mit Schalter verblockten Versorgungssteckdose ziehen und einen Fachtechniker des Herstellers oder des autorisierten Händlers zu Rate ziehen..

Sollte eine Stromdispersion vorhanden sein, was am Kontakt mit Metallteilen des Geräts zu bemerken ist, den Hauptschalter ausschalten, den Stecker aus der mit Schalter verblockten

Versorgungssteckdose ziehen und einen Fachtechniker des Herstellers oder des autorisierten Händlers zu Rate ziehen.. 

18. ABBRUCH DES GERÄTS
Wenn das Gerät nicht mehr betriebsfähig ist, muss es nach den örtlich gültigen Vorschriften für die Entsorgung von Industrie- und Sondermüll entsorgt werden. Weiterhin muss es unbrauchbar gemacht werden, indem das Versorgungskabel nach Abtrennen zerschnitten wird.

5 Sicherheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
6 (WEEE-Richtlinie 2002/ 96/EG)

[image: image118.jpg]1

® |
| |l Wichtig





Umweltschädliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Die Entsorgung in Ein​klang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vornehmen.
Gemäß der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Elektro​und Elektronik-Altgeräte) muss der Betreiber bei der endgültigen Außerbetriebnahme die Geräte bei den hierfür vorgesehenen Rücknahmestellen abge​ben oder im Moment des Erwerbs neuer Geräte un​zerlegt an den Verkäufer zurückgeben.

Alle Geräte, die in Einklang mit der WEEE-Richtli-nie 2002/96/EG entsorgt werden müssen, müssen mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet sein.
[image: image119.jpg]i ] Wichtig




Die gesetzwidrige Beseitigung von Elektro​und Elektronik-Altgeräten zieht Sanktionen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim​mungen in dem Mitgliedstaat nach sich, in dem die Zuwiderhandlung begangen wur​de. Elektro- und Elektronik-Altgeräte kön​nen gefährliche Stoffe enthalten, die schädlich für die Gesundheit der Per​sonen und für die Umwelt sein können. Daher müssen sie unbedingt vor​schriftsmäßig entsorgt werden.
19. BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN
Die Explosionszeichnung der Maschine bei unserem Kundendienst anfordern und den Code des zu ersetzenden Teils ermitteln.

In Bestellungen immer folgendes angeben:

- Seriennummer des Geräts (auf dem Kennschild ablesen)

- Referenznummer des Teils und jeweiliger Code

- Gewünschte Menge

- Baujahr des Geräts

- Geeignetstes Speditionsmittel

- Adresse des Auftraggebers.

Die technischen Angaben in diesem Handbuch dienen nur als Hinweis. Der Hersteller behält es sich vor, jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen anzubringen.

- Espanol -
INDICE PARA LOS ARGUMENTOS

                           Capitulo                                                                                                                                             Pàgina

	1. Introducción
	62

	2. Advertencias generales
	62

	3. Precauciones generales
	63

	4. Normas de garantía
	63

	5. Placa de identificación
	63

	6. Destinación de uso
	64

	7. Descripción de la máquina
	64

	8. Medidas de prevención contra los riesgos para la seguridad y la salud
	65

	9. Señales y símbolos
	66

	10. Transporte, movilizacion y almacenaje
	66

	11. Predisposición de los locales y instalación de la máquina 
	67

	12. Puesta en marcha, uso y regulación – mod. Luxus
	68

	13. Descongelación de la máquina
	70

	14. Higiene alimenticia y limpieza
	71

	15. Mantenimiento y controles
	71

	16. Anomalias y posibles soluciones
	71

	17. Situaciónes de emergencia
	73

	18. Demolición de la máquina - Directiva RAEE
	74

	19. Pedido de los repuestos
	74


Adjuntos

	Montaje “DROP-IN”
	A

	Montaje planea perímetro
	B

	Cuadros electricos
	C

	Declaración de conformidad CE
	D


1. INTRODUCCION
Se aconseja leer este manual de instrucciones antes de efectuar cualquier operación en la máquina.

Este manual de instrucciones fué creado y estructurado con la finalidad de permitir una consultación rápida y fácil. Para cada argumenteo tratado, se han adjuntado dibujos y tablas para facilitar la comprensión.

El manual de instrucciones está subdividido en varios capítulos. Cada capítulo contiene argumentos que están indicados en el índice.

Al interior del manual encontraran indicaciones que sintetizaran los siguientes significados:

[image: image120.png]


ATENCION!

 Norma santi-infortunios para el operador
[image: image121.png]


ADVERTENCIA:

se puede  crear un dano a la maquina y/o a sus componentes 
[image: image122.png]


PRECAUCION:

ulteriores noticias concernientes a la operacion en curso 
[image: image123.png]


NOTA:

indicaciones  generales 

2. ADVERTENCIAS GENERALES
Este manual de instrucciones está dedicado al propietario/usuario de la máquina, al personal subalterno encargado del desplazamiento, instalación, utilización, control, manutención, demolición, etc.

El manual contiene informaciones detalladas e instrucciones referentes a:

• las características técnicas de la máquina

• utilización prevista de la máquina

• el desplazamiento y la instalación de la máquina

• la manutención y la demolición de la máquina

Este manual está considerado parte integrante de una máquina destinada para uso profesional, y, por eso, no podrá nunca substituir una adecuada preparación y experiencia del usuario.

El fabricante desea recordar a los estimados Clientes que utilizan la máquina, la obligación de observar  las leyes vigentes acerca de los lugares de trabajo e higiene.
Este manual debe considerarse parte de la máquina y, por lo tanto, debe ser conservado para consultas futuras hasta cuando la máquina será desmantelada.

Este manual representa el estado de la técnica (o estado del arte) que existe al momento de la comercialización de la máquina y no puede ser considerado inadecuado debido a sucesivas actualizaciones en base a nuevas experiencias.

El fabricante se reserva el derecho, en caso necesario, de actualizar la máquina y el manual de instrucción sin que esto conlleve su obligación a actualizar máquinas y/o manuales producidos anteriormente.Sin embargo, el fabricante está dispuesto a dar todas las informaciones necesarias al usuario que las requiere y aceptará recibir sugerencia para mejorar el presente manual.

El fabricante ruega a los estimados clientes (usuarios), en el caso de traspaso de la máquina, señalar la dirección del nuevo propietario.

El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños causados a personas, animales o cosas, derivados por: 

a) uso incorrecto de la máquina o su utilización por personal que no tiene ninguna instrucción para usar máquinas de tipo profesional

b) uso contrario a la normativa nacional específica

c) instalación incorrecta

d) defectos de alimentación eléctrica 

e) falta de limpieza y mantenimiento previsto

f) modificaciones y operaciones no autorizadas

g) utilización de piezas de repuesto no originales o no específicas para el modelo

h) inobservancia total o parcial de las instrucciones de este manual 
i) acontecimientos excepcionales.

3. PRECAUCIONES GENERALES
• No dejar la máquina sin vigilancia sobre todo cuando existe la presencia de niños.

• No ingerir el líquido, aunque sea toxico, contenido en el tanque de la máquina..

• Introducir en la máquina solo productos alimenticios ya frìo.

• La conservación de productos alimenticios con un alto contenido de agua puede provocar la formación de condensación: esto no compromete el correcto funcionamien to de la máquina.

[image: image124.png]


• Antes de efectuar cualquier tipo de operación de instalación, limpieza,mantenimiento y reparación, desconectar el interruptor general y quitar el enchufe de alimentación eléctrica interbloqueada con interruptores.

4. NORMAS DE GARANTIA
Los criterios para definir la garantía de la máquina están descriptos a continuación:

• la máquina está garantizada por un año (por 1 año se consideran 12 meses consecutivos de la fecha de compra);

• la garantía no cubre las partes eléctricas o electrónicas y los componentes de la máquina que por naturaleza o destinación son destinados a deterioración o desgastes;

• la garanzia pierde su valor cuando la máquina viene utilizada  no respetando las prescripciones que contiene el presente manual;

• la garantía pierde su valor cuando el Cliente disponga a su cargo o por medio de terceros no autorizados por el fabricante o por el vendedor autorizado o, desmontar, modificar o tratar de reparar la máquina;

• por cualquier controversia la sentencia está a cargo del Tribunal de  Padova.

5. PLACA DE IDENTIFICACION
La placa de identificación, contiene todos los datos necesarios para la identificación de la máquina, está ubicada donde lo indica la flecha en la figura n° 2.

Los datos que contiene son los siguientes:

• datos identificativos del fabricante;

• modelo de la máquina;

• número de matrícula;

• año de construcción;

• marca CE de conformidad;

• clase climática de la máquina;

• datos técnicos.

[image: image125.png]


 Los datos contenidos en la placa de identificación deberán ser comunicados por cualquier pedido de intervención. La placa señalada en la figura se interpretará a solo título de ejemplo.

	[image: image126.jpg]C€

TIPO ALOLLY/G
ID.02 C9059 5000

MOD. TEUROPA JOLLY

FREONTYPE R 404a 260w
FREON WEIGHT = 0.25Kg | 220-240V

LAMPS NONE 50 Hz
WEIGHT 78Kg CLASS 3H
NON CHE L'OZONO STRATOSFERICO

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Legenda 
1- nombre del fabricante

2- dirección del fabricante

3- tipo de macchina

4- n° de matricula
5- modelo de máquina 

	

	
	

      


6. DESTINACION DE USO
Los muebles refrigeradores para el suministro de comida CALIFORNIA LINE están destina dos para la exposición y la conservación de bebidas destinadas al consumo y venta en los comercios públicos como hoteles, restaurantes, posadas, pizzerias,  gastronomías, supermercados.

[image: image127.png]


 Eventuales usos para finalidades distintas no están permitidos ya que pueden considerarse peligrosos para la utilización de la máquina y para la buena conservación de la misma.

7. DESCRIPCION  DE LA MAQUINA
Los muebles para la restauración son esencialmente así extructurados:

• structura de la máquina y de la base de madera, por los modelos “DROP-IN” el basamento eres en aciero;

• ecipiente interno en acero inox AISI 304 satinado aislado con material aislante;
• sobraestructura de vidrio templado, completa de iluminación interna dirigida por un interruptor; 

• manija con manubrio para la abertura y el cerrado de la sobraestructura, donde no es fija;

• termoregulador electrónico para el control automático de la temperatura;

• sistema de vaciado del agua;

• ruedas en la base de la máquina, modelos "DROP-IN” excluídos;

• cuadros de mandos.

[image: image128.png]


   DROP-IN =producto empotrado.

8. MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA LOS RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD
El fabricante ha diseñado y construído la máquina tomando en cuenta los resultados de un preventivo y preciso análisis de los riegos para la SEGURIDAD y la SALUD relacionados al uso de la máquina.

Las protecciones y los dispositivos instalados en la máquina representan por lo tanto, los resultados obtenidos para alcanzar las finalidades de seguridad ratificadas en las específicas normas CEE.

De dichas protecciones y dispositivos vienen suministradas a continuación informaciones y dibujos con la finalidad de permitir al usuario de la máquina de operar en condiciones de máxima seguridad posible..

8.1 Medidas de prevencion contra los riegos de origen mecanica
La máquina está dotada de protecciones adaptas para evitar contactos accidentales con los órganos en movimiento. Particularmente:

• Modelos "DROP-IN” excluídos, la máquina está dotada de 4 ruedas pirueteantes de la cuales 2 con freno a pedal. L a máquina es estable y no necesita anclaje al suelo(peligro de golpes);

8.2 Medidas de prevencion contra los riesgos  de origen elétrico
Contro los peligros de contacto directo e indirecto se han adoptado las medidas de prevención por la norma 2006/95/CEE  y por la  norma EN 60335 y han sido efectuada todas las pruebas previstas como se han atestado en la declaración de conformidad CE (ver adjunto C). Se han efectuado además las pruebas previstas por las normas técnicas vigentes para la actuación de la norma CEE en la  EMC (norma 2004/108/CEE). Particularmente en:

• Los componentes han sido garantizados por los correspondientes fabricantes (en cada uno figura la sigla característica).

• Los aparatos y todos los otros componentes eléctricos están instalados en el interior de espacios cerrados con la finalidad de impedir cualquier contacto DIRECTO con las partes en tensión. En la caja que contiene el cablaje eléctrico  figura la señal de peligro de corriente eléctrica:

[image: image129.png]



• Para la protección de los contactos INDIRECTOS, todas las masas metálicas están conectadas a tierra con el correspondiente conductor. Por medio de la conexión enchufe - toma corriente, dicho conductor deberá garantizar la continuidad eléctrica entre la máquina y la instalación general  a tierra ; la idoneidad y la eficiencia de la instalación general y de los aparatos complementarios necesarios para interrumpir la alimentación eléctrica en caso de averìa, están totalmente a cargo del usuario de la máquina.

Se debe recordar que el toma corriente, interbloqueado con el interruptor, va ubicado a una altura de aproximadamente 130 cm. del piso y está protegido de modo tal que no sea expuesto a golpes o daños.
8.3 Medidas de prevension para la higiene
Gli elementi o parti della macchina destinati a venire a contatto con gli alimenti, ovvero ricadenti nella cosiddetta ZONA ALIMENTARE, sono in acciaio inox.
La  sobraestructura de  vidrio templado ha sido proyectada y construida para

la protección del polvo y de las salpicaduras según la norma EN 60335.

Los elementos o partes de la máquina destinados a estar en contacto con los alimentos,

es decir que se encuentran en la llamada ZONA ALIMENTICIA, son todos de acero inox.

8.4 Medidas de prevencion contra los riesgos  originados por el ruido
Se puede afirmar que la máquina no produce ruidos fastidiosos ni daños.

9. SEÑALES Y SIMBOLOS
Las señales de seguridad llaman la atención del operador sobre eventuales peligros para proteger al mismo con la finalidad de ofrecerle mayor seguridad.






PELIGRO!Alimentación eléctrica
[image: image130.png]


 Controlar la perfecta conservación de los colores y de las escrituras de las señales y de los símbolos. Con el deterioro de las mismas, pedir una copia a la empresa constructora o al revendedor autorizado y sustituírlas.

Los símbolos presentes en el termoregulador están descriptos en el capitulo relativo a sus usos.

10.  TRANSPORTE, MOVILIZACION Y ALMACENAJE
La  máquina ha sido embalada en un cartón en el cual vienen señalados los símbolos y las indicaciones para su movilización. Sucesivamente ha sido ubicada sobre un palet y ha sido cargada en un container o en un vagón con la ayuda de una adecuada carretilla elevadora.

[image: image131.png]


 La máquina debe ser siempre movilizada con la máxima cautela y prudencia.

[image: image132.png]


 Los operadores encargados de la movilización de la máquina deberán ser calificados y adecuadamente instruidos.

Para el almacenaje de la máquina, utilizar locales secos y aereados y proteger la  máquina con una lona.

La empresa constructora no responde por los daños provocados por operaciones realizadas incorrectamente.

a. Procedimentos de descarga de la maquina con la ayuda de una carretilla elevadora 
Fase 1 descargar la máquina del camión todavía embalada con el máximo cuidado 

Fase 2: apoyar delicadamente la máquina en el  suelo.

Fase 3: quitar el embalaje, extraer delicadamente la máquina con la carretilla elevadora, teniendo cuidado de no dañarla, hasta permitir la remosión del palet inferior

Fase 4: apoyar delicadamente la máquina sobre una superficie plana, consistente y lo más cerca posible del lugar donde se la ubicará definitivamente.

                                        [image: image133.jpg]



11.   PREDISPOSICION DE LOS LOCALES Y INSTALACION DE LA MAQUIN
El local en el cual la máquina será instalada, como así también las distintas instalaciones existentes, deberán respetar las normas y las reglas específicas técnicas locales vigentes.

Ubicar la máquina en un lugar seco y bien aereado respetando las normas técnico-sanitarias locales. Particularmente:

• Evitar  de ubicar la máquina en proximidad de fuentes de calor (calefacción, hornos, hornallas, etc. ) o de corrientes de aire. En el caso que ésto no fuese posible,es necesario respetar las siguientes distancias mínimas: 50 cm. de cocinas a carbón y petróleo 50 cm. de cocinas eléctricas y/o a gas y 30 cm de las paredes.
• Para evitar el riesgo de alimentos en mal estado, evitar la exposiciones de la máquina a rayos solares directos.

• Prestar atención de no cubrir u obstruir la aberturas de ventilación de la máquina.

Desembalar con cuidado la máquina quitando el cartón principal y sucesivamente todos los materiales protectivos del embalaje.

[image: image134.png]


 En el momento que se quitará el embalaje, controlar la perfecta integridad de la máquina y señalar dentro de las 48 horas de haber recibido la mercadería los daños eventuales, a la empresa constructora o al vendedor autorizado.

Para la instalación de la máquina, tener en cuenta los datos que se señalan en la placa de identificación y de las medidas que la misma ocupa.
[image: image135.png]


 Está absolutamente prohibida la utilización de la máquina en lugares donde existe peligro efectivo de explosión o de incendio a causa de la presencia o el desarrollo de polvos, gas o mezclas explosivas o inflamables..

[image: image136.png]


 Se debe  recordar que los materiales  empleados  para  el  embalaje deben ser eliminados según   las   normativas   vigentes que se refieren  a  los  residuos industriales y especiales..

[image: image137.png]


 Para la instalación de los modelos "DROP-IN" ver el anexo "A".

12.  PUESTA EN MARCHA, USO Y REGULACION
Antes de poner en funcionamiento la máquina, observar las siguientes instrucciones:

1) Verificar que la instalación y las conexiones eléctricas estén conformes a las normativas locales vigentes.

2)  Verificar  que el voltaje de la máquina indicado en la placa de identificación corresponda a la tensión de línea existente en el toma corriente que se utilizará. En caso contrario, no se debe proceder a la conexión eléctrica y  se deberá contactar  la empresa constructora o  el vendedor autorizado.

3) Verificar la correcta puesta a tierra  de la máquina y la disponibilidad de un interruptor bipolar de red con diferencial.

4) Si el enchufe y el toma corriente de alimentación no son del mismo tipo  hacer sustituir el toma corriente  por un técnico  calificado. No utilizar alargues o adaptadores múltiples. El cable y el enchufe de alimentación tienen que ser facilmente accesible después de la instalación. En el caso de que se evidenciaran señales de desgaste o daño deben ser inmediatamente sustituidos por un técnico calificado.

5) Verificar que el panel de mandos y el cristal de protección para la iluminación, esten correctamente fijados. 

6) Para los modelos dotados de ruedas, asegurarse que dos de ellas estén bloqueadas por el correspondiente bloqueo.

7)  Para los modelos provistos de accesorios, inserir todos los accesorios como se indica en las siguiente figuras

8) Llenar la cuba de agua hasta a llegar al sensor (véase el capítulo 13).

	
	[image: image138.jpg]





[image: image139.png]


  Con la finalidad de una óptima conservación, no rellenar la cubetas gastronómicas hasta el borde, dejando por lo menos 3 cm. de altura.

	[image: image140.jpg]



	


Montaje de las puertas laterales y el perímetro
12.1 Cuadro  de mando 
El panel de mandos está situado sobre el basamento y contiene un termoregulador electrónico: consiente la regulación de la temperatura de l’agua el encendido y el apagado de la instalación de calefacción y de iluminación (para el uso del termoregulador, ver instrucciones siguientes).  Se aconseja encender la luz solo durante el servicio efectivo.

12.2 Caracterìsticas  generales  
El cuadro de mando está ubicado en la base y contiene los siguientes mandos:

A Termoregulador electrónico: permite la regulación de la temperatura de la máquina,el encendido y el apagado de la instalación refrigerante y de la iluminación (para el uso del termoregulador, ver las siguientes instrucciones). Se aconseja de encender la luz solamente cuando se efectúa el servicio.

B Pulsador general: permite el encendido y el apagado de la instalación eléctrica

[image: image141.jpg]


.
13. DESCONGELACION  DE LA MAQUINA
La formación de la escarcha en el evaporador es un fenómemo normal.

La cantidad y la rapidéz con la que se acumula  cambia según las condiciones del ambiente y la frecuencia con la cual se abren las puertas.

Las descongelaciones automàticas tienen su propia regulàcion hecha por la fàbrica en todos los muebles.

En el caso de acumulación excesiva de hielo en el evaporador, proceder como sigue:

Se presione la tecla DEF (abajo a la derecha) para empezar o parar un ciclo de descongelaciòn manual.
[image: image142.png]


Si tuvo que venir carecer la alimentación general por cualquier razón, el envase que se seca condensa no viene el fed para quien el pedazo de muebles no podría retener el agua de condensa.
WATER DRAINAGE

Automatic

Change of temperature SET POINT.

1) Visualize the set value by pressing SET for 1 second

2) To change it, use ▲ and ▼

3) confirm the new value by pressing SET

Manual Defrost

1) keep pressing def (▼) for 5 sec

Change of operating interval (in hour) or the duration (in minutes) of automatic defrost

1) keep pressing PRG for 5 sec

2) with ▲ and ▼ scroll parameters until you visualize dl (interval between defrosts) or dP1 (duration)

3) Visualize the set value by pressing SET

4) to change it, use ▲ and ▼

5) press SET

6) Confirm the new value by pressing PRF for 5 seconds

Reactivation of default set of thermostat for any technical problem.

1) Disconnect the plug from the power supply sytem

2) Press and keep pressing PRG

3) while keeping pressed PRG, riconnect the plug to the power system and wait for some seconds until you see bn0 on the display;

4) with arrows ▲ and ▼scroll the parameters until you visualize bnX (X stands for the unit. Please contact technical dpt for the list of units)

5) press SET

You can find the instructions of thermostat inside the operating manual 

13.1 Temperature set

For a proper operation of the machine and for a best preservation of foods we suggest to set the "set point" of thermostat as it follows.

CLEANING OF THE MACHINE

For cleaning the machine DO NOT USE ethyl alchohol, hydrocarbon (petrol), ammonia or derivative. We suggest to use neutral cleanser and water.
14. HIGIENE ALIMENTICIA Y LIMPIEZA 
[image: image143.png]


 Antes de efectuar cualquier operación de limpieza, desconectar el termoregulador electrónico y el interruptor general y quitar el enchufe de la alimentación eléctrica interbloqueada con interruptor.

Cada dìa
· Limpiar todas las partes de la máquina utilizando un paño empapado en agua tibia y detergente neutro; no usar nunca polvos abrasivos o detergentes que podrían dañar la instalación sea internamente que externamente, especialmente en las partes de vidrio o policarbonato..

· Enjuagar y secar con un paño suave.

· Para el buen funcionamiento y para la eficacia de transmisión del calor es necesario que el recipiente se mantenga limpio y sobre todo, en caso de necesidad, es importante disponer la descalcificación periódica, en el caso que se haga uso de agua no tratada, trámite productos eficaces pero NO corrosivos..

· Para limpiar encima del sensor con las sustancias no corrosivas del antilimestone.
Cada 15 días
·  Limpiar el condensador de la unidad de refrigeración con la ayuda de un cepillo o una aspiradora
(Para limpiar el condensador, quite la rejilla frontal en la madera). 

En caso de  inactividad prolungada
· desconectar el termoregulador electrónico;;

· desconectar el interruptor general;;
· esconectar el enchufe de la alimentación eléctrica interbloqueada con interruptor

· quitar todos los productos alimentarios;;

· limpiar cuidadosamente la máquina con el auxilio de productos desinfectantes y neutros para protegerla de la oxidación ( ver capitulo n° 14 - 15)

· dejar abiertas las puertas de la máquina para impedir la formación de moho,malos olores y oxidaciones;;

· cubrir la instalación para evitar que se deposite el polvo.
15. MANTENIMIENTO Y CONTROLES
[image: image144.png]


 Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el termoregulador electrónico y el interruptor general y quitar el enchufe del toma corriente de la alimentación eléctrica interbloqueada con interruptor.

Cada dìa
· Controlar constantemente que el cable de alimentación no esté dañado; en caso contrario sustituirlo con otro que mantenga las mismas características..

16. ANOMALIAS Y POSIBLES SOLUCIONES
Para la búsqueda de los desperfectos y para las relativas reparaciones, tener como referencia el cuadro descripto a continuación..

	ANOMALIAS
	POSIBLE CAUSA
	POSIBLE SOLUCION

	La instalación frigorifica no arranca.
	El enchufe de la máquina está desconect adodel toma corriente.
	Inserir corectamente el enchufe en

el toma corriente.

	
	El cable de alimentación eléctrica está  dañado o interrumpido.
	Verificar el estado del cable. Si es necesario, dirigirse a un técnico calificado para sustituirlo con otro de iguales características.

	
	El i nterruptor bipolar de red está desinserido.
	Inserir correctamente el interruptor bipolar de red.

	
	No llega la corriente a los mandos.
	Controlar el estado de los mandos.

Si es necesario dirigirse a un técnico  calificado para reactivar la corriente.

	
	El termorregulador no está en la posición correcta.
	Regular el termorregulador como se indica en el capítulo n°13.

	
	El compresor no funciona.
	Verificar el estado del compresor. Si es necesario, dirigirse a un técnico calificado  para sustituirlo con otro de  iguales características.

	La temperatura de la  máquina no es suficientemente fría.
	El termorregulador no está en la posición  correcta.
	Regular el termorregulador como se indica en el capítulo n°13.

	
	La máquina está instalada cerca de una fuente de calor.
	Correr la máquina de la fuente de calor como se indica en la figura n°12.

	
	La máquina está ubicada a menos de 15 cm respeto a otros obstaculos.
	Desplazar la máquina lejos de losotros obstaculos, como indicado en el capítulo de n°12.

	
	La circulación del aire a través de las ranuras de ventilación está obstruída.
	Librar las ranuras de ventilación de la  posible obstrucción.

	
	Existe una interrupción en el circuíto refrigerante o falta el gas.
	Dirigirse a un técnico calificado par a  verificar la temperatura de expansión  del gas.

	
	Condensador sucia.
	Para limpiar para arriba con aire
comprimido el interior o utilizar

aspirador.

	La temperatura de la  máquina es demasiado frí.
	El termorregulador no está en la posición  correcta.
	Regularel termorregulador como está señalado en el capítulo n°13.

	Hay hielo en la pared trasera.
	La puerta se queda demaisado abierta o la temperatura programada es demasiado baja. 
	Comprobar que la puerta sea hermeticamente  cerrada. Incrementar el numero de los descongelamentos. Hacer un descongelamento manual. Programr el termoregulador segun las las istrucciones del capitulo 13.

	Hay agua en el f ondo  de la máquina.
	El desagote del agua de la descongelación  está tapado.
	Controlar que no haya impuridades en el colector de gotas.

	La iluminación no funciona.
	El enchufe de la máquina está desconectado del toma corriente.
	Inserir correctamente el enchufe en el   toma corrien.

	
	El cable de alimentación eléctrica está  dañado o interrumpido.
	Verificar el estado del cable. Si es necesario, dirigirse a un técnico calificado para sustituirlo con otro de iguales características.

	
	El interruptor bipolar de red está desinserido.
	Inserir correctamente el interruptor bipolar de red.

	
	No llega la corriente a los mandos.
	Controlar el estado de los mandos. Si   es necesario dirigirse a un técnico calificado para reactivar la corriente.

	
	El interruptor de la iluminación o de la ventilación está apagado.
	Encender el interruptor de la iluminación o de la ventilación.

	
	La iluminación está apagado.
	Verificar el estado de la iluminación. Si es necesario, dirigirse a un técnico calificado para sustituirlo con otro de iguales características.

	La temperatura indicada en el display no es la real.
	La sonda no està calibrada.
	Calibrar la sonda 1.

	El termoregulador no funciona correctamente.
	Los parametros no estan programados correctamente.
	Resetear el termoregulador. 



	La tapa está bloquea dao es muy difícil accionarla(enlos modelos contapaquese abre).
	Elsistemaquesostienela superestructuraestádañado.
	Controlare le stado del sistema. Si es necesario dirigir sealacasa constructor aoalrevende dor autorizado para sustituirlo..

	
	Loscordelesdeaceroque corrigenlasobrestructuraestán dañados.
	Verificare le stado delo scordelesy suregular deslizamiento. Sies necesario, dirigirseala empresa constructor aoalvendedor autorizado paras ustituirlos..

	Visualisación alarme EA
	Parametros no tarados
	Resetear  el termoregulador. Contactar a la asistencia tecnica


ATTENZIONE: 
[image: image145.png]


    Para trabajar la bañera debe ser llenado correctamente para arriba del agua hasta exceder el sensor llano
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA
Se aconseja de contactar la empresa constructora o al vendedor autorizado para proveer a una mejor y racional ejecución de cualquier trabajo de revisión y reparación por medio de personal especializado y con  herramientas estudiadas apropiadamente para tal ejercicio..

Al servicio de asistencia técnica se  deben siempre comunicar los datos señalados en la placa de identificación  (ver capítulo n° 5) y particularmente:
· El tipo de desperfecto;
· El modelo de la máquina;

· El número de matrícula de la máquina;
· Vuestra dirección;

· Vuestro número telefónico.

17. SITUACIONES  DE  EMERGENCIA
Un uso correcto de la máquina exclude que se puedan presentar situaciones de emergencia durante el funcionamiento, la limpieza y la manutención, a no ser que no se respeten las instrucciones prescriptas en el presente manual..

[image: image146.png]


En el caso de extremo peligro desconectar el interruptor general, quitar el enchufe de alimentación eléctrica interbloqueada con interruptor y hacer intervenir un técnico calificado de la empresa constructora o del revendedor autorizado..

Si se encontrara una pérdida de corriente detectable  al  contacto  con  partes metálicas de la máquina, desconectar el interruptor general, quitar el enchufe del toma corriente de alimentación eléctrica interbloqueada con interruptor y hacer intervenir un técnico electricista de la empresa constructora o del revendedor autorizado.. 

18. DEMOLICION DE LA MAQUINA
La máquina que se retiene completamente fuera de uso deberá ser demolida respetando las normativas  locales vigentes que hacen referencia a los desperdicios industriales y especiales. Además, se deberán  desconectar y cortar el cable de alimentación eléctrica para tranformarla en una máquina inservible.

7 Eliminación segura de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
8 (Directiva RAEE 2002/ 96/CE)

[image: image147.jpg](1]
) §l Import





No abandonar material contaminante en el ambiente. Efectuar su eliminación en con​formidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en esta materia.
Conforme con la Directiva RAEE 2002/96/CE (so​bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), al efectuar la eliminación de los equipos el usuario deberá entregarlos en instalaciones de recogida específicas y autorizadas, o bien -en el momento de efectuar una nueva compra- deberá entregarlos aún montados al distribuidor.

Todos los aparatos que deben ser eliminados de modo selectivo y en conformidad con lo dispuesto por la Directiva RAEE 2002/96/CE, aparecen iden​tificados mediante un símbolo específico.
[image: image148.jpg]£
B 8 importante




La eliminación abusiva de residuos de apa​ratos eléctricos y electrónicos será sancio​nada en conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes en el territorio en que se ha cometido la infracción.

Los residuos de aparatos eléctricos y elec​trónicos pueden contener sustancias peligrosas con efectos potencialmente nocivos no sólo para el ambiente, sino también para la salud de las personas. Se aconseja efectuar su eliminación de modo correcto.
19. PEDIDO DE LOS  REPUESTOS
Individuar el código del elemento a sustituir.

En los pedidos citar siempre lo siguiente:

· Número de matrícula de la máquina (se debe verificar en la placa)

· Número de refencia de la pieza de repuesto y su código relativo.

· Cantidad solicitada.

· Año de fabricación de la máquina

· Medio de expedición más apropiado

· Dirección del  comprador.

Las informaciones  técnicas de este manual son indicativas. La empresa constructora se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento sin algún preaviso.
СОДЕРЖАНИЕ 
                           Глава                                                                                                                                         Страница
	1.Общие положения
	

	2. Предупреждения
	

	3. Общие рекомендации
	

	4. Гарантийные обязательства
	

	5. Паспортная табличка
	

	6. Область применения оборудования
	

	7. Описание оборудования /Технические характеристики
	

	8. Меры предосторожности 
	

	9. Условные обозначения и символы
	

	10. Транспортировка, перемещение и хранение
	

	11. Требования к помещению и установка оборудования
	

	12. Подключение и эксплуатация и наладка – мод. Luxus
	

	13. Периодическая настройка
	

	14. Соблюдение гигиенических норм и чистка
	

	15. Техническое обслуживание и контроль
	

	16. Неполадки и их устранение
	

	17. Экстренные ситуации
	

	18. Утилизация оборудования 
	

	19. Заказ запчастей
	


Приложения 
	Установка “DROP-IN”
	A

	Установка периметральных полочек
	Б

	Электрические схемы
	В

	Соответствие требованиям директив CE
	Г


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Просим внимательно прочесть это руководство по эксплуатации перед выполнением каких-либо действий с оборудованием.

Это руководство было разработано для быстрого и доступного получения необходимой информации. Каждый тематический блок снабжен иллюстрациями и таблицами, призванными облегчить восприятие информации. 
Руководство состоит из нескольких глав, содержащих вопросы, указанные в перечне. 
В данном руководстве Вы встретите условные обозначения следующего содержания: 

[image: image149.png]


ВНИМАНИЕ! 
Правила техники безопасности для оператора 
[image: image150.png]


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Опасность повреждения оборудования и/или его компонентов 
[image: image151.png]


 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Дополнительная информация о текущей деятельности 
 [image: image152.png]


ПРИМЕЧАНИЕ: 
Общая информация
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Руководство по эксплуатации разработано для владельцев оборудования и/или лиц, занятых в его обслуживании, установке, эксплуатации и демонтаже. 
Данное руководство содержит подробную информацию и указания касательно: 
• технических характеристик оборудования 
• целевого использование оборудования 
• перемещения и монтажа оборудования 
• технического обслуживания и демонтажа оборудования
Это руководство входит в комплект оборудования, предназначенного для профессионального использования, и, следовательно, не в состоянии заменить надлежащей подготовки обслуживающего персонала. 
Производитель напоминает клиенту, пользователю оборудованием, об обязанности последнего соблюдать действующее законодательство в отношении гигиены рабочего места. 
Данное руководство является неотъемлемой частью комплекта оборудования и должно быть сохранено для дальнейших консультаций вплоть до выведения  оборудования из эксплуатации. 
Это руководство отражает техническое состояние оборудования в момент его реализации и не может рассматриваться как неактуальное вследствие его дальнейшего информационного обновления. 
Производитель оставляет за собой право совершенствовать оборудование и вносить дополнения и обновления в руководство по эксплуатации, избавляя себя от обязанности модифицировать ранее выпущенные модели и их техническую документацию. Тем не менее, производитель готов предоставить клиенту любую требуемую дополнительную информацию, а также будет принимать во внимание любые предложения по улучшению этого руководства. 
В случае перехода машины в собственность к новому владельцу, клиент должен сообщить производителю его адрес. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или имуществу в результате: 
а) неправильной эксплуатации оборудования или использования последнего неквалифицированным персоналом 

б) использования, противоречащего нормам отраслевого законодательства 

в) неправильной установки 

г) неисправности системы электроснабжения 
д) недостаточного ухода и технического обслуживания 
е) несанкционированной модификации 
ё) использования запчастей не предназначенных для данной модели

ж) частичное или полное несоблюдение требований данного руководства 

з) чрезвычайных обстоятельств

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
· • Не оставляйте оборудование без присмотра, особенно в присутствие детей. 

· Не глотайте жидкость, содержащуюся в холодонагнетателе (жидкость не токсична). 

· Помещайте в агрегат только охлажденные пищевые продукты. 

· Хранение продуктов с высоким содержанием жидкости может привести к образованию конденсата, что не повлияет на исправную работу оборудования. 

[image: image153.png]


 • Перед выполнением любой процедуры по установке, чистке, техобслуживанию и ремонту выключите оборудование, затем отключите его от электросети.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Ниже приведены гарантийные условия и требования: 
· гарантийный срок составляет один год (один год равен 12 последовательным месяцам с момента приобретения оборудования);

· эта гарантия не распространяется на электрические и электронные компоненты и элементы установки, подверженные износу и амортизации; 

· гарантия недействительна, если оборудование находилась в эксплуатации без соблюдения требований, содержащихся в данном руководстве; 

· гарантия аннулируется, если клиент самостоятельно или через третьих лиц, не уполномоченных производителем или дилером, произвел разбор, модификацию или осуществил попытку ремонта оборудования; 

· любой спор должен быть рассмотрен в судебном порядке в соответствующих органах города Падуя (Италия). 

5. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА 
Паспортная табличка, содержащая все данные необходимые для идентификации оборудования, установлена в месте, на которое указывает стрелка. 
Табличка содержит следующие данные: 
· данные производителя; 
· модель машины; 
· серийный номер; 
· год выпуска; 
· знак соответствия CE; 
· климатический класс машины; 
· технические характеристики. 
 [image: image154.png]


Информация, содержащаяся в паспортной табличке, должна сообщаться при запросе технической поддержки. Табличка, изображенная на рисунке, приведена исключительно в качестве примера.
	[image: image155.jpg]€

TIPO ALJOLLY/G
1D.02 C9059 5000

MOD.{ EUROPA JOLLY

rmeovrvee  R404a | 260W
FReow weicr = 0.25Kg | 220-240V
Lames NONE |50 Hz
WEiGHT 78Kg. CLASS 3H

APPARECCHIO CONFORME ALLA DIRETTIVA CEE89/336
‘SULLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA.





Легенда


1 - название производителя
2 - адрес производителя
3 - тип оборудования 
4 - серийный номер машины
5 - модель машины

	
	

	
	

      
	           


6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Ресторанная мебель создана для ежедневной презентации и хранения продуктов питания, предназначенных для потребления в течение дня, в местах общепита таких, как гостиницы, рестораны, пиццерии, отделы гастрономии и супермаркеты.


 [image: image156.png]


 Применения оборудования в иных целях недопустимо, поскольку может представлять опасность для пользователя или привести к возникновению неисправностей.


7. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данная ресторанная мебель имеет следующие характеристики:
· Корпус из древесины, в моделях “DROP-IN” основа из листовой стали;

· внутренняя ванна из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 с изоляцией;

· витрина из закаленного стекла;
· внутренняя подсветка с выключателем;

· ручка для открытия-закрытия витрины (в моделях с опцией открытия)

· статическое (или вентилируемое для VT RF) охлаждение при помощи вентилируемого конденсатора и медного серпантинного испарителя;

· наличие герметического конденсационного блока и воздушного охлаждения с электронным терморегулятором для автоматического контроля температуры;

· система удаления воды;
• колесики в основании конструкции (исключение – модели “DROP-IN” );

· электронная панель.

[image: image157.png]


“DROP-IN” – встраиваемое оборудование
8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
Производитель разработал и реализовал оборудование, учитывая результаты тщательного предварительного анализа возможного риска для БЕЗОПАСНОСТИ и ЗДОРОВЬЯ пользователей, связанного с его использованием. 

Защитные элементы и приборы, установленные на оборудовании, находятся в полном соответствии с нормами безопасности специальных директив СЕЕ. 

Далее приведено описание и иллюстрации вышеуказанных защитных элементов и приборов для обеспечения максимальной безопасности эксплуатации оборудования.

8.1 Меры предосторожности от опасности механического происхождения 
Оборудование оснащено защитными элементами, препятствующими случайным контактам с подвижными деталями.

В частности: 

• Установка (исключение – модели “DROP-IN” ) снабжена 4 шарнирными колесиками, два из которых оборудованы педальным фиксатором, что обеспечивает устойчивость и не требует крепления к полу (опасность смещения).


8.2 Меры предосторожности от опасности электрического происхождения 
Меры по устранению опасности прямых или непрямых контактов с элементами под напряжением приняты в соответствии с директивой 2006/95/ CEE и нормой EN 60335, кроме этого были проведены все предусмотренные испытания, о чем свидетельствуют заявления соответствия СЕ (см. приложение). Также были проведены испытания, предусмотренные действующим техническим стандартом согласно директиве CEE по EMC (директива 2004/108/CEE). В частности: 
• Все компоненты сопровождаются гарантией изготовителя (на каждый из них нанесена соответствующая маркировка). 
• Вся аппаратура и электрические компоненты установлены в закрытых нишах для предотвращения ПРЯМОГО контакта с элементами под напряжением. На защитной панели электрощита нанесен символ опасности удара электрическим током: 
[image: image158.png]



• Для защиты от НЕПРЯМОГО контакта все металлические части заземлены благодаря специальному проводнику, который обеспечивает связь аппарата с общим заземлением через соединение вилка-розетка. Пользователь, со своей стороны, отвечает за эффективность и пригодность общей системы электроснабжения и дополнительных установок, необходимых для экстренного прерывания электроснабжения в случае поломки оборудования.
[image: image159.png]



Следует помнить, что электрическая розетка с выключателем должна быть расположена на высоте 130 см. над уровнем пола в месте, защищенном от механических и прочих повреждений, а электропровод не должен прикасаться к бортам ванны.

8.3 Меры по уходу и гигиене
Надстраиваемая витрина из закаленного стекла была спроектирована и реализована в соответствии с нормой EN 60335 для защиты продуктов от оседания пыли и попадания микрочастиц слюны. 

Элементы и части оборудования, находящиеся в контакте с пищей или расположенные в ПИЩЕВОМ БЛОКЕ, выполнены из нержавеющей стали. 
8.4 Меры предупреждения рисков, связанных с  шумом
Агрегата не является источником раздражающих или вредных шумов. 
9. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ 
Символы безопасности призваны предостеречь и уберечь пользователя от потенциальных опасностей и рисков. 
Опасно! Источник напряжения [image: image160.png]



[image: image161.png]


Необходимо обеспечить сохранение цвета и надписей условных обозначений и символов. При первых признаках потускнения или исчезновения надписи необходимо запросить ее копию у производителя или официального дилера и произвести замену. 
Символы, нанесенные на терморегулятор, описаны в соответствующей главе. 
10. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Оборудование упаковано в картонную коробку с маркировкой и указаниями по его перемещению, затем размещено на поддоне и погружено в вагон или контейнер при помощи вилочного погрузчика. 
[image: image162.png]


Оборудование должно перемещаться с повышенной аккуратностью и осторожностью. 

[image: image163.png]


Лица, занятые в транспортировке оборудования, должны иметь соответствующую подготовку и быть уведомлены о характере груза. 
Для хранения оборудования необходимо использовать сухие и проветриваемые помещения, предварительно зачехлив его. 
Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в следствие некачественно выполненных операций. 

10.1 Операция по разгрузке оборудования при помощи вилочного погрузчика 
Шаг 1 Осторожно снимите упакованное оборудование с транспортного средства 
Шаг 2 Аккуратно опустите ящик на землю 
Шаг 3 Удалите упаковку и, стараясь не повредить, снимите агрегат при помощи вилочного погрузчика, затем удалите поддон. 
Шаг 4 Опустите агрегат на ровную, твердую поверхность как можно ближе к месту его конечного расположения. 

[image: image164.jpg]



11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ И УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 


Помещение, где будет установлено оборудование, должно соответствовать техническим требованиям и нормам местного законодательства. 

Установите оборудование в сухом и хорошо проветриваемом помещении в соответствии с местными технико-санитарными нормами. В частности: 
• Не устанавливайте оборудование вблизи источников тепла (радиаторов, печей, плит и т.д.) или сквозняков. Если это не представляется возможным, необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния: 50 см от угольных или топливных плит и 50 см от электрических и/или газовых плит, 30 см от стены. 

• Для предотвращения порчи пищевых продуктов, избегайте попадания на оборудование прямых солнечных лучей. 

• Не накрывайте и не закрывайте вентиляционные отверстия. 
Аккуратно распакуйте оборудование, сняв картонную упаковку, затем все остальные защитные упаковочные материалы. 

 [image: image165.png]


После распаковки необходимо проверить целостность оборудования и, в случае наличия дефектов, поставить в известность производителя или дилера в течение 48 часов с момента получения товара. 

Перед установкой оборудования примите к сведенью информацию, указанную в паспортной табличке, а также габаритные размеры. 
Для эксплуатации и обслуживания оборудования необходимо оставить свободное пространство – около 50 см по всему периметру машины. 

[image: image166.png]


Категорически запрещается использовать оборудование в местах, где существует опасность взрыва или возгорания из-за наличия или возможности появления газа, пороха, взрывчатых или легковоспламеняющихся веществ.

 [image: image167.png]


Обратите внимание, что упаковочные материалы должны быть утилизированы в соответствии с местным законодательством в отношении промышленных и специальных отходов. 
[image: image168.png]


Для установки моделей “DROP-IN” смотрите приложение А


12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАЛАДКА 

Для достижения максимальной эффективности охлаждения, необходимо соблюдение следующих условий: 
• Температура окружающей среды = 25 ° C 

• Относительная влажность U.R. = 60% 

При подключении необходимо соблюдать следующие инструкции: 
1. Убедитесь, что оборудование и электрические соединения соответствуют местными нормами.

2. Убедитесь, что электрическое напряжение агрегата, указанное в паспортной табличке, соответствует линейному напряжению электросети. В противном случае не приступайте к подключению и обратитесь к производителю или дилеру. 

3. Проверьте правильность заземления и наличие двухполюсного сетевого переключателя с дифференциалом. 

4. Если вилка сетевого шнура и электрическая розетка разного типа, необходимо произвести замену последней, прибегнув к помощи квалифицированного специалиста. Не используйте удлинители и переходники. Сетевой шнур и вилка должны быть легкодоступны после установки. При наличии признаков износа или повреждения, последние должны быть немедленно заменены квалифицированным специалистом.

5. Убедитесь, что панель управления и защитное стекло для подсветки правильно закреплены

6. Для моделей оборудованных колесиками, убедиться, что два из них зафиксированы посредством стопорного механизма.

7. Для моделей укомплектованных аксессуарами, установить все аксессуары, как указанно на следующих рисунках:

1. фиксаторы для гастроемкостей

2. гастроемкости из нержавеющей стали

3. приподнятые поддоны из нержавеющей стали

	
	[image: image169.jpg]





[image: image170.png]


 Для обеспечения оптимального хранения, не заполняйте гастроемкости до краев, оставив 3 см до верхнего края.

	[image: image171.jpg]





Монтаж боковых и периметральных панелей
12.1 Панель управления 

Панель управления расположена в основании конструкции и содержит следующие команды:


А)  Электронный терморегулятор (А): позволяет регулировать температуру аппарата, включение и выключение холодильного блока и подсветки (для использования терморегулятора, смотр. дальнейшие инструкции). Рекомендуем включать подсветку только во время обслуживания.
[image: image172.jpg]



13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

РУЧНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Количество и скорость образования инея колеблются в зависимости от условий окружающей среды и частоты открытия дверцы. Автоматическое размораживание установлено по умолчанию на всех агрегатах. 

В случае чрезмерного накопления льда на испарителе, выполните следующие действия: 

нажмите и удерживайте кнопку DEF (внизу справа) в течение 3 секунд, чтобы начать или остановить процесс ручного размораживания.

Для изменения основной температуры нажмите и удерживайте кнопку SET (внизу слева) в течение 3 секунд, затем при помощи стрелок установите желаемую температуру и вновь нажмите кнопку SET для подтверждения.

[image: image173.png]


 В случае отсутствия электропитания (по любым причинам) поддон удаления конденсата отключается, что может вызвать вытекание конденсата.
Слив конденсата
Автоматический

Регулирование температуры

1. Отобразите установленное значение, нажав и удерживая клавишу Set в течение одной секунды. 
2. Чтобы изменить показание, используйте клавиши прокрутки ▲ и ▼. 

3. Подтвердите новое значение нажатием клавиши Set 


Ручной режим размораживания. 

1. Нажмите и удерживайте клавишу def (▼) в течение  5 секунд. 
Изменение интервала размораживания (в часах) или продолжительности автоматического размораживания (в минутах). 

1. Нажмите и удерживайте клавишу Prg. в течение 5 секунд

2. При помощи клавиш прокрутки ▲ и ▼ найдите функцию dl (интервал между размораживанием) или dP1 (продолжительность). 

3. Отобразите установленное значение, нажав клавишу Set.

4. Чтобы изменить показание, используйте клавиши прокрутки ▲ и ▼.

5. Нажмите клавишу Set.

6. Подтвердите новое значение, нажав и удерживая Prg в течение 5 секунд.

Восстановление параметров терморегулятора по умолчанию в случае возникновения проблем. 


1. Выньте вилку сетевого шнура аппарата из сети. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу Prg. 
3. Удерживая клавишу Prg, подключите вилку к электрической сети и подождите несколько секунд до появления символа bn0. 
4. При помощи клавиш прокрутки ▲ и ▼ найдите и отобразите на дисплее символ bnX, где X относится к модели аппарата (обратитесь в службу поддержки для уточнения модели). 
5. Нажмите клавишу Set.

Инструкции по наладке терморегулятора содержатся в руководстве по его эксплуатации. 

13.1 Регулирование исходной температуры

Для правильного функционирования агрегата и лучшего хранения продуктов рекомендуется установить терморегулятор в положение + 2°C.

ЧИСТКА И УХОД
Для чистки панели не используйте этиловый спирт, углеводороды (бензин), аммиак и его производные. Рекомендуется использовать нейтральные моющие средства и воду. 

14. СОБЛЮДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ И ЧИСТКА 
 [image: image174.png]


Перед выполнением любых операций по чистке агрегата выключите его, затем отключите от сети. 

Ежедневно
· Тщательно очистите все детали влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства; ни в коем случае не используйте абразивные чистящие средства, которые могли бы привести к внутренним и/или наружным повреждениям оборудования, особенно в элементах из стекла. 

· Промойте и вытрите насухо мягкой тканью. 

· Для обеспечения бесперебойного функционирования и эффективного охлаждения необходимо поддерживать чистоту ванны, используя НЕКОРРОЗИЙНЫЕ моющие средства.

Каждые 15 дней 

· Очищайте конденсатор холодильного блока при помощи щетки или пылесоса (для этого сначала удалите решетку).

В случае длительного простоя

· Отсоедините электронный терморегулятор;

· Выключите агрегат;

· Отключите агрегат от электросети;

· Удалите все продукты питания;

· Аккуратно очистите агрегат с использованием дезинфицирующих нейтральных средств для предохранения от окисления (см. главу № 14 - 15);

· Оставьте открытой витрину (в моделях с опцией открытия), чтобы предотвратить появление плесени, запахов и окисления;

· Накройте чехлом во избежание оседания пыли.

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
 [image: image175.png]


Перед началом операции по техобслуживанию, выключите электронный терморегулятор и агрегат, затем отключите его от электросети.

Ежедневно
· Убедитесь, что сетевой шнур не имеет повреждений, в противном случае замените его равнозначным.
16. НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Для определения неполадок и их устранения смотрите приведенную ниже таблицу
	НЕПОЛАДКА
	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
	УСТРАНЕНИЕ

	Холодильный блок не работает
	Вилка сетевого шнура агрегата отключена.
	Подключите агрегат к электросети.

	
	Сетевой шнур поврежден или сломан.
	Проверьте состояние шнура. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту и замените его равнозначным.

	
	Сетевой переключатель отключен.
	Подключите сетевой переключатель.

	
	Перебои в электроснабжении панели управления.
	Проверьте состояние панели управления. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы восстановить нормальное электроснабжение.

	
	Терморегулятор не настроен.
	Настройте терморегулятор, следуя инструкции, приведенной в главе № 13.

	
	Компрессор не работает.
	Проверьте состояние компрессора. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы заменить его равнозначным.

	Температура в холодильном блоке недостаточно низкая.
	Терморегулятор настроен неправильно.
	Настройте терморегулятор, следуя инструкции, приведенной в главе № 13.

	
	Агрегат установлен вблизи источника тепла.
	Удалите агрегат от источника тепла, следуя инструкции, приведенной в главе № 12.

	
	Агрегат установлен на расстоянии менее 15 см от других объектов.
	Удалите агрегат от иных объектов, следуя инструкции, приведенной в главе № 12.

	
	Циркуляция воздуха сквозь вентиляционные отверстия затруднена.
	Очистите вентиляционные отверстия от засора.

	
	Сбои в холодильном контуре или отсутствует газ.
	Обратитесь к квалифицированному  специалисту, чтобы удостовериться, правильна ли температура расширения газа. 

	
	Конденсатор загрязнен.
	Произведите чистку конденсатора с использованием сжатого воздуха или пылесоса.

	Температура в холодильном блоке слишком низкая.
	Терморегулятор настроен неправильно
	Настройте терморегулятор, следуя инструкции, приведенной в главе № 13.

	Слишком много льда на стенках емкости. 
	Дверцы находятся в открытом положение длительное время, или температурный режим агрегата слишком низкий.
	Проверьте, герметично ли закрыты дверцы. 

Увеличьте частоту автоматического размораживания.

Произведите ручное размораживание.

Настройте терморегулятор, следуя инструкции, приведенной в главе № 13.

	Постоянное присутствие воды на дне емкости.
	Система стока талой воды закупорена.
	Проверьте наличие засора в сливном отверстии емкости.

	Подсветка не работает.
	Вилка сетевого шнура агрегата отключена.
	Подключите агрегат к электросети.

	
	Сетевой шнур поврежден или сломан.
	Проверьте состояние шнура. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту и замените его равнозначным.

	
	Сетевой переключатель отключен.
	Подключите сетевой переключатель.

	
	Основной выключатель агрегата отключен.
	Включите основной выключатель агрегата.

	
	Перебои в электроснабжении панели управления.
	Проверьте состояние панели управления. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы восстановить нормальное электроснабжение.

	
	Выключатель подсветки отключен.
	Включите подсветку.

	
	Подсветка повреждена или неисправна.
	Проверьте состояние подсветки. При необходимости обратитесь к квалифицированному специалисту и замените ее равнозначной.

	Температура, отображаемая на дисплее, не соответствует реальной.
	Датчик неправильно установлен.
	Произведите наладку датчика 1.

	Терморегулятор работает не надлежащим образом.
	Отображаемые данные неверны.
	Переустановите терморегулятор.

	Витрина заблокирована или открывается с трудом (в моделях с открываемой витриной).
	Опорный корпус поврежден.
	Проверьте состояние системы, при необходимости обратиться непосредственно к производителю или к авторизованному дистрибьютору.

	На дне ванны постоянно присутствует вода.
	Коллектор стока заполнен водой.
	Удалите воду из ванны

	
	Сточное отверстие засорено.
	Проверьте присутствие засора в сточном отверстии ванны.

	
	Освещение повреждено или с нарушениями.
	Проверить состояние освещения. При необходимости обратиться к квалифицированному специалисту и заменить его равнозначным.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Желательно проконсультироваться с производителем или авторизованным дилером, квалифицированный персонал которых обеспечит эффективное и рациональное выполнение любой операции по осмотру и ремонту оборудования, используя профессиональные навыки и специальный инструментарий.


При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить данные паспортной таблички (см. главу № 5), в частности:
• Тип неисправности;
• Модель машины;
• Серийный номер машины;
• Ваш адрес;
• Ваш номер телефона.

17. ЭКСТРЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Правильное использование оборудования и следование данному руководству по эксплуатации исключают вероятность возникновения экстренных ситуаций в ходе работы, ухода и технического обслуживания. 

 [image: image176.png]


В случае возникновения опасности, отключите основной выключатель, выньте вилку из электросети, затем обратитесь к специалистам производителя или авторизованного дилера.

Если Вы заметили рассеивание электроэнергии, проявляющееся при контакте с металлическими элементами оборудования, отключите общий выключатель, выньте вилку из сети и обратитесь к специалистам производителя или авторизованного дилера.

18. УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Оборудование, выведенное из эксплуатации, должно быть утилизировано в соответствии с местным законодательством в отношении промышленных и специальных отходов. Кроме этого оно должно быть приведено в непригодность перерезанием шнура питания после его отключения.

Нормы безопасности при утилизации отходов электрических и электронных приборов

(Директива RAEE 2002/96)

[image: image177.jpg]=
) § importante





Не выбрасывать вредоносный материал в окружающую среду. Осуществлять утилизацию в соответствии с требованиями законодательства.

В процессе утилизации в соответствии с директивой RAEE 2002/96 (отходы электрических и электронных приборов) пользователь должен сдать электроприборы в специальный авторизованный центр сбора или же вернуть их в установленном виде продавцу в рамках новой сделки купли-продажи.

Все оборудование, подлежащее утилизации согласно директиве RAEE 2002/96, обозначено специальным символом.

[image: image178.jpg]=
) § importante





Несанкционированная утилизация отходов электрических и электронных приборов подлежит наложению санкций согласно законодательству страны, где имеет место нарушение.

Отходы электрических и электронных приборов могут содержать опасные вещества с вредным воздействием на окружающую среду и здоровье людей. Рекомендуется осуществлять утилизацию должным образом.

Не  выпускать в окружающую среду газ, содержащийся в системе охлаждения; следует сдать его в пункт приема и восстановления хладагентов.

20. ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
21. Обратитесь в центр по обслуживанию клиентов завода-производителя за получением детальной схемы оборудования и определите код запчасти, которую необходимо заменить.

В заказе, всегда указывайте следующие данные:

· Серийный номер (указанный в паспортной табличке)

· Номер детали и ее код

· Необходимое количество единиц 

· Год выпуска агрегата

· Наиболее подходящий способ доставки

· Адрес доставки


Техническая информация, содержащаяся в данном руководстве, является ориентировочной. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления. 
ALLEGATO A – MONTAGGIO “DROP-IN”
ATTACHMENT A – “DROP-IN” MOUNTING

ANNEXE A – MONTAGE “DROP-IN”
ANLAGE A – MONTAGE “DROP-IN”

ADJUNTO A – MONTAJE “DROP-IN”

ПРИЛОЖЕНИЕ А - УСТАНОВКА “DROP-IN”

	[image: image179.png]:IIIIIHIS‘IIL
». IIIIIIII h‘l”





	· Lasciare libera la parte anteriore per una eventuale manutenzione.
· Leave the front part free for maintenance and ventilation of the unit.
· Laisser libre la partie avant pour d’éventuelles

opérations de maintenance et pour

l’aération de l’unitè.
· Den Vorteil für eventuelle Wartung und die

Belüftung des Geräts frei lassen.
· Оставьте свободный доступ к передней части агрегата для облегчения технического обслуживания


	[image: image180.png]



	· Lasciare libera la griglia posteriore per un’eventuale manutenzione.
· Leave the rear grille free for ventilation of the unit.
· • Laisser libre la grille arrière pour l’aération

de l’unitè.
· Das hintere Gitter für die Belüftung des Geräts frei lassen.
· Оставьте пространство вокруг задней решетки для обеспечения вентиляции


	[image: image181.png]



	· Per il modello super senza sovrastruttura, usare VENTOSE con portata minima 35 kg.
· For the super model without upper part,use SUCTION CUPS with minimum capacity
of 35 Kg.
· • Pour le modèle super sans superstructure,

utiliser des VENTOUSES d’une portèe de minimum 35 Kg.

· Für das Modell Super ohne Aufbau, SAUGNÄPFE mit einer Tragkraft von minde stens 35 Kg verwenden.
· Для модели Super без надстраиваемой витрины используйте ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА с минимальной несущей способностью 35 кг.



	[image: image182.png]



	· Per il modello standard senza sovrastruttura, usare VENTOSE con portata minima 35 kg.
· For the standard model without upper part,use SUCTION CUPS with minimum capacity of 35 Kg.
· Pour le modèle standard sans superstructure,

utiliser des VENTOUSES d’une portèe

de minimum 35 Kg.
· Für das Modell Standard ohne Aufbau,SAUGNÄPFE mit einer Tragkraft von minde- stens 35 Kg verwenden.
· В стандартной модели без надстраиваемого блока используйте ВАКУУМНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА с минимальной несущей способностью 35 кг.



ALLEGATO 
B - MONTAGGIO PIANI PERIMETRALI
ATTACHMENT B - MOUNTING PERIMETER SHELVES
ANNEXE B - MONTAGE PERIMETRE
ANLAGE B - MONTAGEPLÄNEN PERIMETER 
ADJUNTO B - MONTAJE PLANES DE PERÍMETRO
ПРИЛОЖЕНИЕ Б - УСТАНОВКА ПЕРИМЕТРАЛЬНЫХ ПОЛОЧЕК

[image: image183.jpg]



[image: image184.jpg]mod.
(650) (1000) (1400)
70 70

o6 30

i
LTI
LTI

mod.
(2000)

70 70

26 30 945 30

30 945
[
34“7’ | ‘ | .‘
4ot

T L]





[image: image185.jpg]mod.
(650)(1000)(1400)(2000)

70 70
30 30
] |
34;i\. ° 30

a] a]

mod.
ISOLA QUADRA
140 140

. 5"

;
I





[image: image186.jpg]UTION





ALLEGATO 
C - SCHEMI ELETTRICI

ATTACHMENT C - WIRING DIAGRAMS
ANNEXE C - SCHEMAS ELECTRIQUES

ANLAGE C - SCHALTPLÄNE
ADJUNTO C - CUADRO ELECTRICOS
ПРИЛОЖЕНИЕ В - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
[image: image187.jpg]TIN3OIA 19931 37130 INWY3L | OONOD3S VIV TELINL
VLVAIMd ¥13Md0dd 30SIN1ILS0D ONO3SIA IINISFHd I

EMHIM3BO0 UILYhOIHId3L

ZN7 Y1 30 HO1dNHHILINI

HILTWHISIHIN

JOVHIVIOZ.0 HN3LIVINOD

HOLIMS THOM

1207 FHOLLAYHILNI

1138000 dAHM

an

ONNLHONT 138 01

Q31 Y NOIALYNIWATII

1HOM 'a'37

a3l

QUILYHIAL

HOAYWHOASNVHL|

HOLYWHOSSYHL|

HNILVINHOISNYHL|

HINHOISNYHL JOVLTOA)

IHOLYWHOISYHL

1l OLYAAVLS

BUWIE

YSYW

DAVINOYOHT

108

HIHYS]

REEET

qUVdLASH

[SEIREN

IvHLN3N

IVHLNIN

JHLNIN

OHLNIN

BUHALT

WaNa
OTTON9VdS

ONNLIFT
HOS1N3a

INOIT,

EN
HSIT9NI

AN
ONVITVLI|oj0quils

3NOISIAZY V1V
3SYENNWOD ANOIZVILINN/VUNLINIY

ERLL:EIN]

3NOISIAFY INOIZMOS3A
3INOIZYNINON3A

3900

1207 NOJ 3N 3900 0J1¥LL3T3 YW3HIS

ZHOS 7 A 0EC





[image: image188.jpg]1l OLYAAVLS

3SYENNWOD

TIN3OIA 19931 37130 INWY3L | OONOD3S VIV TELINL
VLVAIMd ¥13Md0dd 30SIN1ILS0D ONO3SIA IINISFHd I

ElENEIITEN[ok]

WVIONILSISIY

ONNZISH

3ONVLSISIY

EEINEL]

WZNILEISIY

BLUELNdYUOM HMhLVT|

H0avH0dvAd YONOS

SH34dWIVAHIA S30 ¥ITHINS

¥N3LvH3dvAZT 30 IANOS

380dd H01vH0dvAT

JHOLVYHOdYAT YONOS

19dALYdIUNTL HUhLVT

YHNLYY3IdWIL YONOS

HNLYH3IdWIL ¥30 §3TH3NS

JUNLYYIdWIL 30 3ANOS

3804d FHNLYHIdNTL]

YHNLYHIdWEL YONOS

WVAUVLLO

NOIOY139NOIS3d

ONNLSOHLINT

1504430

1504430

OLININVYNIHES

[EREE]

EXEE]

[EREE]

EREE]

ENEE]

[ENEE]

YdOL¥d3HMdP3d GUILYhOILAINE

0J14IHO9IH4 HOLdNHILNI

HYWIIAVYHIS LSYX130M

HNILYHIOIHATH HNILdNHHILINI

HOLIMS HOLVHIOIHATH

0H3JIHOOIH4 FHOLLNHHILNI

V1vOHITHON BUT YHHYE

NOIO¥SNIANOD ¥NOV ¥AI90I3H VLIBND

INNYAMIINNYSHISSYMNYL

NOILYSNIANOD 30 NY3-3HIIS JIvE

AVHL ONIAHA NOILYSNIANOD

WSNIANOD YONIOSY YLLIHISYA

V11380000 dAHM

az

ONNIHON3138 031

037 NOIALYNIANTII

1HOM 'a'37

a3l

UILYHIAL

HOOYWHO4SNYHL

HOLYWHOSSYHL|

HNILYNHOSSNYHL|

HIWHOISNYHL FOVLITOA

IHOLYWHOSSVHL|

19dOLBUNIHIE

SIHOAYIILNIA|

NIHOLYILLNIA|

HNILYILNTA|

SNY4

IHOLVIILNIA)

1¥100Wd3L|

OLVLISOWHIL

1VISOWYIHL|

1VISOWHIHL]

LVISOWHIHL]

OLVISOWYIL]

d0333dUWOX

H0S3HdWOD

HOSS3HdWOA

HN3SS3HdWOD

H0SS3HdWOD

JHOSS3HdWOI

3NOISIAZY V1V
3NOIZYOLINN/VYHNLINIA

ERLL:EIN]

3NOISIAFY INOIZMOS3A
3INOIZYNINON3A

VdOLYOHITHON dOLBLIMIHIB

HOAvSNIANOJ 130 HOAYILLNIA

HOLYSNIANOX HOLYILLNIA|

HNILYSNIANOD HNILVILNIA)

HISNIANOD NV4

JHOLYSNIANOD FHOLVILLNIA

HUHWINTLA

S3INHOE 30 OH3TEVL

INEEENRED]

NOLLOINNOD JL1IHYYE

QYvO8 TvNIWHTL|

WHIILLISHOW

3900

13 NOJ 44 3900 0J1¥LL3T3 YW3HIS

5

BUW3E

YSYW

DAVINOYQH3

108

GIELE]

REEEN

UvdLAaH

[SEIREN]

IvHLNIN

IvHLIN3N

EEIGEN]

[SETREN

BUHAL

RN
0TON9VdS

ONNLITT
HOS1N3a

ENGI
SIYONVHA

ENQ
HSIT9N3

RENN]
ONVITYLI

ojoquis

XXHA0AEEl 144V] J40LV10YJ0Wa 4L





[image: image189.jpg]SVH3UEAL0000 RENENSEER] SNNZIZH SONVLSISIH EETCE INILSI53Y
TIERINIO T INAEELLOMNOO TS VIVIFIL L BUALAVLOW YMh VT HOGYH0dVAS YONOS| S834dWIvaE3A 530 531H3NS HN31vE3dvAZ] 30 30NOS 3808d HOLVHOdvAS 3H0LVHOVAT VaNOS,
WLVARE]VIRA0H TSI 1500/ OROISCINSRITEN 19dALYASUNIL AR L] VHNLVY3dNILVONOS|  HNLvd3dWaL 830 831H3Nd S5N1vE3dNIL 30 30NOS EECEEECMNEEEREN VaNIvE3dWIL YaNOS
WHVILO NOIOWI39N0IS3a ONNISOHIINT 1508430 1508430 OINIAVNIZES]

EREL] EIED] EIEL] EXEE] ELE] EREL]

[Vd0LVd30/d®3d AUILVhoIDIRE GOIH09IHd HOLINEAINI SV IIVHOS [SH130%|  BN3IvEg0i8498 Snalangua HOLMS HOLvE39I843d]  OH3480918d JH0LINGE3INI
VIWOHITHOY BUT YHHYE| NOIOVSNIANOO YNoY vaIo0934 vIZ8N0|  INNVAIIWAVSHISSYMNVL] NOLYSNIANOJ 30 Nv3-3HOIS JvE| AVl ONIAHG NOILYSNIANOO[VSNIONODI YONIISY YLLIHISVA|
VHIE0T0U dAHM REN SNNLHONT138 a1 G317 NOIALYNIANTT! 1HOM 031 REN]

GUALVHOAL HOAvAHO IS VAL HOLVWHO J5vHL] UNILYWHOASNVEL|  HINHOJSNVHL 39VLI0A JHOLYWHO IS VAL

[Bd0160MH38 SIHOAVILINIA NIHOLY ILNIA HNILV NI SNv3 THOLYILINIA

L¥100WdA]] OLVISOWHAL L¥1SONEIHL] LVISONETHL IVISONEIHL OLVISOWEAL]

d0223dUNON H0S3HAN0D HOSSIUIWO EEEEREe8] HOSSIHAW0D JHOSSIHINOD)

INOISIAY VLYQ NOISIAT INOIZROS3A VO LYOHITHON dOLBUMLAIE HOAVSNIONOD 190 HOAVIUNIA| _ HOIVSNIANOX HOLVILLNIA HNILYSNIANDD HNALVILNIA HISNIANOJ Nv4| _ IUOLVSNIONOD JHOLVILNIA
ESTI0S) INOIZVOLINN/VEN LN ERTENTY INOIZYNIWONIQ SMHAWILS SINHOE 30 05T avL JNERENED] NOLOINNOD ILL358vE Q08 WNIWEL] VHIILISHOW
BUWIE WSV DAVINOXAHT, 108 [E] RREEN
[3NT NOJ LA 4¥ 3900 021811313 YWIHIS AUvALaH OHLAIN TYHLNIN THINAN ERIGEN GHLAIN

BURML] EENN] ONNLET ENGH Nl VaANM il
[ ossmy] 0T0N9VdS' HIS1N3Q SIVONVIS HSIT9NT ONVITvLI[oj0quiss]

1l OLYAAVLS

ZH0S / A 0€Z JVA
—

1

L

o068 8 L9 S € 2 W L 9§ 7 ¢

0ZHHOJEEAI 14aV] J40LVI10YJ40W 4L





ALLEGATO D - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ATTACHMENT D - CE DECLARATION OF CONFORMITY

ANNEXE D - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

ANLAGE D - CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ADJUNTO D - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
ПРИЛОЖЕНИЕ Г - СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВ CE
	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
	GELIJKVORMIGHEIDS VERKLARING         

	DECLARATION OF CONFORMITY
	OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

	KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
	YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS

	DECLARACION DE CONFORMIDAD
	(((((((((((((((((

	DECLARACÃO DE CONFORMIDADE
	ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ


Rev 03    08/11

	IT
	Il sottoscritto, designato a legale rappresentante della Ditta costruttrice, dichiara che i prodotti sottoelencati:

	GB-IE
	The undersigned, an authorised officer of the Manufacturer, hereby declares that the products listed hereunder:

	DE-AT
	Der Unterzeichner, rechtlicher Vertreter des Herstellers, erklärt, daß die nachstehend beschriebenen Produkte:

	FR-BE-LU
	Je soussigné, représentant légal désigné du Constructeur, déclare que les produits énumérés ci-après:

	ES
	El suscrito, nombrado representante legal de la Sociedad Constructora, declara que los productos indicatos a continuación:

	PT
	O abaixo assinado, designado legal representante de Empresa Fabricante, declara que os produtos abaixo indicados:

	NL
	Ondergetekende, aangewezen als wetteliijk vertegenwoortiger van de Fabrikant, verklaart dat de hiernavolgende produkten:

	DK
	Undertegnede, som erudpeget til producentes legale rapraesentant, erklaerer, at nedenstaende producter:

	SE
	Jag den underskrivne, tillverkarens ombud, förklarar att nedan angivna produkter:

	FI
	Valmistajafirman laillisena edustajanaallekirjoittanut vakuuttaa, juridinen edustaja, etta alla mainitut tuotteet:

	GR
	( ((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( , ((((((( ((( (( (((((((( ((((((((, (((((((((((((( (((:

	RU
	Нижеподписавшийся, уполномоченный представитель производителя, заявляет, что товары, перечисленные ниже:

	
	


                                                                                
[image: image190.png]‘.enofrigo@




	IT
	Sono conformi a quanto prescritto dalle seguenti direttive:

	GB-IE
	Are in compliance with the following directives:

	DE-AT
	Mit den Vorschriften konform sind, die in den folgenden Richtlinien:

	FR-BE-LU
	Sont conformes aux prescriptions des directives suivantes:

	ES
	Respetan las prescripciones contenidas en las siguientes directivas:

	PT
	Estão em conformidade com as prescrições das seguintes directivas:

	NL
	Conform de voorschriften zijn ven de volgende richtlijnen:

	DK
	Er i overensstemmelse med vilkårene i følgende direktiv:

	SE
	Är i överensstämmelse med vilkoren i följande direktiv:

	FI
	Noudattavat allamainitun direktiivin ehtoja:

	GR
	((((( ((((((( (( (( ((( (((((((((( (( (((((((( ((((((((

	RU
	Находятся в соответствии со следующими директивами:



	IT
	E dalle seguenti norme: 

	GB-IE
	And with the following standards:

	DE-AT
	Und Normen stehen:

	FR-BE-LU
	Et des normes ci-apres:

	ES
	Y en las siguientes normas:

	PT
	E das seguintes normas:

	NL
	En van de volgende normen:

	DK
	Samt følgende lovkrav:

	SE
	Samt följande lagkrav:

	FI
	Sekä allamainittuja lakivaatimuksia:

	GR
	((( (( (((( (((((((((:

	RU
	И следующими нормами:


	IT
	E, in applicazione a quanto previsto dalle direttive citate, sono state dotate di marcatura CE ed é stato predisposto un adeguato fascicolo tecnico presso la ns. sede.

	GB-IE
	And, pursuant of the above-mentioned directives, the CE mark has been applied. Furthermore, adeguate technical file has been prepared and is available from our offices.

	DE-AT
	Und daß sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften der obengenannten Richtlinien mit dem CE-Zeichen versehen sind und daß für Sie ein angemessenes technisches Heft erstellt wurde, das bei uns in der Firma zur Verfügung steht.

	FR-BE-LU
	En application des directives citées, ils portent la marque CE et un dossier technique est deposé de notre siège.

	ES
	Y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido la marca CE. Existe asimismo un especifico prospecto técnico relativo disponible en nuestra sede.

	PT
	E, em aplicação de quanto previsto pelas referidas directivas, receberam a marca CE, tendo sido preparado um fascículo técnico adequado disponivel na nossa sede.

	NL
	En in toepassing van de bepalingen van de genoemde richtlijnen zijn voorzien van CE markering en uitgerust met een bij ons kantoor verkrijgbaar geschikt technische boekje.

	DK
	I henhold til vilkårene i ovennævnte direktiv har virksomheden forestået CE mærkning af produkterne samtredigering af en udførlig teknisk beskrivelse, som kan findes hos os.

	SE
	I enlighet med villkoren i ovannämnda direktiv har företaget ombesörjt CE märkning av produkterna samt redigering av en utförlig teknisk beskrivning som återfinns hos oss.

	FI
	Yliämainitum direktiivin chtojen mukaisesti yritys on hoitanut tuotteiden CE merkinnät sekä muokannut täydellistä teknistä kuvausta, joka on tiloissamme.

	GR
	Kai, eis ejarmogh twn oown kaqorizoun oi parapanw odhgies jeroun to ohma CE kai uharcei ena katallhlo tecniko julladio pou diatiqetai othn edra has.

	RU
	Ввиду исполнения предписаний вышеупомянутых директив, к товарам была применена маркировка СЕ. Соответствующий экземпляр подтверждающей документации находится в головном офисе компании-производителя.


[image: image191.jpg]enofr|90® SpA
 Sdcieta a Séciq Unico

Clel;lao fnato /|
b“ str{ore N- \_|




  
   Codice Fiscale Ditta/Manufacturer’s identify number/Identifizierungsnummer des Herstellers

Numéro d’identification de la Société/Nùmero de idebtificaciòn de la Empresa / Идентификационный номер производителя                                             00813890282
[image: image192.jpg]‘\enofrigm




www.enofrigo.it
I - 35010 BORGORICCO (PD)
Via dell’Industria, 9/a

Tel. +39 049 5798041

Fax +39 049 5798806

info@enofrigo.com

INFORMAZIONI COMMERCIALI

SALES INFORMATION
vendite.enofrigo@enofrigo.com

Tel. +39 049 5798041

ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA

TELEPHONE TECHNICAL SERVICE
service.enofrigo@enofrigo.com

Tel. +39 049 9338084
1





2





3





4





5





11





2





3





A





5





4





3





2





1





2





11





3





A





5





4





2





3





1





2





11





3





A





2





3





4





5





1





2





11





3





A





1





2





3





4





5





2





11





3





A





� EMBED CorelDraw.Grafica.8 ���





2006/95/CEE


93/68/CEE


2006/42/CEE


2004/108/ CEE

















5





4





3





2





1





3





2





11





EN 60335-1


EN 60335-2-12/24/50


EN 55014-1


EN 61000-3-2/3


EN 292-I-II


EN 294 








87                                                                  CT68900001_Rev.00 07/13

_1441873008.doc
[image: image1.png]‘.enofrigo@







_1441873009.unknown

