СТЕРИЛИЗАТОР UVA 24W
[image: image1.png]



Достаньте стерилизатор из упаковки.

Перед тем, как включать стерилизатор в розетку, убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на шильдике.

Внимание! Стерилизатор необходимо заземлить, в соответствии с действующими правовыми нормами.

Внимание! 

Коротковолновое ультрафиолетовой излучение (спектр излучения 253,7 nm)  очень опасно для всех живых организмов; избегайте попадания прямых лучей в глаза.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для того, что бы включить стерилизатор, установите переключатель со световым индикатором в положение “ON” (включить) и установите таймер на нужное время, поворачивая его по часовой стрелке.  После истечения установленного времени, лампочка  переключателя автоматически погаснет. Для выключения стерилизатора, просто установите выключатель в положение “OFF” (выключить). Стерилизатор оснащен микровыключателем, который прерывает действие обеззараживающих ламп.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед тем началом эксплуатации, стерилизатор необходимо вымыть нейтральным моющим веществом влажной тряпочкой, потом смыть и вытереть.

Стерилизатор необходимо  использовать только в чистом помещении.  Ножи необходимо вставить в специальные держатели ножей, сделанные из органического стекла, и оставить под действием ультрафиолетовых лучей минимум на  1ч. 30 мин для обеззараживающего эффекта.  Нет необходимости поворачивать ножи, т.к. ультрафиолетовые лучи охватывают все внутренне пространство стерилизатора.

ОПИСАНИЕ

· U.V.A. электрический стерилизатор сделан из нержавеющей стали AISI 430, может быть закреплен на стене или установлен на столе;

· Дверца стерилизатора сделана из матового органического стекла;

· Держатель ножей сделан из прозрачного органического стекла, позволяет одновременно стерилизовать до 20 ножей, не переворачивая.

· 3 лампы мощностью 8Вт каждая, контролируются таймером на 0-120 мин, одна расположена в верхней части стерилизатора, две других – в нижней части, все лампы защищены  металлической сеткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	Электр. Хар-ки
	Кол-во ламп

и их мощность
	таймер
	Кол-во ножей
	Габариты, мм
	Примечание

	Стерилизатор 24 W
	230В/50Гц
	3 шт, 8Вт
	0-120мин
	20
	400х300х620
	Мощность –1000Вт

Сила тока –0,5А


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

[image: image2.png]



ЧИСТКА

Перед тем как чистить стерилизатор, убедитесь, что он отключен от сети. Чистите стерилизатор, используя только воду и нейтральные моющие средства, никогда не используйте абразивные, сильную струю воды и пар, легко воспламеняющиеся вещества, щетки и прочие предметы которые могут повредить стерилизатор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедитесь, что техническое обслуживание осуществляется квалифицированным персоналом.

Для заказа запасных частей или для получения дополнительной информации по стерилизатору, обращайтесь в сервисный центр. Сообщите серийный номер и модель стерилизатора, которые указаны на шильдике.

